В 2 Химические реакторы

1. В реакторе протекает реакция второго порядка 2А R с константой скорости реакции равной 2,8∙10-1 л/(моль∙с). Начальная концентрация вещества А на входе в реактор равна 0,85 моль/л, степень превращения вещества А – 0,9. Определить, какое количество вещества А можно переработать в РИС-н объемом 2 м3 и в РИВ объемом 0,6 м3. 2. Газофазный процесс, описываемый простой необратимой реакцией 2А 3R + S первого порядка, проводится при температуре 457°С и давлении 9,81∙105 Па. Константа скорости равна 1,25∙10-3 с-1, скорость подачи исходного реагента – 2,5∙10-3 кмоль/с, требуемая степень превращения 0,9. Определить объем реактора идеального вытеснения для проведения данного процесса. 3. В реакторе идеального смешения непрерывного действия проводится экзотермическая реакция А R + Qp с тепловым эффектом равным 190 кДж/кмоль. Расход реагента А с температурой 15 °С составляет 0,2 кмоль/с, теплоемкость реакционной смеси - 16,7 кДж/(кмоль∙К), температура реакционной смеси на выходе из реактора – 49 °С, степень превращения по веществу А - 0,8, средняя разность температур между охлаждающим агентом и реакционной смесью – 10 град, коэффициент теплопередачи равен 419 кДж/(м2∙с∙К). Определить количество отводимой или подводимой теплоты и требуемую площадь теплообмена.