Задача 1. Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи и значения резисторов указаны на соответствующем рисунке. Номер рисунка и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в таблице 1. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по  которому проходит этот ток или на котором действует указанное напряжение. Например, через резистор R5 проходит ток I5  и на нем действует напряжение U5.

Определить:

1) эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ;

2) ток в каждом резисторе;

3) напряжение на каждом резисторе;

4) расход электрической энергии цепью за 10 ч.

С помощью логических  рассуждений пояснить характер изменения одного из значений, заданных в таблице вариантов (увеличится, уменьшится, останется прежней), если заданный в таблице резистор либо замыкается накоротко, либо выключается из схемы. В случае возникновения трудностей логического пояснения следует рассчитать указанное значение в измененной схеме и дать ответ.

Дано: I6 = 2 А, замыкается накоротко R5, рассмотреть изменение значения I3.

Рисунок 1 – Исходная схема цепи.

Решение.

1. Определяем эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ.

Резисторы R4  и R5  соединены последовательно

Резисторы R6  и R45  соединены параллельно

Резисторы R456  и R3  соединены последовательно

Резисторы R3456  и R2  соединены параллельно

Резисторы R1  и R23456  соединены последовательно

2. Определяем ток и напряжение в каждом резисторе.

Исходя из условия задачи, I6 = 2 А, следовательно, на резисторе R3,  напряжение

U6=I6⋅R6=15⋅2=30В

Такое же напряжение на резисторах R45 и R6, соединенных параллельно.

U6=U45=U456=30B

Токи, протекающие в резисторах  R45 и R6, определяются по формулам

Y45=U45R45=3010=5A

Резисторы R4  и R5  соединены последовательно, следовательно в них будут протекать одинаковые токи.

На резисторах R4  и R5  упадут напряжения

На резисторе R2  упадет напряжение

Через резистор R2  будет протекать ток

Через резистор R1  будет протекать ток

На резисторе R1  упадет напряжение

Напряжение, приложенное к цепи

Ток, потребляемый цепью, будет равен току, протекающему в резисторе R1.

С другой стороны, ток, потребляемый цепью, можно определить, зная эквивалентное сопротивление цепи

Мощность, потребляемая цепью

За время t = 10 ч цепью будет израсходовано электроэнергии

Задача 2. Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых заданы в таблице 2. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (U, I, P, Q, S). Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов: 1) полное сопротивление цепи Z; 2) напряжение U, приложенное к цепи;  3) силу тока в цепи I;  4) угол сдвига фаз φ (величину и знак); 5) активную Р, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

Дано: R1 = 3 Ом, ХL1 = 10 Ом, ХL2 = 12 Ом, ХС1 = 26 Ом, Р1 = 48 Вт.

Рисунок 2 – Исходная схема цепи.

Задача 3. Разветвленная цепь переменного тока состоит из двух параллельных ветвей, содержащих в зависимости от варианта активные сопротивления  R1 , R2 и реактивные XL и XC . Полные сопротивления ветвей Z1 и Z2 . К цепи приложено напряжение U. Токи в ветвях соответственно равны I1 и I2; ток в неразветвленной части цепи равен I. Ветви потребляют активные мощности P1 и P2 и реактивные  Q1 и Q2. Общие активная и реактивная мощности цепи Р и Q, а полная мощность цепи S. В таблице 3 указан также номер рисунка со схемой цепи. Определить значения, отмеченные прочерками в таблице вариантов, и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. Перед построением диаграммы вычислите углы сдвига фаз φ1 , φ2 и φ . Какие изменения произойдут в цепи при ее включении на постоянное напряжение?

Дано: R2 = 8 Ом, Z1 = 10 Ом, U = 40 В, Р = 328 Вт.

Рисунок 4 – Исходная схема цепи.

Задача 4. Три группы сопротивлений соединили звездой с нулевым проводом  и включили в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением UНОМ. Активные сопротивления в фазах А, В и С соответственно равны RA, RВ и  RC; реактивные – ХА, ХВ и ХС. Характер реактивных сопротивлений (индуктивное или емкостное) указан на схеме цепи. Углы сдвига фаз в каждой фазе равны φА, φВ,  и φС.  Фазы нагрузки потребляют активные мощности РА, РВ, РС и реактивные QА, QВ, QС.  В таблице вариантов указаны некоторые из этих величин и номер рисунка цепи. Для своего варианта начертить схему цепи; определить величины, начертить в масштабе векторную диаграмму в нормальном режиме. Начертить векторную диаграмму в аварийном режиме при отключении фазы А. Из  векторных диаграмм определить графически токи в нулевом проводе в обоих режимах. При вычислениях принять: sin36°50¢ = cos53 °10¢ = 0,6;   sin53 °10¢= cos36°50¢ = 0,8.

Дано: Uном =660, ХА = 4 Ом, ХС = 3 Ом, IС = 76 А, РВ=8670 Вт, QВ = 11550 вар.

Рисунок 6 – Исходная схема цепи.