Задачи и решения по курсу неустановившиеся режимы работы ДВС

Задача 1.

Расчётное определение момента инерции установки двигатель - потребитель.

Определить приведённый к оси коленчатого вала момент инерции двигателя с потребителем (момент инерции установки Iуст), если известно, что на двигателе установлен маховик массой m=26 кг, диаметр d окружности, на которой располагается центр тяжести поперечного сечения обода маховика, равен 0,5 м, а момент инерции потребителя (Iп), приведённый к оси вращения коленчатого вала двигателя, равен 5 Н·м·с2. При этом известно, что соотношение моментов инерции двигателя и маховика равно К=Iд./Iм. = 1,2.

Решение задачи 1.

# Момент инерции обода маховика составляет

Ιм=m⋅d24=26⋅0,524=1,625кг⋅м2; или 1,625 Н·м·сек2;

Момент инерции двигателя равен

Ιд≈Κ⋅Ιм=1,2⋅Ιм=1,2⋅1,625≃1,95Н⋅м⋅сек2;

Поскольку момент инерции потребителя равен

Ιп=5кг⋅м2⋅5Н⋅м⋅сек2;

то момент инерции установки (двигателя с потребителем) равен

Ιуст=Ιд+Ιп=1,95+5=6,95Н⋅м⋅сек2.

| Варианты | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. |  | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | 10 | 15 | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 35 |  | 45 |  | 50 |
| d, м | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,82 |  | 0,8 |  | 0,9 |
| Iп, Нм·с2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |  | 8 |  | 8,5 |
| К | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Варианты | 11. | 12. | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |
| m, кг | 50 | 55 | 60 | 12 | 18 | 26 | 40 |  | 52 |  | 56 | 55 |
| d, м | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,58 |  | 0,78 |  | 0,85 | 0,8 |
| Iп, Нм·с2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 2,8 | 4,2 | 5,3 | 7,3 |  | 8,8 |  | 9,2 | 8,9 |
| К | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,21 | 1,22 | 1,2 | 1,25 |  | 1,21 |  | 1,18 | 1,23 |

## Задача 2.

Определение момента инерции двигателя (или установки) по заданным результатам эксперимента (одинарный разгон).

Дизель типа 6Ч15/18 при пуске и последующем разгоне без нагрузки достиг номинальной частоты вращения nном=1500 мин-1 через время t=3,1сек. Оценить величину момента инерции двигателя, приведённого к оси вращения коленчатого вала, если пусковая частота вращения была равна nпуск=100 мин-1. Пуск и разгон проводились при мгновенном перемещении рейки топливного насоса в положение номинальной подачи топлива. Номинальная мощность двигателя Ne ном =184 кВт. Средний эффективный крутящий момент двигателя за время разгона составляет Ме.ср.=А⋅Μе.ном.=0,95⋅Μе.ном..

## Решение задачи 2.

Номинальный крутящий момент дизеля равен

Μе.ном.=Νe.ном.⋅9550nном=184⋅95501500=1171.Нм.

Тогда средний эффективный крутящий момент двигателя за время разгона равен

Μеср=Α⋅Μе.ном.=0,95⋅Μе.ном.=1112 Нм.

Изменение угловой скорости вращения вала за время разгона составило

Δω=π⋅(1500−100)30=147сек−1.

Тогда, в соответствии с уравнением динамического равновесия двигателя: Ιдdωdt=Μе.−Μс. или Ιд.⋅ΔωΔt=Μе.ср.−0, получаем

Ιд=Μеср⋅ΔtΔω=1112⋅3,1147=23,5Н⋅м⋅сек2.

Здесь А=Ме. ср /Ме. ном.

| Варианты | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nе, кВт | 60 | 68 | 74 | 80 | 108 | 120 | 140 | 165 | 190 | 210 | 220 |  |
| n ном, мин-1 | 1750 | 1700 | 1650 | 2000 | 1800 | 2200 | 2500 | 1450 | 3200 | 1590 | 1260 |  |
| n пуск, мин-1 | 120 | 150 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 150 | 250 | 120 | 100 |  |
| t, c | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 2,7 | 5,2 | 3,5 | 3,2 |  |
| A | 0,95 | 0,9 | 0,96 | 0,98 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,95 | 0,99 |  |

| Варианты | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nе, кВт | 65 | 72 | 77 | 85 | 112 | 125 | 145 | 170 | 200 |
| n ном, мин-1 | 1800 | 1680 | 1600 | 1850 | 1750 | 2160 | 2440 | 1400 | 1250 |
| n пуск, мин-1 | 125 | 135 | 145 | 150 | 150 | 175 | 170 | 200 | 210 |
| t, c | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| A | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,9 | 0,92 |

Задача 3 НУР.

Определить фактор устойчивости Fg двигателя, работающего на режиме внешней скоростной характеристики, если статическая характеристика потребителя (момент сопротивления) определяется соотношением Мс.=5,2(n2)10-4 Нм, а характеристика изменения момента двигателя линейна на участке Ме.ном – Ме.мах, причём, коэффициент приспособляемости К равен 1,08, номинальная частота вращения равна nном.=1500 мин-1, а частота вращения в момент достижения максимального крутящего момента nм = 1000 мин-1. Дать графическое представление характеристик.

Решение задачи 3.

Фактор устойчивости режима работы двигателя с потребителем определяется по соотношению

Fg=∂Μс∂ω−∂Μе∂ω=30π⋅(∂Μс∂n−∂Μe∂n).

Так как

∂Μс∂n=2⋅5,2⋅10−4⋅n; а при номинальном установившемся режиме Ме.ном. = Мс., то Μе.ном.=5,2⋅nном.2⋅10−4=5,2⋅15002⋅10−4=1170 Нм. Ме.max=1,08·Ме.ном.=1263,6 Нм. Тогда

∂Μe∂n≈ΔΜе.Δn=Μemax−Μe.ном1500−1000=0,187;

следовательно,

Fg=30π⋅(10,4⋅10−4⋅1500−0,187)=13,12H⋅м⋅сек.

| Варианты | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nном., мин1 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 |
| К | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,16 | 1,18 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,3 | 1,4 |
| n м, мин-1 | 900 | 880 | 930 | 990 | 1050 | 980 | 1100 | 957 | 875 | 890 |
| Варианты | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| nном., мин1 | 2100 | 2050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 |
| К | 1,45 | 1,35 | 1,2 | 1,15 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 1,14 | 1,07 |
| n м, мин-1 | 978 | 955 | 1050 | 990 | 1080 | 950 | 870 | 910 | 930 | 1030 |

Задача 4. НУР.

Определить момент инерции дизеля Iд, приведённый к оси вращения коленчатого вала, по результатам экспериментального исследования. Дизель работал с потребителем на установившемся режиме при исходной частоте вращения nисх.==1300 мин-1. При этом рейка ТНВД находилась на упоре номинальной подачи, двигатель развивал крутящий момент, равный Ме.исх.=1400 Нм. При мгновенном отключении потребителя (например, с помощью разобщительной муфты), т. е. при сбросе нагрузки до нуля, двигатель осуществляет разгон до некоторой конечной частоты вращения, (которая является номинальной), nкон.=1550 мин-1, когда начинается работа регулятора, который является двухрежимным или предельным. Номинальный крутящий момент Μе.ном.равен 1170 Нм. Разгон длился в течение времени приёмистости tпр.=0,48 с.

Решение задачи 4.

Уравнение разгона двигателя (без потребителя, так как отключили разобщительную муфту между двигателем и потребителем (сопротивлением) имеет вид:

Ιд⋅dωdt=Μe−Мс.

Поскольку разгон идёт при моменте потребителя (Мс.), равном нулю, а момент двигателя изменяется от 1400 до 1170 Нм, то принимая среднее значение момента на участке разгона, получаем Ме ср=(1400+1170)/2=1285 Нм. Тогда:

Ιд⋅ΔωΔt=Ме.ср.

Изменение угловой скорости вращения вала составляет (/30)·(1550-1300)=26,18 с-1.

Тогда Ιд=МесрΔω⋅Δt=128526,18⋅0,48=23,56Н⋅м⋅с2.

| Варианты | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мe.исх., Нм | 800 | 880 | 960 | 975 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 990 | 940 |
| n кон, мин-1 | 1500 | 1550 | 1530 | 1570 | 1575 | 1450 | 1500 | 1590 | 1525 | 1600 |
| n исх., мин-1 | 1320 | 1350 | 1330 | 1325 | 1275 | 1250 | 1350 | 1360 | 1355 | 1400 |
| Ме.ном., Нм | 750 | 775 | 830 | 850 | 800 | 780 | 890 | 1050 | 900 | 830 |
| t, c. | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,36 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,51 | 0,6 | 0,49 |
| Варианты | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Мe.исх., Нм | 1100 | 1000 | 950 | 1250 | 900 | 980 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| n кон, мин-1 | 1650 | 1675 | 1700 | 1800 | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
| n исх., мин-1 | 1450 | 1465 | 1400 | 1300 | 1500 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
| Ме.ном., Нм | 1075 | 950 | 900 | 1300 | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 |
| t, c. | 0,52 | 0,5 | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 0,65 | 0,72 | 0,75 | 0Ю8 | 0,82 |