## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

## ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

Кафедра «Сервис автомобилей и технологических машин»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Основы технологии производства и ремонт автомобилей и транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов-бакалавров заочной формы обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Тюмень

2012

ТюмГНГУ

Утверждено редакционно-издательским советом Тюменского

государственного нефтегазового университета

Составитель:  к.т.н., доцент Красовский В.Н.

ассистент Корчагин В.А.

© государственное образовательное учреждение профессионального высшего образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………...4

1. Порядок выполнения работы…………………………………………….....5

1.1. Общие положения……………………………..………………………5

1.2. Годовая программа и режим работы предприятия……..……...……5

1.3. Годовые фонды времени………....…………………………...………6

1.4. Трудоемкость объектов ремонта……………….………………….....8

# 1.5. Расчет годового объема работ и состава работающих…...…………8

1.5.1. Годовой объем работ……….….…………………………...….....8

1.5.2. Расчет количества производственных рабочих.………………..9

1.5.3. Количество вспомогательных рабочих………………………...10

# 1.6. Расчет количества оборудования и рабочих мест…..………….….11

1.6.1. Методы расчета оборудования….….….……………………….11

1.6.2. Расчет оборудования по трудоемкости (станкоемкости) объектов ремонта………………...………………………..………………….11

1.6.3. Расчет оборудования по продолжительности технологических операций….…………………………………………………………….12

1.6.4. Расчет оборудования по физическим параметрам объектов ремонта………………………………….……………...…………………12

# 1.7. Расчет площадей помещения.………..……………………………...13

1.7.1. Расчет производственно–складских помещений (ПСП)….…..13

2. Список рекомендуемой литературы………………………………………14

3. Содержание и форма пояснительной записки.…………………………...15

4. Порядок защиты и критерии оценки…...…………………………………16

Введение

Капитальный ремонт автомобилей производится специализированными авторемонтными предприятиями (АРП), структура которых определяется в основном производственной программой, объёмом и характером выполняемых ремонтных работ, а также группой предприятия по оплате труда. В состав авторемонтного предприятия входят подразделения основного, вспомогательного и обслуживающего производства. По масштабу производства АРП делятся на две группы: ремонтные заводы и ремонтные мастерские.

Ремонт может быть выполнен как по отдельным узлам и агрегатам, так и в целом по автомобилю. Под производственным процессом ремонта понимается вся совокупность действий, осуществляемых с момента поступления объектов ремонта на предприятие до получения полностью отремонтированной продукции. Он включает в себя не только основные процессы непосредственного воздействия на объект ремонта, но и все необходимые вспомогательные процессы, обеспечивающие функционирование предприятия. Правильная организация производственного процесса с учетом программы авторемонтного предприятия и других факторов позволяет создать условия, при которых мощность цехов и участков будет наиболее полно использована.

Назначением методических указаний является помощь студентам и обеспечение единого подхода при выполнении контрольной работы.

Целью работы является закрепление знаний по дисциплине "Основы технологии производства и ремонт автомобилей", формирование умений самостоятельной работы, и получение практических навыков ведения технологических расчетов авторемонтных предприятий специализирующихся на ремонте полнокомплектных автомобилей и агрегатов.

Тематика контрольных работ выдается преподавателем в соответствии с распоряжением.

Компетенции ООП:

Знать:

- Назначение и направление использования производственного потенциала предприятия;

- организацию производственного процесса;

- методы оперативно-календарного планирования производственной деятельности;

- рациональные формы и методы осуществления ремонтных производственных процессов при проведении ремонтных работ.

Уметь:

- Использовать различные методы принятия тактических и оперативных решений в управлении производственной деятельностью;

- ориентироваться в специальной терминологии, связанной с организацией производства и ремонтом автомобилей.

Владеть:

  - Современными технологиями управлениям персонала;

  - навыками выполнения технологического расчета и проектирования авторемонтного предприятия.

Данные методические указания были разработаны на основе “Общесоюзных норм технологического проектирования авторемонтных предприятий” (ОНТП 02-86) и “НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий”.

1. Порядок выполнения работы

1.1. Общие положения

В зависимости от стадий проектирования и масштабов производства принимают два метода проектирования:

– по укрупненным показателям;

– по материалам технологических процессов.

При проектировании по укрупненным показателям принимают минимальную дифференциацию распределения трудовых затрат (например, в разборочных работах выделяют только подразборку и общую разборку, в слесарно–механических – станочные и слесарные работы и т.д.). Так разрабатывают проекты АРП с мелкосерийным масштабом производства. Проекты АРП с крупносерийным и массовым масштабом производства, особенно специализированных АРП разрабатываются по материалам технологических процессов.

Большинство расчетных формул в технологической части проекта приводится в детерминированной зависимости, что упрощает выполнение расчетов. Однако большинство расчетных формул с достаточной степенью достоверности может быть определено с помощью математического моделирования, что позволяет с большой степенью точности учесть влияние всевозможных факторов, обусловливающих эффективность проектируемого АРП.

1.2. Годовая программа и режим работы предприятия

В задании на проектирование годовую программу определяют в физическом выражении с указанием всей товарной номенклатуры продукции (программа по изготовленным деталям – в денежном выражении). Программу обычно приводят к модели ремонтируемого автомобиля или комплекта агрегатов, имеющих наибольший удельный вес в задании на проектирование. В этом случае годовая программа выражается в приведенных (условных) ремонтах определенной модели автомобиля или комплекта агрегатов.

Приведение заданной программы к расчетной производят по коэффициентам приведения. Коэффициент приведения – это частное от деления трудоемкости, затрачиваемой на приводимые изделия на трудоемкость, затраченную на изделие, к которому приводится программа (при равных программах ремонта).

Например: определим приведенную годовую программу завода по ремонту полнокомплектных автомобилей на силовых агрегатах, поставляемых по кооперации. Заданные программы ремонта:

1. КР а/м ЗИЛ–130                                                 N1  = 3200 ед.

2. КР а/м ЗИЛ – ММЗ – 555                                  N2 =1400 ед.

3. КР комплектов товарных агрегатов ЗИЛ–130 N3 = 6000 комплектов;

Расчетная формула:

Nпр.год.= N1+ N2(К1(2)/К1(1)) + N3(Ка(3)/Ка(1) 		(1)

где: К1(2) – коэффициент приведения КР а/м ЗИЛ–ММЗ–555 к  КР  а/м ГАЗ–53; К1(2) =1,28. К1(1) – коэффициент приведения КР а/м ЗИЛ–130 к КР а/м ГАЗ–53; К1(1) =1,13. Ка(3) – коэффициент приведения КР комплекта агрегатов а/м ЗИЛ–130 к КР полнокомплектного а/м; Ка(3) =0,160. Ка(1) – коэффициент приведения КР комплекта агрегатов а/м ЗИЛ–130 (без силового агрегата) к КР полнокомплектного а/м; Ка(1) = Ка – Ка(сил). Ка – суммарный коэффициент приведения КР агрегатов к КР полнокомплектного а/м; Ка=1,0. Ка(сил)– коэффициент приведения КР силового агрегата ЗИЛ–130 к КР полнокомплектного а/м; Ка(сил) =0,2867.

Тогда: Nпр.год = 3200+1400(1,28/1,13)+6000(0,160/(1,0–0,2867)) = 6130 ремонтов в год.

Режим работы АРП определяется количеством рабочих дней в году, продолжительностью в часах рабочей недели и смены, и количеством смен. Все составляющие режима работы, кроме количества смен, определяется трудовым законодательством. При проектировании АРП, как правило, предусматривается двухсменная работа.

1.3. Годовые фонды времени

Они устанавливаются для рабочего оборудования и рабочего места и подразделяются на номинальные и действительные.

Номинальный ГФВ рабочего определяется количеством рабочих дней в году и продолжительностью рабочих недель (таб.1).

Действительный ГФВ рабочего Тфд определяется как разность номинального ГФВ и величины неизбежных потерь рабочего времени:

Тфд = Тфн – Тп 					(2)

Неизбежные потери учитывают продолжительность профессиональных отпусков, учетных отпусков, отпусков по болезни и т.д.

Номинальный ГФВ оборудования определяется аналогично номинальному ГФВ рабочего, но с учетом сменности работы оборудования.

Действительный ГФВ оборудования – определяется с учетом простоев оборудования в планово–предупредительном ремонте, выполняемом в рабочее время:

Тфод = Тфон(1 –ηпо) 				(3)

где: ηпо – коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт оборудования. В зависимости от типа оборудования и количества смен его работы  ηпо принимает значения ηпо =(0,02 – 0,10).

## Таблица 1

### Номинальный годовой фонд времени рабочего

| Исходные данные | ### Нормальные условия труда |  | ### Вредные условия труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5–дневная неделя | 6–дневная неделя | 5–дневная неделя | 6–дневная неделя |
| 1. Продолжительность рабочей недели, ч. | 41 |  | 36 |  |
| 2. Продолжительность смены, ч. | 8,2 | 8 | 7,2 | 7 |
| 3. Количество календарных дней в году | 365 |  | 365 |  |
| 4. Количество рабочих дней в году. | 253 | 260 | 253 | 260 |
| 5. Количество праздничных дней в году. | 8 |  | 8 |  |
| 6. Количество дней отдыха. | 104 | 97 | 104 | 97 |
| 7. Количество сокращенных дней в году. | 6 |  | 6 |  |
| 8. Номинальный годовой фонд времени. | 2070 |  | 1830 |  |

1.4. Трудоемкость объектов ремонта

Она определяется:

а). при проектировании АРП, по укрупненным показателям – по сл. формуле:

t = k1k2k3k4tэ 			(4)

где: k1…k4 – коэффициенты приведения, учитывающие:

k1  – конструктивно–технологические особенности объекта ремонта (модель а/м или агрегата); k2 – масштаб производства (годовую программу АРП); k3 – количество ремонтируемых на АРП моделей агрегатов , а/м ; k3 =1,04–  1,07; k4 – соотношение в программе АРП полнокомплектных а/м и комплектов агрегатов; tэ – трудоемкость ремонта агрегата или а/м для эталонных условий, чел–ч.

б). при проектировании АРП по разработанному техпроцессу общая трудоемкость объекта ремонта и трудоемкости по видам работ определяется суммированием частных трудоемкостей, указанных в исходной технологической документации.

# 1.5. Расчет годового объема работ и состава работающих

1.5.1. Годовой объем работ

Годовой объем работ – это время, необходимое для выполнения годовой производственной программы предприятием, цехом, участком. Обычно он определяется в чел.–час.

Однако на специализированных АРП один человек может обслуживать несколько машин (многостаночное обслуживание), или наоборот – несколько человек могут работать на одной машине (кузнечное, штамповочное производство), поэтому годовой объем работы может быть выражен в станко–часах.

При расчете по укрупненным показателям годовой объем работ рассчитывается по формулам:

m

Тr = ΣtiNr 						(5)

i=1

– для участков, на которые номенклатура и количество технологических операций остаются постоянными для всех объектов ремонта (разборочный, дефектовочный, сборочный, окрасочный и др.);

m

Тr = Σti kp Nr 						  (6)

i=1

– для участков, связанных с ремонтом отдельных агрегатов и узлов, часть которых при дефектации отправляется в утиль и заменяется новыми (агрегатный, медницко–радиаторный, ремонта кабин, оперения и т.д.).

Здесь: Nr – годовая программа АРП; ti –  трудоемкость выполнения i –й операции; m – количество операций; kp – коэффициент ремонта узла, агрегата.

Для участков восстановления деталей с машинными способами работы годовой объем работ может быть определен только в станко–часах:

l          m

Тr = Σ  [Σcik (n Nr)] 				     (7)

j=1      i=1

где: ci – станкоемкость i–й операции; kв – к–т восстановления деталей; n – количество деталей одного наименования в агрегате или а/м; l – количество наименований деталей, восстанавливаемых на участке.

1.5.2. Расчет количества производственных рабочих

Различают списочный и явочный состав рабочих.

Списочный – это полный состав рабочих, включающий в себя как фактически являющихся на работу, так и находящихся в отпуске и отсутствующих по прочим уважительным причинам.

xсп = Tг/Тф.д. 						(8)

где: Тг – годовой объем работ в чел–ч; Тф.д. – действительный ГФВ рабочего, ч.

Явочный – это количество рабочих, являющихся на работу фактически.

xяв = Тг/Тф.н. 						(9)

где: Тф.н. – номинальный ГФВ рабочего, ч.

Для выполнения технических расчетов АРП используют обычно списочный состав рабочих, который обозначается хр.

Для участков, годовой объем работ которых выражается в станко–часах, количество рабочих хр определяется после расчета количества оборудования по группам и типоразмерам оборудования

ХоТфоkokэ

Хр = ––––––––––– 					      (10)

Тфд

где Хо – количество единиц оборудования; Тфо – действительный ГФВ оборудования ч; Тфд – действительный ГФВ рабочего, ч; ko – коэффициент, учитывающий количество рабочих, обслуживающих единицу оборудования; kз – коэффициент загрузки оборудования.

Для многостаночного обслуживания ko< 1, а для участков, в которых большинство оборудования обслуживается несколькими рабочими ko >1.

Для участков, годовой объем работ которых не может быть выражен ни в станко–ч., специфика техпроцесса которых предусматривает только наблюдение за его ходом (термические, гальванические и др.), количество рабочих Хр определяется также после расчета оборудования по формуле

Хр = Хоko 					   (11)

Здесь ko  всегда меньше 1.

На одного мастера должно приходиться, как правило, 20–25 человек рабочих, а на одного старшего мастера – не менее двух мастеров.

1.5.3. Количество вспомогательных рабочих

К вспомогательным рабочим относятся рабочие, не принимающие непосредственного участия в технологических операциях, выполняемых на участке (наладчики, кладовщики, уборщики, транспортные рабочие и т.п.). Их количество принимается в процентном отношении от общего количества производственных рабочих.

Например:

- Наладчики станков общего назначения – 1 наладчик на 12 – 16 станков.

- Наладчик токарных полуавтоматов и автоматов – 1 наладчик на 7–10 станков.

- Наладчики зубообрабатывающих станков – 1 наладчик на 8–12 станков.

- Распределитель работ на участках восстановления деталей  – 2% от количества рабочих на участках.

- Контролеры – 4–5% от количества производственных рабочих.

- Кладовщики промскладов – 1 кладовщик в смену на 55–80 станков на участке.

- Уборщики производственных помещений – 1 уборщик в смену на 1800–2500 м2 площади убираемых помещений.

- Количество транспортных рабочих определяется на основании анализа схемы организации подъемно–транспортных работ.

На одного мастера должно приходиться, как правило, 20–25 человек рабочих, а на одного старшего мастера – не менее двух мастеров.

# 1.6. Расчет количества оборудования и рабочих мест

1.6.1. Методы расчета оборудования

К основному оборудованию относится оборудование, предназначенное для выполнения технологических операций, определяющих функциональное назначение участка (моечный участок – моечные машины и оборудование; испытательная станция – испытательные стенды и т.п.).

Количество основного технологического оборудования определяется расчетом. Исключение составляет случай, когда комплект оборудования подбирается по данным техпроцесса из условий обеспечения выполнения комплекса технологических операций.

Количество единиц производственного инвентаря (верстаки, стеллажи и др.) определяется также без расчета, исходя из организации рабочих мест.

В зависимости от метода, количество оборудования рассчитывается по:

- трудоемкости объектов ремонта;

- станкоемкости объектов ремонта;

- продолжительности технологических операций;

- физическим параметрам (массе, поверхности и т.п.) объектов ремонта.

1.6.2. Расчет оборудования по трудоемкости (станкоемкости) объектов ремонта

#### Так рассчитывается оборудование, применение которого связано с ручным или машиноручным способом работы (разборочно–сборочное, оборудование для кузовных работ, медницких, жестяницких и др. работ).

Хо = Тг/Тфо 					(12)

где Тг – годовой объем работ, чел.–ч(станко–ч); Тфо – действительный ГФВ оборудования, ч.

Из–за небольших размеров партий деталей в АРП возникает необходимость частных переналадок оборудования, поэтому при расчетах оборудования необходимо учитывать затраты времени на переналадочные работы:

Тг + Тгп

Хо = ––––––––– 					 (13)

Тфо

где Тгп – годовой объем переналадочных работ, станко–ч.

1.6.3. Расчет оборудования по продолжительности технологических операций

Так рассчитывается оборудование, при работе на котором трудовые затраты связаны только с загрузкой (установкой) и выгрузкой (снятием) объектов ремонта, а также с периодическим наблюдением за ходом постоянных техпроцессов (моечные ванны, сушильные камеры, испытательные стенды и др.).

Например, количество моечных ванн и сушильных камер (без конвейеров) определяется по следующей формуле:

tто А

Хо = kн–––––– 			(14)

a Tфо

где t to – продолжительность технологической операции, ч.; А – количество объектов ремонта на годовую программу, шт.; а  – количество одновременно обрабатываемых объектов ремонта, шт.; kн – коэффициент неравномерности : kн =1,1 – 1,2;

Количество испытательных стендов:

tToA

Хо = kн kп –––––– 					(15)

Тфо

где kп – коэффициент повторности, учитывающий необходимость повторных испытаний агрегатов после устранения отдельных дефектов; kп = 1,1 ÷ 1,5.

1.6.4. Расчет оборудования по физическим параметрам объектов ремонта

Так рассчитывается оборудование, паспортная производительность которого определяется массой обрабатываемых изделий (термические и нагревательные печи и др.), а также оборудование участков покрытий, в которых продолжительность операций определяется в зависимости от размеров поверхности покрытий изделий (гальванические ванны, окрасочные камеры и др.).

Количество единиц оборудования, рассчитываемого по весовым параметрам объекта ремонта:

Хо = dGN / Tфоg 					(16)

где N – годовая программа КР; d – коэффициент, учитывающий время на загрузку и выгрузку изделий; G –суммарная масса изделий объекта ремонта, подвергающихся данному виду обработки, тонн/КР; g – паспортная производительность оборудования, т/ч.

Количество окрасочных камер:

m

Σ (Fk)N

i=1

Xo = d –––––––– 					(17)

fTфо 60

где F – повторяемость изделия, подвергающаяся данному виду покрытия, м2; m – количество изделий в объекте ремонта, подвергающихся покрытию; k – число слоев покрытия; f –  удельная продолжительность нанесения покрытия (по справочникам), м2/мин.

Количество ванн для гальванопокрытий:

m

Σ (F)Nt3

i=1

Xo = d––––––––– 					(18)

f3 Tфо

где t 3 –  время обработки одной загрузки в ванну, ч.; f3 –   единовременная загрузка ванн (по справочникам), дм2.

Время обработки одной загрузки t3

t3 = bγ 60 / cDkήтк (мин) 				(19)

где b – толщина слоя покрытия, мкм; γ– объемная масса металла покрытия, г/см3; c – электрохимический эквивалент, г/А–ч; Dk –  плотность тока, А/дм2; ήтк – выход металла по току.

# 1.7. Расчет площадей помещения

Площади зданий АРП по своему функциональному назначению подразделяются на две основные группы:

- производственно–складские;

- вспомогательные.

В первую группу входят площади всех участков основного и вспомогательного производства, склады, общезаводские проходы и проезды.

Во вторую группу входят санитарно–бытовые помещения, пункты общественного питания, медпункты, управления, помещения для занятий и общественных организаций.

1.7.1. Расчет производственно–складских помещений (ПСП)

Площади ПСП рассчитывают двумя способами:

- По удельным площадям;

- По физическим показателям.

##### Расчет по удельным площадям ведется по следующей зависимости:

F = fэк1к2к3к4Nг 				(20)

где: fэ – удельная площадь для данного типа предприятий при эталонных условиях, м2/кр; к1 – коэффициент приведения, учитывающий модель ремонтируемого автомобиля (агрегата); к2 – коэффициент, учитывающий масштаб производства (величину производственной программы); к3 – коэффициент, учитывающий количество моделей автомобилей (агрегатов), ремонтируемых на предприятии; к3=1,03 – 1,07; к4 – коэффициент, учитывающий соотношение в программе предприятия полнокомплектных автомобилей и товарных агрегатов; Nг – годовая программа предприятия.

Значения коэффициентов приведены в справочной литературе. Значения удельных площадей указаны в справочнике на:

  - одного рабочего (fp);

  - единицу оборудования (fo);

  - одно рабочее место (рабочий пост) (fрм);

  - один КР (fпр.р).

Соответственно, расчет площадей производственных участков ведется по:

- Удельной площади на одного рабочего – рассчитываются площади участков, имеющих малую насыщенность оборудованием с преобладанием ручных работ (сборка агрегатов; ремонт эл. оборудования и приборов питания ; медницко – радиаторный и т.п.).

- Удельной площади на единицу оборудования – рассчитываются площади участков, насыщенные однотипным оборудованием, имеющим примерно одинаковые габариты(участки станочной обработки; испытательные станции; гальванические участки и т.п.).

- Удельной площади на одно рабочее место – рассчитываются площади участков, в которых значительная часть площади занята рабочими.

2. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- Проектирование авторемонтных предприятий: Учеб. пособие  /Л.В.Дехтеринский, Л.А. Абелевич, В.И.Карагодин и др. – М.: Транспорт, 1981. – 218 с.

- Кузнецов, М.Е. Основы проектирования авторемонтных предприятий / М.Е. Кузнецов. – Томск: Изд–во Том. гос. архит.–строит. ун–та, 2010. – 84 с.

Дополнительная литература

- Ярошевич, В.К. Технология производства и ремонта автомобилей / В.К. Ярошевич, А.С. Савич, В.П. Иванов. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2011. – 592 с.

- Верещак, Ф.П. Проектирование авторемонтных предприятий / Ф.П. Верещак. – М.: Транспорт, 1973. – 328 с.

Румянцев, С.И. Ремонт автомобиля / С.И. Румянцев. – М.: Транспорт, 1998. – 320 с.

3. Содержание и форма пояснительной записки

Пояснительная записка по своему содержанию должна соответствовать заданию контрольной работы.

По структуре содержание контрольной работы включает:

- Введение;

- Основной текст;

- Заключение;

- Список нормативно-правовых актов и использованной литературы (библиография).

Материал пояснительной записки располагают в следующем порядке:

- Титульный лист

- Содержание

- Задание контрольной работы

- Введение

- Технологический расчет АРП

- Строительная часть

- Выводы

- Список использованной литературы

По объему контрольная работа должна быть не менее 10-15 страниц печатного текста.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ– 72–91.

Страницы текста ПЗ проекта и включенные в него иллюстрации,  таблицы распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 (297* 210) по ГОСТ– 9327.

Пояснительная записка выполняется в текстовых процессорах Microsoft Word или LibreOffice Writer шрифтом Times New Roman с 14 размером. Текст располагают на листе соблюдая следующие поля: верхнее – 2 см., нижнее –3,0 см., левое – 2,5 см., правое – 2,5 см.

4. Порядок защиты и критерии оценки

Контрольная работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные графиком выполнения контрольных работ по дисциплине.

Положительно оцененная руководителем контрольная работа подлежит защите. Защита контрольных работ производится в часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом (в счет консультаций по контрольным работам). Рекомендуется открытая защита контрольной работы, когда защита осуществляется перед комиссией, которая определяет уровень теоретических знаний и практических умений студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. Комиссия по открытой защите контрольной работы состоит из двух – трех преподавателей, один из которых руководитель контрольной работы.

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные направления работы над темой контрольной работы и выводы на основе результатов расчетов.

При защите контрольной работы, она оценивается по следующим критериям по 100 бальной шкале:

- глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников – 15 баллов;

- правильность выполнения технологического расчета предприятия – 20 баллов;

- умение систематизировать данные в виде таблиц и схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития предприятия – 25 баллов;

- степень самостоятельности выводов, обоснованности предложений и рекомендаций – 20 баллов;

- четкость выполнения контрольной работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно-справочного аппарата – 20 баллов.

Методические указания по выполнению контрольной работы по

дисциплине «Основы технологии производства и ремонт автомобилей и транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Составители:    Красовский  Валентин Николаевич, к.т.н., доцент,

Корчагин Владислав Алексеевич, ассистент.

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л.____

Тираж __ экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.