## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное чреждение

высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

## ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

Кафедра «Сервис автомобилей и технологических машин»

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы технологии производства и ремонт автомобилей автомобилей и транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Тюмень

2012

ТюмГНГУ

Утверждено редакционно-издательским советом Тюменского

государственного нефтегазового университета

Составитель:  к.т.н., доцент Красовский В.Н.

ассистент Корчагин В.А.

© государственное образовательное учреждение профессионального высшего образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Введение.................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №1 Определение коэффициентов структурного состава ремонтного фонда коленчатых валов………………………………………………... | 5 |
| Лабораторная работа №2 Определение дефектов в деталях машин способом ультразвуковой дефектоскопии……................................................................................... | 11 |
| Лабораторная работа № 3 Определение дефектов в деталях машин способом магнитной дефектоскопии…………………………………………………………... | 18 |
| Лабораторная работа №4 Минимизация числа контролируемых параметров при оценке состояния деталей ремонтного фонда…………………………………. | 26 |
| Лабораторная работа №5 Разработка технологической операции наплавки изношенных коленчатых валов с использованием ЭВМ……………………………. | 31 |
| Список литературы…………………………………………………..... | 41 |
| Приложение……………………………………...................................... | 43 |

ВВЕДЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторных работ студенты углубляют и закрепляют теоретические знания и получают практические навыки по технологии выполнения различных видов ремонтных работ, разработке технологических операций и технологических процессов, установлению технически обоснованных норм времени, пользованию «Руководством по капитальному ремонту автомобилей» (РК) и оформлению технологических документов. А также, приобретают новые сведения, необходимые для выполнения курсового проекта по изучаемой дисциплине и для своей последующей практической деятельности.

В каждой лабораторной работе предлагаются: цель и содержание ее; основные теоретические положения, необходимые для выполнения работы; технологическая инструкция, которая определяет содержание переходов и методику их выполнения; форма таблицы для записи полученных результатов и контрольные вопросы, на которые студент должен ответить после самостоятельной проработки лабораторной работы.

Выполнение каждой лабораторной работы состоит из четырех самостоятельных этапов, тесно связанных между собой.

- Домашняя подготовка, включающая в себя изучение данной работы, установление исходных данных и внесение их в бланк отчета, включая вычерчивание таблицы по приведенной форме.

- Проверка преподавателем готовности студентов к выполнению лабораторной работы.

- Дополнение исходных данных и выполнение лабораторной работы.

- Организационно–техническое обслуживание рабочего места, оформление отчета и защита результатов работы.

По окончании выполнения работы студент предоставляет преподавателю отчет, оформленный в соответствии с требованиями данного практикума. После защиты результатов работы и оценки ее качества преподавателем студент допускается к выполнению следующей лабораторной работы.

Порядок защиты и критерии оценки. Лабораторные работы представляются и защищаются в сроки, предусмотренные графиком выполнения лабораторных работ по дисциплине.

Положительно оцененная преподавателем лабораторная работа подлежит защите. Защита лабораторной работы производится в часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом.

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основной цели лабораторной работы, её содержании и ответов на контрольные вопросы.

Ответ студента на защите лабораторной работы должен быть четким, лаконичным и содержать выводы на основе результатов расчетов.

При защите лабораторной работы, она оценивается по следующим критериям:

- правильность выполнения  работы;

- правильность оформления отчета и уровень грамотности;

- степень самостоятельности выводов, обоснованности предложений и рекомендаций;

- четкость, лаконичность и правильность ответов на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №4

МИНИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ РЕМОНТНОГО ФОНДА

Цель работы: Ознакомление студентов с применением статистических методов оценки состояния деталей ремонтного фонда и методом минимизации числа контролируемых параметров.

Общие сведения

Математическое ожидание – среднее значение случайной величины, распределение вероятностей случайной величины, рассматривается в теории вероятностей.

Дисперсия случайной величины – мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.

Среднеквадратическое отклонение – в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.

Корреляционный анализ – метод, позволяющий обнаружить зависимость между несколькими случайными величинами.

Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции.

Некоторые виды коэффициентов корреляции могут быть положительными или отрицательными. В первом случае предполагается, что мы можем определить только наличие или отсутствие связи, а во втором — также и ее направление. Если предполагается, что на значениях переменных задано отношение строгого порядка, то отрицательная корреляция — корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой. При этом коэффициент корреляции будет отрицательным. Положительная корреляция в таких условиях — это такая связь, при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной. Возможна также ситуация отсутствия статистической взаимосвязи — например, для независимых случайных величин.

К основным ограничениям корреляционного анализа относится:

- применение возможно при наличии достаточного количества наблюдений для изучения. На практике считается, что число наблюдений должно быть не менее, чем в 5-6 раз превышать число факторов (также встречается рекомендация использовать пропорцию не менее, чем в 10 раз превышающую количество факторов);

- необходимо, чтобы совокупность значений всех факторных и результативного признаков подчинялась многомерному нормальному распределению;

- исходная совокупность значений должна быть качественно однородной;

- сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, что одна из переменных предшествует или является причиной изменений, или то, что переменные вообще причинно связаны между собой, а не наблюдается действие третьего фактора.

Организация учебного рабочего места

а) оборудование, приспособления, инструменты: рабочее место для микрометражных работ; микрометры с интервалом измерений 0–25; 25–50; 50–75 мм; нутромер 25–50 мм; штангензубомер; масштабная линейка; скобы;

б) детали для работы: ведущие валы коробки передач.

Содержание работы и порядок её выполнения

Исследование взаимосвязей контролируемых параметров. Деталь, поступающая на дефектацию, имеет К контролируемых параметров, которые необходимо проверить в соответствии о техническими условиями на контроль–сортировку. Результат обследования заносятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Результаты обследования деталей

| Порядковый номер детали | Контролируемый параметр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | … | xk |
| I | 1 | 0 | 0 | … | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | … | 1 |
| … | … | … | … | … | … |
| N–1 | 0 | 1 | 1 | … | 0 |
| N | 0 | 0 | 0 | … | 1 |

Где	xk – обозначение k–го контролируемого параметра; 1 – значение параметра, при котором деталь считается дефектной в      соответствии с техническими условиями на контроль–сортировку; 0 – значение параметра, при котором деталь считается годной без      ремонта.

На основании данных таблицы 4.1 определяются оценки числовых характеристик контролируемых параметров:

оценка математического ожидания:

M=xi=i=1NxiN,			  	   (4.1)

оценка дисперсии:

Dxi=i=1Nxi−Mxi2N−1,			   (4.2)

среднеквадратическое отклонение:

δxi=Dxi,				   (4.3)

Для оценки взаимосвязи параметров определяются значения коэффициентов корреляции по каждой паре параметров. Число коэффициентов определяется по формуле

S=Ck2=k!k−2!⋅2!,			    (4.4)

где	k – число контролируемых параметров на детали; Ck2 – число сочетаний из k по 2.

Мерой связи параметров здесь является коэффициент корреляции, который в свою очередь необходимо оценить. Для качественной оценке зависимости параметров используется критерий χ2, дающий ответ на вопрос, существует связь между параметрами или нет [2][4].

Для случая, когда значения контролируемых параметров принимают 0 или 1, величина этого критерия вычисляется по формуле:

χ2=AD−CB2⋅NE⋅L⋅F⋅M,				    (4.5)

где	А – число деталей, имеющих оба дефекта (i–й и j–и); В – число деталей, имеющих i–й дефект и не имеющих j–го; С – число деталей, имеющих j–й дефект а не имеющие i–го; Д – число деталей, не имеющих ни i–го, ни j–го дефекта; Е – число деталей, имеющих j–й дефект; F – число деталей, имеющих i–и дефект; L – число деталей, не имеющих j –то дефекта; M – число деталей, не имеющих i–го дефекта.

Цифры выбираются на основании обработке данных таблицы 4.1. Делается это следующим образом: выделяются два параметра, зависимость между которыми исследуется, и из таблицы 4.1 выписываются все числа. Результаты заносятся в таблицу 4.2.

Число степеней свободы при определении χ2 рассматривается по формуле:

ν=(K1−1)(K2−1),				    (4.6)

где	K1 и K2 – соответственно число столбцов и строк в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Зависимость между параметрами

| Количество деталей | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- |
|  | i | j |
| А | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 |
| Количество деталей | В | C |

Пользуясь таблицей 4.3, можно найти степень расхождения между наблюдаемыми и выравнивающими частотами. Если критерий признает связь существующей, то необходимо найти количественную меру этой связи, а в случае, когда связь не существенна, вопрос о мере отпадает.

Таблица 4.3

Значение χ2 зависимости от ν и P

| Р | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 0,004 | 0,016 | 0,455 | 2,71 | 3,84 | 6,64 | 10,83 |
| 2 | 0,020 | 0,103 | 0,211 | 1,386 | 4,60 | 5,99 | 9,21 | 13,82 |
| 3 | 0,115 | 0,352 | 0,584 | 2,37 | 6,25 | 7,82 | 11,34 | 16,27 |

Мерой линейной связи между параметрами является коэффициент корреляции, который для случая парной корреляции можно вычислить по формуле

rxixj=Kxixjδxiδxj,			    (4.7)

где	Kxixj – оценка корреляционного момента параметров; δxi,δxj – оценки среднеквадратических отклонений значений параметров xi и xj,

Kxixj=i=1Nxi−Mxixj−MxjN−1,		    (4.8)

В тех случаях, когда δxixj≥0,66, следует считать, что связь параметров сильная и ее можно использовать для прогнозирования значения одного параметра по значению коррелированного с ним другого параметра с заданной точностью.

Варианты заданий выдаются преподавателем из таблицы П. 8.

Порядок выполнения работы

- Произвести замеры контролируемых параметров на деталях и занести их в таблицу 4.1, закодировав полученные значения в виде 1 и 0.

- Определить оценки числовых характеристик контролируемых параметров по данным таблицы 4.1.

- Определить количество возможных парных связей контролируемых параметров S .

- Вычислить значения критерия χxixj2.

- Вычислять значения Kxixj и δxixj (указанные преподавателем) и остальные значения, используя справочные данные.

- Сделать выводы о взаимосвязях контролируемых параметров и возможности их минимизации при контроле – сортировке деталей.

Контрольные вопросы

- Что такое математическое ожидание, дисперсия случайной величины, среднеквадратическое отклонение?

- Что такое корреляция и коэффициент корреляции? Запишите формулу коэффициента корреляции.

- В каких областях знаний может применяться корреляционный анализ?

- Какие основные ограничения корреляционного анализа?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Кузнецов, М.Е. Основы проектирования авторемонтных предприятий / М.Е. Кузнецов. – Томск: Изд–во Том. гос. архит.–строит. ун–та, 2010. – 84 с.

- Ярошевич, В.К. Технология производства и ремонта автомобилей / В.К. Ярошевич, А.С. Савич, В.П. Иванов. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2011. – 592 с.

- Технология ремонта автомобиля/ Под ред. Л.В. Дехтеринского. – М.:Транспорт, 2008.

- Сергеев, А.И. Методика технологического нормирования работ по восстановлению деталей машин с применением ЭВМ. / А.И. Сергеев, Е.В. Крылов. –  МАДИ, М., 2007.

Дополнительная литература

- Проектирование авторемонтных предприятий: Учеб. пособие  /Л.В.Дехтеринский, Л.А. Абелевич, В.И.Карагодин и др. – М.: Транспорт, 1981. – 218 с.

- Верещак, Ф.П. Проектирование авторемонтных предприятий / Ф.П. Верещак. – М.: Транспорт, 1973. – 328 с.

Румянцев, С.И. Ремонт автомобиля / С.И. Румянцев. – М.: Транспорт, 1998. – 320 с.

- Митрохин Н.Н. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: Часть 1. Технология машиностроения: теория,справочный материал,контрольные задания и примеры решения задач / МАДИ(ГТУ). - М., 2002 г. - 203 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

П. 1

Размеры шеек коленчатых валов ЗИЛ–130

| Наименование | Диаметр шеек, мм |  | Длина, мм l | Количество, шт nшт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ДН | Последний ремонтный ДРП |  |  |
| Шатунные Коренные | 65.5–0,02 75–0,02 | 65.2–0,02 72–0,02 | 58 30; 45 | 4 5(4.1) |

П. 2

Последовательность операции при наплавке шатунных шеек

| № переходов | Наименование переходов | Оборудование | Инструмент, приспособления и материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить коленчатый вал в центросместителях по 1–й шатунной шейке | Установка для автоматической наплавки под флюсом | Центросместители |
| 2 | Подвести мундштук к левой галтели | ––“–– | ––“–– |
| 3 | Наплавить 1–ю шатунную шейку до диаметра | ––“–– | ––“–– |
| 4 | Повторить переходы 1,2 3 для 2,3, 4–й шатунных шеек | ––“–– | ––“–– |
| 5 | Снять деталь | ––“–– | ––“–– |

П. 3

Шаг наплавки и обороты детали (паспортные данные станка)

| Шаг наплавки | 1,6 | 1,8 | 2,0 | .. .. 3,0 .. 5,0 .. | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обороты детали | 2 | 2,2 | 2,4 | .. .. .. .. .. .. | 10 |

П. 4

Паспортные данные станка для наплавки

| Скорость подачи проволоки, м/ч | Vn | 49 | 57,4 | 66,5 | 76,6 | 87,3 | 99,5 | 113 | 128 | 144 | 163 | 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня А | ZA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Шестерня В | ZB | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 58 | 36 | 44 | 32 | 30 |

П. 5

Ориентировочные режимы наплавки

| Смещение электрода с зенита a=10мм. Вылет электрода b=15мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д, мм | d, мм | t на сторону, мин | S, мм/об | N, мм/мин | I, А | V, В |
| 50–60 | 1.6 | 1.5–2 | 3–5 | 3 | 140–150 | 24–26 |
| 60–80 | 1.8 | 1.8–2.5 | 3–5 | 3–4 | 160–180 | 25–27 |
| 80–100 | 2.0 | 2.5–3.5 | 4–5 | 3–5 | 180—200 | 26–28 |
| 100–200 | 2.5 | 3.5–4.5 | 5–6 | 3–5 | 220–250 | 27–30 |

П. 6

Твердость наплавленного металла (HRC) в зависимости от % содержания во флюсе АН–348А графита и феррохрома

| Феррохром и графит, % | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 33 | 37 | 42 | 34 | 41 | 49 | 35 | 45 | 56 | 37 | 51 | 60 |
| 2 | 38 | 42 | 47 | 42 | 51 | 62 | 45 | 54 | 57 | 55 | 61 | 55 |
| 3 | 47 | 51 | 58 | 49 | 60 | 52 | 57 | 62 | 45 | 62 | 50 | 42 |
| 4 | 54 | 62 | 45 | 58 | 57 | 40 | 62 | 53 | 37 | 57 | 45 | 37 |
| 5 | 62 | 56 | 40 | 56 | 50 | 37 | 55 | 43 | 35 | 50 | 41 | 35 |
| 6 | 52 | 50 | 35 | 52 | 45 | 35 | 49 | 38 | 34 | 35 | 38 | 33 |
| 7 | 38 | 45 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 30 |

П. 7

Ориентировочные значения интервалов варьирования, обеспечивающие получение линейной модели

| Наименование фaктора | Xi | Интервал I | Наименование фактора | Xi | Интервал I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Феррохрома | X1 | 0,2–0,5% | Шаг наплавки | X5 | 0,2–0,5 мм/об |
| Содержание графита | X2 | 0,2–0,5% | Обороты детали | X6 | 0,5–1 об/мин |
| Напряжение хода | X3 | 2–4 в | Смещение электрода с места | X7 | 3–8 мм |
| Вылет электрода | X4 | 4–6 мм |  |  |  |

П. 8

План эксперимента

| № опыта | X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | Yi |
| 1 | –1 | –1 | –1 | +1 | +1 | +1 | –1 | Y1 |
| 2 | +1 | –1 | –1 | –1 | –1 | +1 | +1 | Y2 |
| 3 | –1 | +1 | –1 | –1 | +1 | –1 | –1 | Y3 |
| 4 | +1 | +1 | –1 | +1 | –1 | –1 | +1 | Y4 |
| 5 | –1 | –1 | +1 | +1 | –1 | –1 | +1 | Y5 |
| 6 | +1 | +1 | +1 | –1 | +1 | –1 | –1 | Y6 |
| 7 | –1 | +1 | +1 | –1 | –1 | +1 | –1 | Y7 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | Y8 |

П. 9

Твердость (У) наплавляемого металла (результаты многофакторного эксперимента)

| № опытов | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | 30 | 32 | 34 | 32,5 | 31 | 29 | 33 | 55 | 29 | 32 | 37 | 35 |
| 2 | 55 | 57 | 59 | 57 | 55 | 56 | 58 | 60 | 54 | 59 | 60 | 58 |
| 3 | 32 | 34 | 36 | 34,5 | 33 | 31 | 35 | 37 | 31 | 37 | 34 | 38 |
| 4 | 50 | 52 | 54 | 53 | 51 | 51 | 53 | 55 | 49 | 55 | 58 | 60 |
| 5 | 42 | 44 | 46 | 44 | 42 | 41 | 45 | 47 | 41 | 46 | 45 | 47 |
| 6 | 48 | 50 | 52 | 51 | 48 | 49 | 51 | 52 | 47 | 53 | 51 | 50 |
| 7 | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 | 51 | 55 | 57 | 51 | 54 | 56 | 52 |
| 8 | 56 | 58 | 60 | 59 | 57 | 57 | 59 | 61 | 55 | 62 | 58 | 59 |

П. 10

Затраты на основные и вспомогательные материалы при восстановлении коленчатых валов ЗИЛ–130 наплавкой под легирующим флюсом

| № п.п | Наименование материала | Единица измерения | Цена, коп | Расход, кг на 1 кол. вал | Сумма, коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Электродная проволока. 1.6мм, II класса | кг | 27,4 | V∙ρ |  |
| 2– | Флюс АН–348А. | кг | 9,0 | 120% от веса проволоки |  |
| 3 | Графит | кг | 12,0 | Х% от веса флюса |  |
| 4. | Феррохром | кг | 12,5 |  |  |
| 5. | Жидкое стекло (на коленчатый вал) | Кг | 15,5 | 0,07 | 1,09 |

П. 11

Критические значения критерия согласия Пирсона

| Число степеней свободы | Вероятность P (χкр2)>P (χдеств2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,01 |
| 1 | 0,00016 | 0,016 | 0,148 | 0,455 | 1,07 | 1,64 | 2,7 | 3,8 | 6,64 |
| 2 | 0,020 | 0,211 | 0,713 | 1,386 | 2,41 | 3,22 | 4,6 | 6,0 | 7,8 |
| 3 | 0,115 | 0,584 | 1,424 | 2,366 | 3,66 | 4,64 | 6,3 | 7,8 | 9,8 |
| 4 | 0,3 | 1,06 | 2,19 | 3,36 | 4,6 | 6,0 | 7,8 | 9,5 | 11,7 |
| 5 | 0,55 | 1,61 | 8,0 | 4,35 | 6,1 | 7,3 | 9,2 | 11,1 | 13,7 |
| 6 | 0,87 | 2,2 | 3,82 | 5,35 | 7,25 | 8,75 | 10,7 | 12,6 | 16,8 |
| 7 | 1,24 | 2,84 | 4,67 | 6,35 | 8,4 | 9,8 | 12,1 | 14,1 | 18,5 |
| 8 | 1,65 | 3,5 | 5,52 | 7,35 | 9,5 | 11,0 | 13,4 | 15,5 | 21,1 |
| 9 | 2,09 | 4,16 | 6,4 | 8,35 | 10,6 | 12,2 | 14,7 | 16,9 | 21,7 |
| 10 | 2,56 | 2,56 | 7,27 | 9,34 | 11,8 | 13,4 | 16,0 | 18,3 | 23,2 |
| 11 | 3,05 | 3,05 | 5,58 | 8,15 | 10,4 | 12,9 | 14,6 | 17,2 | 24,7 |
| 12 | 3,57 | 6,3 | 9,04 | 11,3 | 14,1 | 15,9 | 18,6 | 21,0 | 260,2 |

П. 12

Процент годных деталей

|  | +3 | +2 | +1 | +0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| –2,8 | 0,19 | – | – | – |
| –2,5 | 0,60 | – | – | – |
| –2,0 | 2,28 | – | – | – |
| –1,5 | 6,70 | 6,07 | – | – |
| –1,0 | 15,90 | 15,75 | 0,08 | – |
| –0,5 | – | – | 24,20 | 0,00 |
| –0,2 | – | – | – | 20,90 |
| 0 | 50 | 50 | 47,80 | 34,18 |
| 0,5 | – | – | 68,60 | 62,56 |
| 1,0 | 84,20 | 84,20 | 84,10 | – |
| 1,5 | – | – | 68,60 | 62,56 |
| 2,0 | 97,20 | – | 97,80 | 97,70 |
| 2,5 | – | 9,50 | – | – |
| 3,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

П. 13

Размеры шатунных шеек коленчатых валов двигателей ЗИЛ–130 поступивших в капитальный ремонт

| Номера шеек №п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 65,43 | 65,44 | 65,45 | 65,43 | 65,43 | 65,39 | 65,44 | 65,46 |
| 2 | 65,37 | 65,40 | 65,47 | 65,47 | 65,40 | 65,41 | 65,42 | 65,42 |
| 3 | 65,46 | 65,46 | 65,43 | 65,37 | 65,46 | 65,45 | 65,49 | 65,44 |
| 4 | 65,40 | 65,37 | 65,49 | 65,51 | 65,37 | 65,50 | 65,40 | 65,49 |
| 5 | 65,51 | 65,43 | 65,41 | 65,41 | 65,51 | 65,43 | 65,38 | 65,44 |
| 6 | 65,34 | 65,40 | 65,39 | 65,34 | 65,34 | 65,45 | 65,46 | 65,48 |
| 7 | 65,44 | 65,46 | 65,37 | 65,43 | 65,43 | 65,41 | 65,44 | 65,45 |
| 8 | 65,41 | 65,44 | 65,34 | 65,40 | 65,44 | 65,43 | 65,45 | 65,47 |
| 9 | 65,47 | 65,51 | 65,45 | 65,46 | 65,45 | 65,47 | 65,43 | 65,41 |
| 10 | 65,37 | 65,34 | 65,43 | 65,37 | 65,41 | 65,45 | 65,47 | 65,49 |
| 11 | 65,43 | 65,44 | 65,47 | 65,43 | 65,46 | 65,43 | 65,41 | 65,43 |
| 12 | 65,41 | 65,40 | 65,45 | 65,51 | 65,37 | 65,41 | 65,44 | 65,46 |
| 13 | 65,47 | 65,47 | 65,41 | 65,30 | 65,43 | 65,45 | 65,40 | 65,44 |
| 14 | 65,43 | 65,44 | 65,45 | 65,44 | 65,46 | 65,47 | 65,44 | 65,48 |
| 15 | 65,44 | 65,46 | 65,43 | 65,38 | 65,40 | 65,36 | 65,42 | 65,46 |
| 16 | 65,38 | 65,41 | 65,47 | 65,47 | 65,37 | 65,43 | 65,46 | 65,47 |

Продолжение П.13

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 65,50 |  | 65,49 |  | 65,41 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,35 |  | 65,44 |
| 18 |  | 65,41 |  | 65,37 |  | 65,49 |  | 65,41 |  | 65,40 |  | 65,41 |  | 65,44 |  | 65,48 |
| 19 |  | 65,46 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,48 |  | 65,49 |  | 65,47 |  | 65,45 |  | 65,46 |
| 20 |  | 65,43 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,37 |  | 65,46 |  | 65,42 |  | 65,47 |
| 21 |  | 65,35 |  | 65,47 |  | 65,47 |  | 65,43 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,40 |  | 65,40 |
| 22 |  | 65,44 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,42 |  | 65,34 |  | 65,41 |  | 65,46 |  | 65,48 |
| 23 |  | 65,49 |  | 65,37 |  | 65,39 |  | 65,47 |  | 65,46 |  | 65,48 |  | 65,42 |  | 65,44 |
| 24 |  | 65,40 |  | 65,50 |  | 65,49 |  | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,44 |  | 65,44 |  | 65,48 |
| 25 |  | 65,47 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,45 |  | 65,40 |  | 65,46 |  | 65,42 |  | 65,44 |
| 26 |  | 65,38 |  | 65,40 |  | 65,41 |  | 65,37 |  | 65,46 |  | 65,43 |  | 65,46 |  | 65,42 |
| 27 |  | 65,44 |  | 65,46 |  | 65,44 |  | 65,50 |  | 65,35 |  | 65,47 |  | 65,42 |  | 65,48 |
| 28 |  | 65,37 |  | 65,43 |  | 65,48 |  | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,39 |  | 65,38 |  | 65,44 |
| 29 |  | 65,45 |  | 65,34 |  | 65,46 |  | 65,41 |  | 65,40 |  | 65,45 |  | 65,46 |  | 65,51 |
| 30 |  | 65,42 |  | 65,44 |  | 65,37 |  | 65,47 |  | 65,48 |  | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,43 |
| 31 |  | 65,46 |  | 65,40 |  | 65,45 |  | 65,34 |  | 65,30 |  | 65,47 |  | 65,48 |  | 65,47 |
| 32 |  | 65,40 |  | 65,46 |  | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,44 |  | 65,45 |  | 65,42 |  | 65,42 |
| 33 |  | 65,48 |  | 65,40 |  | 65,47 |  | 65,40 |  | 65,40 |  | 65,47 |  | 65,44 |  | 65,46 |
| 34 |  | 65,43 |  | 65,47 |  | 65,41 |  | 65,46 |  | 65,47 |  | 65,43 |  | 65,40 |  | 65,47 |
| 35 |  | 65,34 |  | 65,34 |  | 65,47 |  | 65,43 |  | 65,46 |  | 65,41 |  | 65,47 |  | 65,47 |
| 36 |  | 65,44 |  | 65,43 |  | 65,46 |  | 65,38 |  | 65,37 |  | 65,48 |  | 65,41 |  | 65,44 |
| 37 |  | 65,50 |  | 65,40 |  | 65,41 |  | 65,43 |  | 65,47 |  | 65,45 |  | 65,44 |  | 65,42 |
| 38 |  | 65,41 |  | 65,30 |  | 65,47 |  | 65,40 |  | 65,35 |  | 65,42 |  | 65,40 |  | 65,40 |
| 39 |  | 65,47 |  | 65,46 |  | 65,43 |  | 65,41 |  | 65,46 |  | 65,50 |  | 65,46 |  | 65,48 |
| 40 |  | 65,40 |  | 65,40 |  | 65,42 |  | 65,42 |  | 65,41 |  | 65,45 |  | 65,44 |  | 65,42 |
| 41 |  | 65,30 |  | 65,47 |  | 65,45 |  | 65,46 |  | 65,37 |  | 65,43 |  | 65,40 |  | 65,37 |
| 42 |  | 65,41 |  | 65,44 |  | 65,47 |  | 65,44 |  | 65,47 |  | 65,44 |  | 65,45 |  | 65,47 |
| 43 | 65,46 |  | 65,50 |  | 65,43 |  | 65,50 |  | 65,44 |  | 65,42 |  | 65,45 |  | 65,44 |  |
| 44 | 65,43 |  | 65,38 |  | 65,41 |  | 65,37 |  | 65,38 |  | 65,46 |  | 65,49 |  | 65,50 |  |
| 45 | 65,48 |  | 65,45 |  | 65,47 |  | 65,43 |  | 65,43 |  | 65,47 |  | 65,42 |  | 65,46 |  |
| 46 | 65,37 |  | 65,42 |  | 65,43 |  | 65,40 |  | 65,38 |  | 65,43 |  | 65,40 |  | 65,47 |  |
| 47 | 65,40 |  | 65,48 |  | 65,49 |  | 65,47 |  | 65,49 |  | 65,48 |  | 65,45 |  | 65,44 |  |
| 48 | 65,47 |  | 65,44 |  | 65,45 |  | 65,40 |  | 65,44 |  | 65,40 |  | 65,44 |  | 65,45 |  |
| 49 | 65,39 |  | 65,48 |  | 65,39 |  | 65,47 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,43 |  | 65,42 |  |
| 50 | 65,44 |  | 65,46 |  | 65,46 |  | 65,34 |  | 65,41 |  | 65,42 |  | 65,42 |  | 65,48 |  |
| 51 | 65,50 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,45 |  | 65,46 |  | 65,47 |  | 65,41 |  | 65,45 |  |
| 52 | 65,40 |  | 65,46 |  | 65,47 |  | 65,38 |  | 65,40 |  | 65,45 |  | 65,45 |  | 65,46 |  |
| 53 | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,43 |  | 65,48 |  | 65,50 |  | 65,49 |  | 65,46 |  | 65,51 |  |
| 54 | 65,44 |  | 65,37 |  | 65,49 |  | 65,40 |  | 65,44 |  | 65,46 |  | 65,43 |  | 65,46 |  |
| 55 | 65,51 |  | 65,43 |  | 65,46 |  | 65,39 |  | 65,40 |  | 65,44 |  | 65,48 |  | 65,42 |  |
| 56 | 65,40 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,44 |  | 65,49 |  | 65,39 |  | 65,42 |  | 65,46 |  |
| 57 | 65,35 |  | 65,47 |  | 65,48 |  | 65,43 |  | 65,41 |  | 65,45 |  | 65,43 |  | 65,44 |  |
| 58 | 65,43 |  | 65,35 |  | 65,45 |  | 65,40 |  | 65,43 |  | 65,41 |  | 65,48 |  | 65,42 |  |
| 59 | 65,40 |  | 65,46 |  | 65,48 |  | 65,47 |  | 65,44 |  | 65,44 |  | 65,44 |  | 65,46 |  |

Продолжение П.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 65,38 | 65,40 | 65,39 | 65,45 | 65,35 | 65,47 | 65,45 | 65,44 |
| 61 | 65,44 | 65,43 | 65,50 | 65,39 | 65,44 | 65,45 | 65,38 | 65,46 |
| 62 | 65,40 | 65,49 | 65,44 | 65,44 | 65,40 | 65,49 | 65,42 | 65,40 |
| 63 | 65,47 | 65,44 | 65,49 | 65,34 | 65,43 | 65,43 | 65,44 | 65,46 |
| 64 | 65,44 | 65,50 | 65,45 | 65,40 | 65,40 | 65,50 | 65,42 | 65,44 |
| 65 | 65,41 | 65,51 | 65,37 | 65,41 | 65,44 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |

П. 14

Размеры коренных шеек коленчатых валов двигателей ЗИЛ–130 поступивших в капитальный ремонт

| Номера шеек №п/п |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | 74,39 |  | 74,42 |  | 74,40 |  | 74,43 |  | 74,45 |
| 2 |  | 74,49 |  | 74,46 |  | 74,46 |  | 74,40 |  | 74,41 |
| 3 |  | 74,44 |  | 74,44 |  | 74,34 |  | 74,46 |  | 74,47 |
| 4 |  | 74,42 |  | 74,50 |  | 74,43 |  | 74,37 |  | 74,43 |
| 5 |  | 74,46 |  | 74,40 |  | 74,49 |  | 74,44 |  | 74,50 |
| 6 |  | 74,47 |  | 74,48 |  | 74,44 |  | 74,40 |  | 74,43 |
| 7 |  | 74,46 |  | 74,46 |  | 74,40 |  | 74,47 |  | 74,41 |
| 8 |  | 74,48 |  | 74,39 |  | 74,42 |  | 74,51 |  | 74,45 |
| 9 |  | 74,40 |  | 74,48 |  | 74,37 |  | 74,44 |  | 74,43 |
| 10 |  | 74,46 |  | 74,44 |  | 74,51 |  | 74,34 |  | 74,48 |
| 11 |  | 74,46 |  | 74,51 |  | 74,40 |  | 74,43 |  | 74,46 |
| 12 |  | 74,47 |  | 74,41 |  | 74,43 |  | 74,40 |  | 74,30 |
| 13 |  | 74,43 |  | 74,46 |  | 74,38 |  | 74,46 |  | 74,45 |
| 14 |  | 74,50 |  | 74,42 |  | 74,41 |  | 74,44 |  | 74,41 |
| 15 |  | 74,50 |  | 74,42 |  | 74,41 |  | 74,44 |  | 74,41 |
| 16 | 74,44 |  | 74,48 |  | 74,43 |  | 74,45 |  | 74,48 |  |
| 17 | 74,45 |  | 74,49 |  | 74,44 |  | 74,50 |  | 74,45 |  |
| 18 | 74,48 |  | 74,45 |  | 74,30 |  | 74,40 |  | 74,47 |  |
| 19 | 74,42 |  | 74,47 |  | 74,47 |  | 74,37 |  | 74,37 |  |
| 20 | 74,48 |  | 74,44 |  | 74,35 |  | 74,35 |  | 74,43 |  |
| 21 | 74,46 |  | 74,48 |  | 74,43 |  | 74,41 |  | 74,46 |  |
| 22 | 74,50 |  | 74,42 |  | 74,40 |  | 74,46 |  | 74,42 |  |
| 23 | 74,47 |  | 74,46 |  | 74,46 |  | 74,30 |  | 74,43 |  |
| 24 | 74,46 |  | 74,44 |  | 74,47 |  | 74,44 |  | 74,47 |  |
| 25 | 74,42 |  | 74,48 |  | 74,38 |  | 74,49 |  | 74,45 |  |
| 26 | 74,48 |  | 74,42 |  | 74,46 |  | 74,38 |  | 74,46 |  |
| 27 | 74,44 |  | 74,47 |  | 74,40 |  | 74,43 |  | 74,39 |  |

Продолжение П.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 74,47 | 74,46 | 74,38 | 74,44 | 74,47 |
| 29 | 74,45 | 74,43 | 74,50 | 74,40 | 74,46 |
| 30 | 74,48 | 74,48 | 74,42 | 74,46 | 74,43 |
| 31 | 74,49 | 74,44 | 74,48 | 74,41 | 74,47 |
| 32 | 74,51 | 74,49 | 74,44 | 74,47 | 74,45 |
| 33 | 74,42 | 74,47 | 74,47 | 74,37 | 74,41 |
| 34 | 74,43 | 74,44 | 74,41 | 74,47 | 74,50 |
| 35 | 74,46 | 74,46 | 74,47 | 74,42 | 74,45 |
| 36 | 74,48 | 74,49 | 74,37 | 74,45 | 74,34 |
| 37 | 74,43 | 74,45 | 74,49 | 74,49 | 74,43 |
| 38 | 74,46 | 74,40 | 74,40 | 74,41 | 74,47 |
| 39 | 74,50 | 74,50 | 74,47 | 74,46 | 74,41 |
| 40 | 74,42 | 74,48 | 74,43 | 74,44 | 74,45 |
| 41 | 74,42 | 74,48 | 74,43 | 74,44 | 74,45 |
| 42 | 74,44 | 74,46 | 74,46 | 74,48 | 74,43 |
| 43 | 74,48 | 74,42 | 74,43 | 74,43 | 74,48 |
| 44 | 74,49 | 74,51 | 74,44 | 74,49 | 74,44 |
| 45 | 74,46 | 74,46 | 74,45 | 74,44 | 74,50 |
| 46 | 74,47 | 74,44 | 74,50 | 74,40 | 74,44 |
| 47 | 74,49 | 74,48 | 74,38 | 74,47 | 74,49 |
| 48 | 74,50 | 74,43 | 74,46 | 74,44 | 74,43 |
| 49 | 74,44 | 74,50 | 74,41 | 74,43 | 74,45 |
| 50 | 74,45 | 74,44 | 74,43 | 74,49 | 74,43 |
| 51 | 74,46 | 74,48 | 74,47 | 74,40 | 74,47 |
| 52 | 74,44 | 74,42 | 74,40 | 74,46 | 74,39 |
| 53 | 74,48 | 74,46 | 74,43 | 74,43 | 74,46 |
| 54 | 74,45 | 74,48 | 74,44 | 74,37 | 74,44 |
| 55 | 74,46 | 74,45 | 74,38 | 74,44 | 74,48 |
| 56 | 74,45 | 74,47 | 74,47 | 74,40 | 74,43 |
| 57 | 74,44 | 74,49 | 74,43 | 74,46 | 74,47 |
| 58 | 74,48 | 74,46 | 74,49 | 74,34 | 74,41 |
| 59 | 74,45 | 74,46 | 74,40 | 74,43 | 74,49 |
| 60 | 74,44 | 74,47 | 74,43 | 74,40 | 74,46 |
| 61 | 74,46 | 74,47 | 74,44 | 74,46 | 74,37 |
| 62 | 74,44 | 74,44 | 74,45 | 74,43 | 74,49 |
| 63 | 74,48 | 74,47 | 74,40 | 74,50 | 74,45 |
| 64 | 74,44 | 74,46 | 74,47 | 74,46 | 74,49 |
| 65 | 74,46 | 74,46 | 74,41 | 74,46 | 74,50 |

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы технологии производства и ремонт автомобилей автомобилей и транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения направления: 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Составители:    Красовский  Валентин Николаевич, к.т.н., доцент,

Корчагин Владислав Алексеевич, ассистент.

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л.____

Тираж __ экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.