Задача 3.1

| С, нф или L, мГн | , кОм | , кОм | , кОм | Е, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.

- Перерисуйте схему цепи (см. рис).

- Выпишите числовые данные для Вашего варианта (см. таблица).

- Рассчитайте все токи и напряжение на С или L в три момента времени t: , , .

- Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде , ,  в схемах 1 – 5, , ,  в схемах 6 – 10. Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4, путем сопоставления их с результатами расчетов в п. 3.

- Постройте графики переходных токов и напряжения, рассчитанных в п. 4. Определите длительность переходного процесса, соответствующую переходу цепи в установившееся состояние с погрешностью 5%.

- Рассчитайте ток  операторным методом.

Задача 3.2

| С, пф или L, мкГн | , кОм | , нс | , В |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 35 | 4 |

Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс).

Электрические схемы цепей (см. рисунок) содержат емкости С или индуктивности L, а также сопротивления R. Для всех вариантов . В схемах, где имеется сопротивление , его величина . Во всех схемах входным напряжением является прямоугольный импульс длительностью и амплитудой .

1. Перерисуйте схему (см. рисунок). Выпишите исходные данные (см. таблицу).

Временной метод расчета

2. Рассчитайте переходную и импульсную характеристики цепи по напряжению классическим или операторным методами (по выбору).

3. Рассчитайте реакцию цепи в виде выходного напряжений используя:

- интеграл Дюамеля;

- интеграл наложения.

- Постройте временные диаграммы входного и выходного напряжений.

Частотный метод расчета

5. Рассчитайте комплексные спектральные плотности входного и выходного сигналов.

6. Рассчитайте и постройте графики модулей , и модуля комплексной передаточной функции цепи , как функций от циклической частоты f в диапазоне частот 0 - .