Задача С1

В стержневых системах, находящихся в равновесии, известны сила F и угол α. Определить усилия в стержнях и реакции связей А и В. Все острые углы ферм, кроме указанных, принять 450.

Дано: F= 100 Н, угол α=300.

Задача К3

Плоский механизм состоит из стержней 1-4 и ползуна В, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами О1 и О2 шарнирами. Длины стержней равны: l1=0,4м, l2=1,2м, l3=1,4м, l4=1,0м. Положение механизма определяется углами α, β, γ, φ, θ, которые вместе с другими величинами находятся в середине соответствующего стержня. Определить величины, указанные в столбце «Найти».

Дано: α=300, β=1200, γ=1200, φ=00, θ=600, ω1=4 с-1. Найти: VB, VE, ω3.

Задача D3

Механическая система состоит из груза 1 (коэффициент трения скольжения груза по плоскости f=0,1), невесомого шкива 2, цилиндрического однородного катка 4 радиусом r4=r2=0,1 м и ступенчатого шкива 3 с радиусами ступеней R3=0,3 м, r3=0,1 м и моментом инерции J(кг·м2). Тела системы соединены невесомыми нерастяжимыми нитями. Под действием постоянной силы F(Н) система приходит в движение из состояния покоя. При движении системы на шкив 3 действует постоянный момент сил сопротивления Мсопр (Н·м). определить скорость груза 1 в момент времени, когда точка приложения силы F получит перемещение s (м).

Дано: m1=2, m4=10, Мс=0,1 , J3=0,2 , F=100, S=1,0.