РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №1

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: произвести расчет продолжительности цикла и производительности автокрана КС-3571.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

1. устройство автомобильного крана.

Рис. 1. Схема автомобильного крана КС-3571:

1-крюковая подвеска полиспастной системы, 2-головные блоки стрелы, 3-выдвигающаяся часть стрелы, 4-основная стрела, 5-гидроцилиндр подъема стрелы, 6-кабина, 7-канат подъема груза, 8-лебедка подъема груза, 9-противовес, 10-поворотная платформа, 11-выносные опоры, 12- поворотное устройство, 13-опорная рама, 14-шасси автомобиля МАЗ-500А.

2. Записать техническую характеристику автомобильного крана КС-3571.

| № п/п | Параметр | Условное обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузоподъемность (масса поднимаемого груза) | m | т | 2,5…10 |
| 2. | Вылет | l | м | 13,2…4 |
| 3. | Наибольшая высота подъема | Hmax | м | 8…14 |
| 4. | Длина телескопической стрелы: Наименьшая Наибольшая | Lmin Lmax | м м | 8 14 |
| 5. | Длина гуська(если установлен) | Lr | м | 6 |
| 6. | Скорость подъема-опускания груза | n | м/с | 0,033…0,067 |
| 7. | Частота вращения поворотной платформы | n | об/мин | 0,1…1,6 |
| 8. | Скорость изменения вылета крюка | в | м/с | 0,25 |
| 9. | Время перевода крана из транспортного положения в рабочее | t | с | 120 |
| 10. | Тип шасси автомобиля | - |  | Маз-500А |
| 11. | Масса крана | М | т | 15,5 |

3. Для последующих расчетов записать данные по(таб. 1).

Таблица 1.

| № п/п | Параметры | Усл. об. | Ед. из. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масса поднимаемого груза | m | т | 9 |
| 2 | Высота подъема груза | H | м | 7 |
| 3 | Угол поворота платформы | x | Гр. | 100 |
| 4 | Разница в вылетах крюка | l | м | 1 |

4. Определить продолжительность подъема груза на заданную высоту, с:

tn = H/n + tg,

где tg = 30…60 с – время на разгон и торможение при подъеме груза (большие значения tg принимаются при подъеме наибольшего для данного крана груза – 10 т).

5. Определить продолжительность изменения вылета крюка, с:

tв = l/в + tg,

где tg = 30…60 с – время на разгон и торможение при изменении вылета крюка.

6. Определить продолжительность поворота стрелы, с:

tпов =  x/360 * 60/n + tg,

где tg = 40…70 с – время на разгон и торможение при повороте стрелы.

7. Определить продолжительность опускания крюка без груза в исходное положение, с:

t’n = H/n + t’g,

где t’g = 20…50 с – время на разгон и торможение.

8. Определить продолжительность изменения вылета крюка при обратном движении, с:

t’в = l/в + t’g,

где t’g = 20…50 с – время на разгон и торможение.

9. Определить продолжительность обратного поворота стрелы, с:

t’пов= x/360*60/n+ t’g,

где t’g = 30…60 с – время на разгон и торможение.

10. Продолжительность цикла, с:

tц = tn + tв + tпов + t’n + t’в + t’пов + tпр ,

где  tпр = 90…120 с – время на зацепку и отцепку груза и другие операции.

11. Определить производительность автомобильного крана, т/ч:

Пт = 3600/ tц * mКт ,

где Кт = 0,8…0,85 – коэффициент, учитывающий условия работы автомобильного крана.

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №2

ЭКСКАВАТОР НА ТРАКТОРЕ «БЕЛАРУСЬ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: произвести расчет элементов процесса копания и технической производительности экскаватора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

- устройство экскаватора.

Рис. 1. Схема экскаватора:

1-трактор «Беларусь», 2-рама навесного оборудования, 3-поворотное устройство (колонна), 4-стрела, 5-гидроцилиндр стрелы, 6- гидроцилиндр рукояти, 7-рукоять, 8-цилиндр ковша, 9-ковш, 10-выносная опора,11- гидроцилиндр выносной опоры,12-привод гидронасосов, 13-бак гидросистемы, 14- гидроцилиндр бульдозера, 15-бульдозерный отвал.

2. Записать техническую характеристику экскаватора.

| № п/п | Параметры | Условное обозначение | Единица | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость ковша | V | м3 | 0,25 |
| 2. | Максимальная глубина копания | Нmax | м | 2,2 |
| 3. | Диаметр гидроцилиндра рукояти | Д | мм | 80 |
| 4. | Число гидроцилиндров рукояти | - | Шт. | 2 |
| 5. | Механический КПД | ηм | - | 0,8…0,95 |
| 6. | Гидравлический КПД | ηг | - | 0,85…0,95 |

3. Найти по фотографии и записать величины следующих параметров:

| № п/п | Параметры | Условные обозначения | Единица | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширина ковша | В | м | 0,7 |
| 2. | Плечо силы гидроцилиндра | Чц | мм | 0,22 |
| 3. | Плечо силы копания | Чк | мм | 0,86 |

4. Записать данные по(таб. 1).

Таблица 1.

| № | Параметры | Ус. об. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давл. в гидросис-теме, МПа | Р | 6,4 |
| 2 | Группа трудности разработки |  | III |
| 3 | Уд.сопр. копанию, МПа | К1 | 0,3 |
| 4 | Коэфф.раз-рыхления грунта | Кр | 1,3 |
| 5 | Макс. коэфф. наполнения | Кн | 1,2 |
| 6 | Продолжи-тельность цикла, с | tц | 21 |

5. Определить усилие копания, действующее со стороны зубьев ковша на грунт, Н:

Рк = (2д2/4)∙Р∙(Чц/Чк)∙ ηмηг,

где Д – диаметр гидроцилиндра рукояти, мм

Р – давление в гидросистеме, МПа,

Чц - плечо силы гидроцилиндра, мм,

Чк - плечо силы копания, мм,

ηм, ηг - механический и гидравлический КПД

6. Определить максимальную толщину срезаемой стружки

Сmax = Рк/К1В,

где К1 – удельное сопротивление грунта копанию, МПа,

В – ширина ковша, мм.

7. Определить объем грунта, отдельного от массива в плотном теле, м3:

Vгр = В *Сmax *Н,

где Н – максимальная глубина копания, м.

8. Определить отношение объема отдельного от массива грунта в разрыхленном состоянии к емкости ковша.

К = Vгр*Кр/ V,

где Кр – коэффициент разрыхления грунта,

V – емкость ковша, м3.

Сравнить полученную величину с максимальным коэффициентом наполнения ковша и принять для последующих расчетов наименьшую величину в качестве фактического коэффициента наполнения (Кн).

9. Определить техническую производительность экскаватора м3/ч.

Пт= 3600/ tц * V* Кн/ Кр

где 3600 – число секунд в одном часе,

tц – продолжительность цикла, с,

3600/ tц – число циклов в течение одного часа непрерывной работы.

10. Определить сменную эксплуатационную производительность экскаватора, м3/смену:

Пэ = Пт* tсм* Ки,

где tсм =8 ч – продолжительность смены, ч.

Ки = о,7…0,85 – коэффициент использования машин по времени в течение смены.