Федеральное агентство по образованию
 Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина

Кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности

В.В. ФЕДОРИШИН, Ю.В. РЕПИНА, М.Е. ФРОЛОВА

СБОРНИК РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
ПО КУРСАМ

“Электротехника и электроника”

“Общая электротехника”

Москва

2008

Федеральное агентство по образованию
 Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина

Кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности

В.В. ФЕДОРИШИН, Ю.В. РЕПИНА, М.Е. ФРОЛОВА

СБОРНИК РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
ПО КУРСАМ

“Электротехника и электроника”

“Общая электротехника”

Под редакцией проф. Егорова А.В.

Москва

2008

УДК 621.3

Федоришин В.В., Репина Ю.В., Фролова М.Е. Сборник расчетно-графических заданий по курсам “Электротехника и электроника”, “Общая электротехника”.  – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. –    35с.

Задания предназначены для студентов факультетов РНиГМ, ПСиЭСТТ, ИМ, АиВТ, изучающих курсы “Основы электротехники”, “Электротехника и электроника”.

Рецензент – профессор, д.т.н.					Егоров А.В.

 РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008

 Федоришин В.В., Репина Ю.В., Фролова М.Е., 2008

# Требования к выполнению и оформлению 
расчетно-графических заданий

- Расчетно-графические работы выполняются студентами на отдельных скрепленных листах или в специальной тетради, с указанием на титульном листе названия домашнего задания, группы, фамилии и инициалов студента, номера своего варианта, а также должности, фамилии и инициалов преподавателя, которому сдается данное домашнее задание. Например:

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М.ГУБКИНА

Кафедра ТЭЭП

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1.

“Расчет линейной электрической цепи постоянного тока”

Группа _________________,

Фамилия _______________,

Имя____________________.

Вариант №17

Преподаватель

Дата выдачи домашнего задания		______________

Дата сдачи домашнего задания			___________

Выполнил студент

(подпись)

Принял					Оценка

(подпись)				(зачет или  оценка)

- Рекомендуется (но не в обязательном порядке) выполнять и оформлять расчетно-графические домашние задания с применением ПК, пакетов специальных прикладных программ, разработанных на кафедре, а также стандартных, входящих в оболочку Windows, например Word, Excel и др.

- После титульного листа на следующей странице должны быть указаны все исходные данные задания и электрическая схема, которая может быть задана, или ее необходимо составить; как, например, для домашнего задания по расчету трехфазных цепей.

- На последнем листе необходимо указать учебную и учебно-методическую литературу, которую студент использовал при выполнении данного задания.

- Все математические действия должны предваряться краткими пояснениями. Например, “определяем истинные значения и направления токов в ветвях” и т.п.

- Все формулы следует писать сначала в буквенном виде, а затем уже в численном выражении.

- Расчетные величины должны иметь размерность в соответствии с  системой СИ.

- Графический материал (схемы, векторные диаграммы, графики и пр.) следует представлять с соблюдением действующих ГОСТов по условным обозначениям электрических элементов и электротехнических аппаратов.

- Графики и векторные диаграммы следует выполнять либо в компьютерном варианте, либо на миллиметровой бумаге или на бумаге “в клеточку”, с указанием масштаба всех представляемых на графике величин. Например, для токов – МI = 1:10n; для напряжений – МU = 1:2 10n; и т.д., где n – любое целое число.

- Каждое задание должно быть выполнено в срок, устанавливаемый преподавателем. Порядок выполнения заданий и срок их сдачи сообщаются студентам в день выдачи домашнего расчетно-графического задания. При этом преподаватель указывает также и перечень учебной и учебно-методической литературы, которую рекомендуется использовать при выполнении данного домашнего задания.

- По каждому расчетно-графическому заданию приведено 30 исходных вариантов (схема и числовые данные). Номер схемы и соответствующая варианту строка в таблице числовых данных выбираются в соответствии с порядковым номером фамилии студента в журнале группы.

- Приведенные в таблицах исходные данные относятся к первой группе. Для остальных групп преподавателем даются изменения либо в исходных данных, либо в электрической схеме. Так, например, для домашнего задания №1, значения ЭДС Е для второй группы умножаются на 2, для третьей на 3 и т.д.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

# Расчет линейной электрической цепи 
однофазного синусоидального тока

- Электрическая цепь подключена к источнику синусоидального переменного тока с промышленной частотой f = 50 Гц. Для каждой электрической схемы в таблице 2.1 или 2.2 (по выбору преподавателя) заданы параметры всех элементов электрической цепи (r, L, C), а также либо входное напряжение (U), либо напряжение между узлами 2 и 3 (U23), либо токи в ветвях (I1, I2, I3). Для конкретного варианта заданное значение напряжения или тока отмечено на схеме стрелкой. Начальная фаза тока или напряжения выбирается согласно таблице:

| номер группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нач. фаза |  |  |  |  | -90 |  |  |  |  |  |

- Числовые значения индуктивных и емкостных сопротивлений, определяемые перед расчетом цепи, округлить до целого числа.

Задание.

2.1. Проработать литературу по данному разделу [1,2]

2.2. Начертить схему варианта, согласно порядковому номеру студента в журнале и нанести на ней произвольно выбранные положительные направления токов и напряжений.

2.3. Записать полные комплексные сопротивления всех ветвей.

2.4. Вычислить (пользуясь символическим методом расчета) токи в ветвях и напряжения (входное напряжение, напряжения на последовательных и параллельных участках цепи).

2.5. Провести предварительную проверку правильности расчетов, воспользовавшись первым и вторым законами Кирхгофа.

2.6. Составить баланс мощностей в комплексной форме для исходной схемы. Найти коэффициент мощности на входе цепи.

2.7. Построить векторную диаграмму найденных токов и напряжений на комплексной плоскости. Указать масштаб токов и напряжений.

2.8. Построить векторную диаграмму токов, совмещенную с топографической диаграммой электрических потенциалов, на комплексной плоскости.

2.9. Записать мгновенные значения вычисленных токов и напряжений U, U23.

2.10. Определить показание вольтметра а) расчетным путем; б) по топографической диаграмме электрических потенциалов.

2.11. Определить показания ваттметра.

##### Числовые данные для вариантов домашнего задания № 2

##### Таблица 2.2

| №№ вариантов | U | I1 | I2 | I3 | U23 | R1 | L1 | C1 | R2 | L2 | C2 | R3 | L3 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | А | А | В | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 5 |  |  |  | 15 |  | 6 | 15,92 | 1595 | 12 | 22,29 | 199 | 20 | 31,85 | 159,2 |

| 4 | 3 2 1 L3 L2 L1 C3 C2 C1 R3 R2 R1 pW I31 5 |
| --- | --- |