# Московский автомобильно-дорожный институт

# (государственный технический университет)

## кафедра строительной механики

УТВЕРЖДАЮ

ЗАВ. КАФЕДРОЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

МАДИ (ГТУ)

Д.Т.Н. ПРОФЕССОР

# И.В. Демьянушко

# Задания по сопротивлению материалов

# для студентов заочного факультета

## Второй семестр

ЗАДАНИЕ № 5а

## РАСЧЕТ НА СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

(РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО БРУСА)

(для студентов механических специальностей)

Требуется:

1). Построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, поперечных и продольных сил;

2). Определить положение опасного сечения и, пользуясь гипотезой прочности потенциальной энергии изменения формы, подобрать размеры сечений брусьев двух типов: трубчатого с отношением диаметров d/D = 0,8 (d - внутренний, D - наружный диаметры) и прямоугольного с отношением сторон h/b =2 (h - большая, b - меньшая стороны прямоугольника). Принять допускаемое напряжение [] = 100 МПа.

3). Для прямоугольного сечения построить:

а). Эпюры нормальных напряжений: от продольной силы - z(N);

от изгибающего момента Мх - z(Mх), от изгибающего момента Му -  z(Mу);

b). Эпюры касательных напряжений –от крутящего момента Мz - (Mz);от поперечной силы Qх - (Qх); от поперечной силы Qу - (Qу);

с). Указать опасную точку сечения.

Исходные данные

| Номер группы | Нагрузка |  |  |  | Размеры, [м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, [кН] | Р2, [кН ] | Р3, [кН] | Q, [кН/м] | а | b | с |
| (2ЗАп) | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| (2ЗАс) | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| (2ЗПп) | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| (2ЗПс) | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| (2ЗОп) | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| (2ЗОс) | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
|  | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,6 | 1,0 | 0,7 |
|  | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
|  | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 5,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |

# Задание № 5-б

## Расчет на сложное сопротивление

## (внецентренное сжатие)

# (Для студентов строительных специальностей)_

Требуется:

Определить нормальные напряжения по подошве призматического тела высотой , сечение которого задано.

Порядок выполнения

- Изобразить тело в аксонометрии

- Найти площадь сечения, положение центра тяжести сечения, главные центральные моменты инерции и квадраты радиусов инерции.

- Определить внутренние силы по подошве тела, найти центр давления,  нанести нулевую линию и вычислить напряжение в центре тяжести сечения. Построить плоскую эпюру напряжений в нижнем сечении.

- Написать уравнение и вычислить нормальные напряжения во всех угловых точках контура подошвы. По вычисленным ординатам построить пространственную эпюру напряжений.

- Построить ядро сечения и нанести на нем координаты центра давления.

Исходные данные

| ### Номер | Силы [кН] |  |  |  | Высота [ м ] | Плотность [ т/м3 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группы |  |  |  |  |  |  |
| 2ЗДп |  | 200 | 650 | 550 | 3,0 | 1,40 |
| 2ЗДс |  | 250 | 700 | 500 | 2,6 | 1,9 |
| 2ЗМс |  | 300 | 750 | 450 | 2,5 | 1,2 |
|  |  | 350 | 200 | 400 | 3,2 | 1,5 |
|  |  | 400 | 250 | 750 | 2,8 | 1,6 |
|  |  | 450 | 300 | 700 | 2,0 | 1,7 |
|  |  | 500 | 350 | 650 | 2,0 | 1,3 |
|  |  | 550 | 400 | 350 | 2,2 | 1,1 |
|  |  | 600 | 450 | 300 | 1,8 | 1,89 |

ЗАДАНИЕ № 6а

(Для студентов механических специальностей)

###### РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ МЕТОДОМ СИЛ

Требуется:

построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в заданной системе. В процессе решения выполнить необходимые контроли вычислений.

Порядок выполнения:

1). Найти степень статической неопределимости и выбрать основную систему;

2). Построить единичные и грузовые эпюры и вычислить единичные и грузовые перемещения;

3). Построить суммарно единичную эпюру и произвести контроли сумм единичных и грузовых перемещений (контроли №№ 1 и 2);

4). Составить и решить систему канонических уравнений метода сил. Подставить результат в исходную систему (контроль № 3);

5). Построить эпюру изгибающих моментов и проверить равновесие узлов (контроль № 4);

6). Выполнить универсальный деформационный контроль решения (контроль № 5);

7). Построить эпюру поперечных сил дифференцированием эпюры изгибающих моментов;

8). Построить эпюру продольных сил способом вырезания узлов;

9). Отбросив связи и заменив их реакциями, проверить равновесие системы в целом (контроль № 6).

## Исходные данные

| № группы | l1 | l2 | а | Н | 9 | k | Р в долях ql |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2ЗАп) | 21 | 21 | 1 | 21 | 1¦2 | 2 | 3 |
| (2ЗАс) | 41 | 61 | 21 | 41 | 1¦2 | 3 | 2 |
| (2ЗПп) | 61 | 91 | 31 | 61 | 1¦3 | 2 | 3 |
| (2ЗПс) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| (2ЗОп) | 21 | 41 | 21 | 21 | 1¦2 | 1 | 3 |
| (2ЗОс) | 31 | 61 | 21 | 61 | 1¦3 | 3 | 3 |
|  | 41 | 21 | 21 | 21 | 1¦2 | 2 | 2 |

ЗАДАНИЕ № 6б

РАСЧЕТ БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

(для студентов строительных специальностей)

Требуется:

построить эпюры изгибающих моментов, поперечных сил, суммарной интенсивности распределенных внешних сил и ее производной.

Порядок выполнения:

изобразить балку в масштабе, нанеся на схему линейные размеры и нагрузки. (Если по условию нагрузка задана отрицательной, изменить ее направление на противоположное);

найти коэффициент деформации m;

найти начальные параметры на левом конце балки;

вычислить значения изгибающих моментов, поперечных сил, суммарной интенсивности распределенных внешних сил и ее производной, разбив каждый участок на два равных промежутка;

по вычисленным значениям построить эпюры изгибающих моментов (М), поперечных сил (Q), суммарной интенсивности распределенных внешних сил (Р) и ее производной (Р I);

на эпюру Р нанести эпюру kb, где  - прогиб;

на всех эпюрах отметить точки экстремума, точки перегиба и точки излома.

###### Исходные данные

| № группы | Коэффициенты |  |  | Пролет /, [м] | Интенсивность нагрузки q, [кН/м] | Модуль упругости балки Е, [ГПа] | Коэффициент постели k, [МН/м3] | Ширина балки b, [м] | Момент инерции сечения I, [м4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ЗДп | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 4,0 | 48 | 8 | 20 | 1,0 | 0,40 |
| 2ЗДс | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 4,4 | 44 | 9 | 40 | 1,2 | 0,50 |
| 2ЗМс | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 36 | 10 | 60 | 1,4 | 0,60 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 5,5 | 24 | 11 | 80 | 1,5 | 0,44 |
|  | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 7,0 | 16 | 12 | 100 | 1,6 | 0,56 |
|  | 0,7 | 0.1 | 0,7 | 7,5 | 30 | 14 | 120 | 1,8 | 0,64 |
|  | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 8,0 | 20 | 16 | 140 | 2,0 | 0,48 |
|  | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 8,5 | 40 | 20 | 160 | 2,2 | 0,52 |

З А Д А Н И Е №7

Расчет на продольный и продольно-поперечный изгиб

# Задача 1 Расчет на продольный изгиб

Требуется :

Подобрать сечение сжатой стойки из двутавра. Если сечение из одного двутавра не проходит по условию устойчивости, требуется  подобрать сечение из двух двутавров, поставленных рядом. без зазора, как показано:

Порядок выполнения.

- По заданным значениям нагрузки ,длины ,  и допускаемого напряжения на сжатие []   и зная величину коэффициента приведения длины , подобрать сечение балки из одного или двух двутавров, пользуясь таблицами коэффициента продольного изгиба .
Примечание. На строительных специальностях вместо допускаемого напряжения [] используется расчетное сопротивление . Коэффициент надежности по нагрузке в задании принимается равным единице.

- Для подобранного стержня определить критическую силу, используя формулы критических напряжений. Вычислить коэффициент запаса устойчивости по нагрузке.

Исходные данные

| № группы | длина [м] | [] или [МПа ] | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| (2ЗАп) | 5,0 | 160 | Ст.3 |
| (2ЗАс) | 4,5 | 160 | Ст.3 |
| (2ЗПп) | 4,0 | 190 | Ст.3 |
| (2ЗПс) | 3,5 | 200 | Ст.3 |
| (2ЗОп) | 3,0 | 210 | Ст.5 |
| (2ЗОс) | 2,5 | 220 | Ст.5 |
| (2ЗДп) | 2,0 | 230 | Ст.5 |
| (2ЗДс) | 5,5 | 240 | Ст.5 |
| (2ЗМс) | 6,0 | 250 | Ст.5 |

# Задача 2 Расчет на продольно-поперечный изгиб

Требуется :

Для сжато-изогнутой стойки построить график изменения краевого напряжения в зависимости от параметра силы  и  найти величину этого параметра при заданном напряжении.

Порядок выполнения.

- Для сжато-изогнутого стержня по заданной схеме построить эпюру изгибающих моментов от поперечной нагрузки м написать в общем виде выражения краевых напряжений, используя  таблицу исходных данных.

- По приближенной формуле продольно-поперечного изгиба построить график наибольшего по модулю краевого напряжения в зависимости от параметра

- Найти значение параметра , при краевом напряжении 
 МПа. (это значение обозначим )

- Считая напряжение, вычисленное в п.3, предельным,   и приняв запас прочности по нагрузке равным двум,  найти краевое напряжение при нагрузке  /2, вычислить запас прочности по краевым напряжениям и сравнить  запасы прочности по нагрузке и по напряжениям.

Исходные данные

| № группы | Двутавр (ГОСТ 8239-89) | Длина a [м] |
| --- | --- | --- |
| (2ЗАп) | 14 | 4,0 |
| (2ЗАс) | 16 | 4,5 |
| (2ЗПп) | 18 | 5,0 |
| (2ЗПс) | 20 | 5,5 |
| (2ЗОп) | 22 | 6,0 |
| (2ЗОс) | 24 | 6,0 |
| (2ЗДп) | 27 | 7,0 |
| (2ЗДс) | 30 | 7,5 |
| (2ЗМс) | 33 | 8,0 |