ЗАДАНИЕ 3

НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Задача 1. По данным, помещённым в табл.1, выполнить следующее:

Рассчитать магнитную цепь методом двух узлов и определить величины, указанные в крайнем справа столбце этой таблицы.

Схематические изображения магнитопроводов с размещением намагничивающих катушек, способа их намотки на сердечник и положительных направлений токов в них приведены на рис. 4.1 – 4.20.

Указания к выбору варианта

В табл.1 приняты следующие обозначения:

l – длина средней магнитной линии одной ветви магнитной цепи

– длина воздушного зазора

S – сечение участков магнитопровода

W – число витков катушек

I – постоянный ток в катушке

Обозначения величин даются индексами, которые указывают, к какой ветви магнитной цепи относится та или иная величина; индекс 1 – к левой магнитной ветви; индекс 2 – к правой магнитной ветви.

Магнитные свойства стали, из которой изготовлены магнитопроводы, определяются кривой намагничивания, которая дана в следующей таблице.

| H, | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, Tл | 0.22 | 0.75 | 0.93 | 1.02 | 1.14 | 1.28 | 1.47 | 1.53 | 1.57 | 1.6 |

Рис. 4.1

Таблица 1

| Ва- ри- ант | Рисунок |  |  |  |  |  | Д | а | н | о |  |  |  |  |  |  | Дополни-тельные Условия Ф∙10-5, Вб | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см |  | W1 | А | см |  | W2 | А | см |  | W3 | А | W4 | А | мм |  |  |
| 21 | 4.1 | 25 | 4 | 505 | 3.9 | 14 | 6.15 | -- | -- | 25 | 3.9 | 625 | 0.2 | 625 | 0.2 | 0.5 | -- | Ф3, Ф2 |