Варианты заданий

(для групп вечерней формы обучения –

источник тока не рассматривается (исключить)

Мой вариант 12

Залача №12

K

C

R1

L

R2

J(t)

J = 3 A

L = 0,2 Гн

R1 = 20 Ом

R2 = 30 Ом

С = 70 мкФ

UC = ?

Пример ниже !!!

Контрольная работа № ____

Расчет параметров переходного

процесса в цепях второго порядка

Волгоград

Зарегистрирована

Дата

Подпись

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра “Электротехника”

Вариант №

Выполнил:

студент

Проверил:

группа

| Замечания |  |  |  |  |  | Рейтинговая оценка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

ЗАДАНИЕ

Для электрической цепи, соответствующей номеру варианта и графа необходимо выполнить следующие задания (указаны в содержании):

Рис. 1. Электрическая схема

Таблица 1

| Номер варианта задания | Номер рисунка (графа) | Параметры электрической схемы |  |  |  |  | Искомая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R, кОм | L, мГн | C, мкФ | E, B | J, мА |  |
| 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 36 | 30 | iL(t) |

- Анализ электрической цепи до коммутации:

- Провести анализ электрической цепи до коммутации. Обозначить узлы, токи ветвей.

- Определить значения токов ветвей и падений напряжений на элементах электрической цепи до коммутации;

- Анализ электрической цепи после коммутации:

- Провести анализ электрической цепи после коммутации. Обозначить ветви, узлы, токи, указать контуры протекания токов;

- Определить значения токов ветвей и падений напряжений на элементах электрической цепи после коммутации;

- Расчет свободных токов цепи (классический метод расчета):

- Составить систему уравнений для полученной в результате коммутации схемы;

- Определить характер переходного процесса (используя матрицу коэффициентов токов и выражение входного сопротивления);

- Определить постоянные интегрирования;

- Графически проиллюстрировать решение относительно искомой функции.

###### Содержание

| Наименование пункта |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ электрической цепи до коммутации |  |
| 2. | Анализ электрической цепи после коммутации |  |
| 3. | Расчет свободных токов цепи (классический метод расчета) |  |
| 3.1. | Система дифференциальных уравнений согласно правилам Кирхгофа |  |
| 3.2. | Определение свободных составляющих токов ветвей |  |
| 3.3. | Определение установившихся составляющих токов ветвей |  |
| 3.4. | Определение постоянных интегрирования |  |
| 4. | Графическая иллюстрация решения |  |

- Расчет токов цепи (операторный метод расчета):

- Составить эквивалентную схему, относительно изображений параметров элементов;

- Определить изображение искомой функции времени;

- Выполнить переход от изображения к функции времени;

- Графически проиллюстрировать решение относительно искомой функции.

- АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ «ДО КОММУТАЦИИ»

  - Анализ электрической цепи

Рис.2. Схема электрической цепи «до коммутации»

Источником питания для данной схемы является источник постоянной ЭДС Е и источник постоянного тока J. Сопротивления реактивных элементов L, C являются частотнозависимыми:

- XL = L    при      0   сопротивление индуктивного элемента стремиться к нулю XL  0;

- XC=1ωC   при      0   сопротивление емкостного элемента стремиться к бесконечности XС  ∞.

Изобразим схему электрической цепи с учетом работы реактивных элементов.

Рис.3. Схема электрической цепи «до коммутации»

  - Расчет токов ветвей и падений напряжений на элементах электрической цепи (“до коммутации”)

В общем случае может быть использован любой из методов определения токов сложной цепи. В данном случае схема «до коммутации» может быть рассмотрена как два независимых контура.

Таблица 2.

Расчет токов ветвей схемы «до коммутации»

| Токи | I1(0_) | I2(0_) | I3(0_) | I4(0_) | I5(0_) | I6(0_) | I7(0_) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выражение | I1=I2=I3=ER+2R+R=361+2+1=9 (A) |  |  | XС  ∞ | I5=I6=J |  | Ключ разомкнут |
| Значение, А | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 |

Напряжение емкостного элемента, определим как разность потенциалов между узлами b, c; узел а является общим для элементов R2 и  R5:

Из первого контура:

I1=I2=I3=ER+2R+R=361+2+1=9 (A)                     UR2=I2⋅2R=18 B

Из второго контура:                                              UR=I5⋅R= 0,03⋅1000=30 B

Напряжение емкостного элемента («до коммутации»):

UC

- АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ «ПОСЛЕ КОММУТАЦИИ»

  - Анализ электрической цепи

Рис.4. Схема электрической цепи «после коммутации»

Источником питания для данной схемы является источник постоянной ЭДС Е и источник постоянного тока J. Сопротивления реактивных элементов L, C являются частотнозависимыми:

- XL = L    при      0   сопротивление индуктивного элемента стремиться к нулю XL  0;

- XC=1ωC   при      0   сопротивление емкостного элемента стремиться к бесконечности XС  ∞.

  - Расчет токов ветвей и падений напряжений на элементах электрической цепи

Рис.5. Схема электрической цепи «после коммутации»

Из анализа данной схемы электрической цепи видно, что:

- ток ветви с емкостным элементом будет равен нулю I4us=0,

- токи I2us и I3us будут одинаковыми I2us = I3us,

- токи I5us и I6us будут одинаковыми I5us = I6us.

Для расчета токов составим систему уравнений согласно законам Кирхгофа и вычислим значения искомых токов ветвей схемы, воспользовавшись пакетом MathCad.

Решение ищется итерационно. Необходимо задать начальные числовые значения неизвестных (около которых будет выполняться поиск решения)

начало системы уравнений

= - логический знак равенства, используется из панели "Булево"

решение системы уравнений в виде определения вектора системы уравнений I

вывод значений вектора Ius

Выполнение переобозначений (для сопоставления с параметрами схемы)

Нумерация элементов вектора начинается с нулевого элемента;

для задания индекса используется панель "Матрицы"

Проверка решения

Ток седьмой ветви (короткозамкнутый участок) – ток ветви, содержащей индуктивный элемент, определяется по первому закону Кирхгофа:

I7us = I1us – I3us, поскольку   I3us = I2us,     то I1us – I3us = – 0,01958 (А).

Таблица 3.

Расчет токов ветвей схемы «после коммутации»

| Токи | I1 us | I2 us | I3 us | I4 us | I5 us | I6 us | I7 us |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение, А | –0,00568 | 0,01389 | 0,01389 | 0 | 0,01042 | 0,01042 | –0,01958 |

Напряжение емкостного элемента, определим как разность потенциалов между узлами b, c; узел а является общим для элементов R2 и  R5:

- падение напряжения на элементе    R2 = I2us∙2R = 27,78947 (А)

- падение напряжения на элементе    R5 = I5us∙ R  = 10,42105 (А)

С учетом направлений токов (узел а, согласно принятым направлениям токов, имеет больший потенциал):

- падение напряжения на элементе   R2 = I2us∙2R = – 27,78947 (А)

- падение напряжения на элементе   R5 = I5us∙ R  = – 10,42105 (А)

Напряжение емкостного элемента в установившемся режиме :

UC us=UR5−UR2=−10,42−−27,79=17,37 B

- РАСЧЕТ СВОБОДНЫХ ТОКОВ ЦЕПИ

(КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА)

  - Составить систему уравнений для полученной в результате коммутации схемы

Классический метод расчета основан на поиске решения дифференциального уравнения в виде суммы решений – частного решения неоднородного дифференциального уравнения (установившаяся или принужденная составляющая) и общего решения однородного дифференциального уравнения (свободная составляющая).

Частным решением – решением при заданном моменте времени (заданном значении аргумента) в электротехнических задачах выбирается момент времени достаточно удаленный от момента коммутации, что бы предполагать законченноть переходного процесса.

Однородное дифференциальное уравнение – уравнение с нулевой правой частью, составляется для электрической цепи с исключенными источниками питания.  Возможность протекания токов в такой цепи объясняется запасами энергии накопленной в магнитном и электрическом полях реактивных элементов

  - Определить характер переходного процесса (используя матрицу коэффициентов токов)

Составим матрицу коэффициентов при свободных токах.

Алгебраизация дифференциальных уравнений.

Свободный ток будем искать в виде:  iсв=А⋅еpt.

Тогда

производная тока:           ddtiсв=p⋅Аеpt=p⋅iсв,

интеграл от тока:             iсв=1p⋅Аеpt=1piсв.

Для задания матрицы коэффициентов и нахождения

определителя используется панель «Матрицы»

solve, p  - найти переменную (здесь - p);

float        - символ вычисления с

плавающей точкой

(панель"Символы")

Значения p – действительные, разные. Следовательно, характер переходного процесса будет апериодическим и вид решения будет следующим:  Iсв=А1⋅еp1 t+А2еp2 t.

  - Определить постоянные интегрирования

Для определения начальных условий воспользуемся независимыми начальными условиями. Согласно законам коммутации:

IL0−=IL0+

Ток индуктивного элемента и напряжение емкостного элемента не могут изменяться мгновенно.

Согласно независимым начальным условиям:

ток индуктивного элемента     I7 (0+) =    I7 (0–) =   0 (А);

напряжение емкостного эл.   UС (0+) = UС (0–) = 18 (В).

Определение падения напряжения на емкостном элементе:

Независимые начальные условия

Определим зависимые начальные условия ( UL(0+) и IC(0+) ), подставив независимые начальные условия в систему уравнений, составленную для электрической цепи получившейся после коммутации.

Напряжение на индуктивном элементе сразу после коммутации стало равным:  ULp = 93 (В). Знак “ – ” означает, что напряжение индуктивного элемента встречно принятому в расчете условно-положительному направлению и действует от узла d к узлу b.

Определим постоянные интегрирования.

Для определения постоянных интегрирования при решении дифференциальных уравнений второго порядка необходимо, что бы на начальный момент времени были определены: сама искомая величина и ее первая производная.

Для индуктивного элемента выражения электрических параметров «поле коммутации»:

- ток:   			iLt=iL свt+iL устt

- напряжение:		uLt=uL свt+uL устt

iLt=A1ep1t+A2ep2t+iL уст;      uLt=LddtiLt=Lp1A1ep1t+Lp2A2ep2t+uL устt,

где (из пп.2)    iL уст=I7us=−0,01958,  uL уст=0

Получить выражение производной функции можно, воспользовавшись панелью "Матанализ"

Воспользуемся независимыми и зависимыми начальными условиями:

- ток индуктивного элемента                 I7 (0+) = I7 (0–) = 0 (А);

- напряжение индуктивного элемента  UL (0+) = – 93 (В).

Определим постоянные интегрирования

начальные условия

Значения корней определены ранее

Определение значений элементов вектора А

Вывод значений элементов вектора А (постоянных интегрирования)

Проверка

  - Определение функций изменения токов и напряжений в схеме «после коммутации»

Для индуктивного элемента выражения электрических параметров «поле коммутации»:

- ток :   			iLt=iL свt+iL устt

- напряжение :		uLt=uL свt+uL устt

Полученные выражения параметров индуктивного элемента:

- ток :    	      iLt=iL свt+iL устt;

iLt=−0.00368e−395,9t−0,02326e−3.99937⋅105t−0,01958

- напряжение : uLt=uL свt+uL устt;

UL(t)=LddtiLt=−0,01456e−395,9t−93,015e−3,99937⋅105t

  - Графически проиллюстрировать решение относительно искомой функции

Графическая иллюстрация решения, с использованием пакета  MathCad

Для того, что бы графически проиллюстрировать поведение искомой функции (тока или напряжения) удобно использовать элементы программирования (панель «Программирование»).

Для данного примера: ток и падение напряжения индуктивного элемента описывается различными функциональными зависимостями «до» и «после» коммутации. Запись выражения осуществляется оператором присвоения и оператором «if» (панель «Программирование»). Добавление строки выполняется командой «Add line».

Добавление графической иллюстрации используется элемент «Декартов график» (панель «Графики»). Слева вводится исследуемая функция (в зависимости от параметра), если их несколько, то ввод осуществляется через запятую, внизу поля требуется ввести имя параметра. Для удобства иллюстрации графика по осям допускается ручной ввод граничных значений исследуемого интервала изменения параметра (ось абсцисс), изменение значения функции (ось ординат).

Скорости изменения параметров (тока и напряжения) должны быть одинаковы. Это следует из законов Кирхгофа (законов сохранения). Иными словами, если в какой-либо части электрической цепи будет протекать переходной процесс, то и вся цепь так же будет охвачена данным переходным процессом с теми же постоянными времени.

Для данного примера из графика визуально не очевидно, что скорости изменения функций тока и напряжения одинаковы. Проиллюстрируем это на математической модели:

- определим интервал времени, в течение которого величина напряжения (например) индуктивного элемента станет равной своему установившемуся значению;

- подставив полученное значение времени в функцию тока, должны получить установившееся его значение

Установившиеся значения: