# Надежность информационных систем

## Контрольное задание

- Надежность системы характеризуется экспоненциальным распределением времени безотказной работы при неустранимых отказах со средним временем безотказной работы tбо. Определить за какое время вероятность отказа равна pв.

- Система состоит из двух блоков, так что она работоспособна при условии, что оба блока работают безотказно. Определить вероятность безотказной работы системы за время t от начала работы, если первый блок описывается экспоненциальным распределением времени безотказной работы со среднем временем безотказной работы tбо, а второй – Распределением Рэлея с наиболее вероятным временем отказов t0.

- Определить по данным задачи 2 вероятность безотказной работы системы, если  введено трехкратное общее резервирование с постоянным включением.

- Определить по данным задачи 2 вероятность безотказной работы системы, если  введено трехкратное раздельное резервирование постоянным включением.

- Система работает при наличии быстро устранимых отказов с интенсивностью отказовλ определить вероятность того, что за время t произойдет событие A (Использовать распределение Пуассона).

- Написать краткий реферат по оценке надежности программных средств.

### Литература

1. Надежность технических систем: Справочник/Под ред. Ушакова И.А. - М.:  Радио и связь, 1985. - 608 с.

2. Левин В.И. Логическая теория надежности сложных систем. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 128 с.

3 Рябинин И.А., Черкесов Г.Н. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. - М.: Радио и связь, 1981. - 216 с

4. Лонгботтом Р. Надежность вычислительных систем. - М.:  Энергоатомиздат.1985.

- Майерс Г. Надежность программного обеспечения. -М.: Мир, 1980.

### Данные к задачам

### К задаче 1

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tбо, сутки | 750 | 400 | 500 | 800 | 250 | 300 | 550 | 450 | 750 | 350 |
| pв. | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |

### К задачам 2,3,4

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, сутки | 700 | 350 | 400 | 500 | 300 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 |
| tбо, сутки | 550 | 250 | 300 | 350 | 550 | 750 | 250 | 800 | 400 | 750 |
| t0, сутки | 750 | 400 | 500 | 800 | 250 | 300 | 550 | 450 | 750 | 350 |

### К задаче 5

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, секунды | 70 | 35 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 |
| λ | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| A (n-число отказов) | n>2 | n<3 | n=0 или n=1 | n= 2 или n=3 | n>2 | n<3 | n=0 или n=1 | n= 2 или n=3 | n= 1 или n=2 | n>2 |