МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

# Утверждено на заседании

кафедры сопротивления

материалов 21ноября 2006 г.

Методические указания и контрольные задания

по сопротивлению материалов

для студентов-заочников ускоренной формы обучения

## Ростов-на-Дону

2007

УДК 620.178.32 (076.5)

Методические указания и контрольные задания по сопротивлению материалов для студентов - заочников ускоренной формы обучения. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2007. –36 с.

Даны условия заданий, теоретические положения и примеры расчета контрольной работы  для студентов заочной ускоренной формы обучения.

Составители: канд. техн. наук, проф. И.А. Краснобаев

канд.физ.-мат. наук, доц. Г.П. Стрельников

канд. техн.наук, доц. Б.М. Языев

Редактор Н.Е.Гладких

Темплан 2007г., поз.129

Подписано в печать 30.01.07                                                        Формат 60х84/16

Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд.л. 2,3.

Тираж 250 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр

Ростовского государственного строительного университета.

344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162.

С   Ростовский государственный

строительный университет,2007

# Указания о порядке выполнения контрольной работы

# 1.Студент выбирает данные из таблиц в соответствии со своим личным шифром –

номером зачетной книжки и первыми пятью буквами русского алфавита,

которые следует расположить под шифром, например,

шифр –  2 7 3 0 5  ( 1 3 2 0 0 мой)

# буквы –  а б в г д. (  а б в г д  )

Из каждой вертикальной колонки любой таблицы, обозначенной внизу опреде-

ленной буквой, надо выбрать только одно число, стоящее в той горизонтальной

строке, номер которой совпадает с номером буквы. Например, в задаче 1 из

табл.1 выбираем: схема по рис.1  5; с = 2, 5м;     q = 15кН/м;  т.к. д = 5;

a = 2, 3м;  F = 23кН;  т.к. в = 3;         b = 3м;  m = 30кНм; т.к. г = 0.

2.В заголовке контрольной работы должны быть четко написаны: название дис-

циплины, фамилия, имя и отчество студента, наименование специальности,

учебный шифр и точный почтовый адрес.

3. Контрольная работа выполняется в тетради обычного формата с полями для

замечаний рецензента.

4.Перед решением каждой задачи необходимо выписать полностью ее условие с

числовыми данными, составить аккуратный эскиз в масштабе и указать на нем в

числах все величины, необходимые для расчета.

5.Решение должно сопровождаться объяснениями и чертежами.

6.После проверки контрольной работы студент должен исправить в ней

отмеченные ошибки и выполнить все сделанные ему указания. Исправления

должны быть вложены в соответствующие места рецензированной работы.

# При решении контрольной работы рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов.- М.,1975.

2. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов.- Киев,1984.

3. Феодосьев И.И. Сопротивление материалов.- М.,1979.

# ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

# Задача 1

Абсолютно жесткий брус прикреплен к трем стержням при  помощи шарниров (рис.1).Требуется:

1.Определить усилия в стержнях.

2.Считая, что все стержни круглого поперечного сечения, из условия прочности

при растяжении  сжатии подобрать диаметры этих стержней.  Принять

допускаемое  нормальное    напряжение на сжатие  с  = 100МПа, а на

растяжение   р  = 160МПа. Полученные по расчету диаметры стержней

округлить до четных или оканчивающихся на пять чисел (в миллиметрах).

3.Проверить прочность стержней.

Данные взять из табл. 1.

Таблица 1

| № строки | № схемы по рис.1 | a, м | b, м | c, м | F, кН | m, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 21 | 21 | 11 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22 | 22 | 12 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 23 | 23 | 13 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 | 24 | 14 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 15 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 26 | 26 | 16 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 27 | 27 | 17 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 28 | 28 | 18 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 29 | 29 | 19 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30 | 30 | 20 |
|  | д | в | г | д | в | г | д |

# Задача 2

Для заданного поперечного сечения, состоящего из прокатных профилей (рис.2), требуется:

1.Определить положение центра тяжести. Построить центральные оси.

2.Найти величины осевых и центробежного моментов инерции относительно

центральных осей.

3. Определить направление главных центральных осей.

4. Найти величины осевых моментов инерции относительно главных центральных

осей.

5.Вычертить сечение в масштабе на миллиметровке формата А4 и  указать на нем

все размеры в числах и все оси.

Данные взять из табл. 2.

Таблица 2

| № строки | №схемы сечений по рис.2 | Дву-тавр | Швеллер | Пластина, мм×мм | Равнобокий уголок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16 | 18 | 12×200 | 125×125×9 |
| 2 | 2 | 18 | 18а | 14×200 | 125×125×10 |
| 3 | 3 | 18а | 20 | 16×200 | 125×125×12 |
| 4 | 4 | 20 | 20а | 12×180 | 125×125×14 |
| 5 | 5 | 20а | 22 | 14×180 | 125×125×16 |
| 6 | 6 | 22 | 22а | 16×180 | 140×140×9 |
| 7 | 7 | 22а | 24 | 16×160 | 140×140×10 |
| 8 | 8 | 24 | 24а | 18×160 | 140×140×12 |
| 9 | 9 | 24а | 27 | 20×160 | 160×160×10 |
| 0 | 10 | 16 | 20 | 24×140 | 160×160×11 |
|  | д | в | г | в | г |

Рис.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# Рис.2

# Задача 3

Для заданных двух схем балок (рис.3) требуется:

1.Для каждого участка балки составить выражения поперечных сил (Q) и изгибающих моментов(M) , используя метод сечений. Построить их эпюры.

2.Определить опасное сечение по нормальным напряжениям.

3.Из условия прочности по методу допускаемых напряжений при изгибе

подобрать:

а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение    = 10МПа;

б) для схемы (б) стальную балку двутаврового поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение    = 160МПа.

4. Проверить прочность балок.

Данные взять из табл. 3.

# Таблица 3

| № строки | №с схемы по рис.3 | a, м | b, м | c, м | F, кН | m, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 21 | 21 | 11 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22 | 22 | 12 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 23 | 23 | 13 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 | 24 | 14 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 15 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 26 | 26 | 16 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 27 | 27 | 17 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 28 | 28 | 18 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 29 | 29 | 19 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30 | 30 | 20 |
|  | д | в | г | д | в | г | д |

# Задача 4

# Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рис.4, сжимается продольной силой  F, приложенной в точке К.

Требуется:

1.Вычислить величины роверить прочность балок.                                              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в

поперечном сечении, выразив величины этих напряжений  через F.

2. Из условий прочности  найти допускаемую нагрузку F при заданных

значениях допускаемых  нормальных напряжений для чугуна на сжатие  с  и

на растяжение   р .

Данные взять из табл. 4.

Рис.3

Таблица 4

| № строки | № схемы по рис.4 | a, см | b, см |  с , МПа |  р , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 110 | 21 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 120 | 22 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 130 | 23 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 140 | 24 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 150 | 25 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 60 | 26 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 70 | 27 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 80 | 28 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 90 | 29 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 100 | 30 |
|  | д | в | г | в | г |

# Задача 5

Стальной стержень длиной  l  сжимается силой F. Требуется:

1. Из условия устойчивости подобрать размеры поперечного сечения при

допускаемом напряжении   =160МПа. Расчет проводить последователь-

ными приближениями, предварительно задавшись величиной коэффициента

   ,5. Если гибкость стойки в первом приближении окажется меньше 50,

необходимо длину стойки увеличить в 2 раза, а при гибкости более 150 -

уменьшить в 2 раза. Проверить выполнение условия устойчивости.

2. Определить величину критической силы.

3. Найти значения допускаемой нагрузки и коэффициента запаса устойчивости.

Данные взять из табл. 5.

Таблица 5

| № строки | № схемы закрепления концов стержня по рис.5 | Формы сечения стержня по рис.6 | F, кН | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 210 | 2,1 |
| 2 | 2 | 2 | 220 | 2,2 |
| 3 | 3 | 3 | 230 | 2,3 |
| 4 | 4 | 4 | 240 | 2,4 |
| 5 | 5 | 5 | 250 | 2,5 |
| 6 | 1 | 6 | 260 | 2,6 |
| 7 | 2 | 7 | 270 | 2,7 |
| 8 | 3 | 8 | 280 | 2,8 |
| 9 | 4 | 5 | 290 | 2,9 |
| 0 | 5 | 6 | 300 | 3,0 |
|  | д | в | г | г |

3

2

1

4

5

6

8

7

9

10

Рис.4

Схемы закрепления концов стержня

1

2

3

4

5

Рис.5

Формы сечения стержня

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис.6

# Решение задач контрольной работы

# Задача 1

Абсолютно жесткий брус прикреплен к трем стержням при  помощи шарниров (рис.7).Требуется:

1.Определить усилия в стержнях.

2.Считая, что все стержни круглого поперечного сечения, из условия прочности

при растяжении  сжатии подобрать диаметры этих стержней.  Принять

допускаемое  нормальное    напряжение на сжатие  с  = 100МПа, а на

растяжение   р  = 160МПа. Полученные по расчету диаметры стержней

округлить до четных или оканчивающихся на пять чисел (в миллиметрах).

3.Проверить прочность стержней.

# Исходные данные:

a=2, 4 м;  b=2 м;  c=3 м;

m=32 кНм; F=30 кН; q=10 кН/м;

#  р  = 160МПа=160Мнм2;

#  с  = 100МПа=100Мнм2.

# Рис.7

Решение

1.Определение усилий в стержнях

# Для определения усилий в стержнях разрежем стержни и в местах разрезов приложим неизвестные пока усилия, предполагая, что они вызывают растяжение (рис.8). После этого составляем три уравнения равновесия:

Сумма проекций всех сил на горизонтальную ось x

Fx=0:    N1·sin 450 +  N2·sin 450=0;                                 N1  = N2.

Сумма моментов  всех сил относительно точки B

MB=0:  F·2, 4   q·5· (5/2+2, 4)  m  N3 · (2+3+2, 4) =0;

 30·2, 4   10·5· (4, 9) 32  N3 · (7, 4) =0;

  349   N3 ·7, 4=0;

N3 = −3497,4= 47,162 кН =   47, 2 кН;                N3 =    47, 2 кН.

Сумма моментов  всех сил относительно точки D

MD=0: F· (2, 4+2, 4+2+3) + N1·cos 450 · (2, 4+2+3) +N2·cos 450 · (2, 4+2+3) +

+q·5·5/2  m=0;

 30·9, 8 + 2N1·cos 450 · (7, 4) + 10·12, 5 32=0;

N1·10, 465 201 =0;

N1 = 20110,465= 19, 2069 кН = 19, 2 кН;                N1 = N2 = 19, 2 кН.

# Рис.8

## Проверяем правильность вычисления опорных реакций (сумма проекций всех сил на вертикальную ось z должна быть равна 0)

Fz= F  N1·cos 450  N2·cos 450  – q·5– N3 = 30– 2·19, 2·0,707– 10·5–( 47, 2 )=

= 77, 2 – 77, 15=0, 05=0.

Из полученных результатов видим, что первый и второй стержни испытывают растяжение, а третий – сжатие.

2.Подбор сечений стержней из условия прочности по методу допускаемых напряжений при растяжении-сжатии

Условие прочности при растяжении или сжатии по нормальным напряжениям по методу  допускаемых напряжений имеет вид:

 =NA≤ [].                                                                      (1)

В этой формуле:  истинное или рабочее нормальное напряжение;

Nпродольная сила в стержне; Aплощадь поперечного сечения этого стержня;  [ ]  допускаемое нормальное напряжение.

# Условие прочности позволяет выполнить три вида расчета:

# 1.Проектный расчет. По заданной нагрузке определяют продольную силу N и из

# условия прочности находят величину требуемой площади поперечного сечения

# Aтреб≥N[σ].

2.Определение допускаемой нагрузки. По известной площади и  допускаемому

напряжению определяют наибольшую величину допускаемой нагрузки

N  [σ]A=[N].

3.Проверочный расчет. По известным значениям  N, A, []   проверяют

выполнение условия прочности.

Переходим к определению размеров поперечных сечений стержней.

A1треб≥N1[σр]=19,2⋅10−3Мн160Мнм2=12,0⋅10−5м2.

Но, с другой стороны,  A1=πd124.  Приравнивая A1=A1треб, получаем

πd122≥12,0⋅10−5м2.

Откуда d1≥4⋅12,0⋅10−5м23,14=1,23639⋅10−2м=1,23639см=1,2см=12мм.

Принимаем d1 =  d2 = 1,2 см.

Для третьего стержня  A3треб≥N3[σc]=47,2⋅10−3Мн100Мнм2=4,72⋅10−4м2.

# Приравнивая A3=A3треб, получаем  πd324≥4,72⋅10−4м2. d3≥4⋅4,72⋅10−4м23,14=2,45209⋅10−2м=2,45209см=2,5см=25мм.

# Принимаем d3 = 2,5 см.

3.Проверка прочности стержней

Фактическая площадь поперечного сечения первого и второго стержней

A1факт=πd124=3,14⋅1,2см24=1,1304см2=1,13см2=1,13⋅10−4м2,

тогда рабочее нормальное напряжение

σ1=σ2=N1A1факт=19,2⋅10−3Мн1,13⋅10−4м2=169,91МПа=170МПа≥[σр]=160МПа.

Из полученного результата устанавливаем, что стержни перегружены. Определяем величину перегрузки

δ=[σр]−σ[σр]⋅100  = 160−170160⋅100  = 6,55  > 5  .

Замечание. По методу расчета по допускаемым напряжениям возможна

перегрузка стержней  в пределах 5 %.

Увеличиваем диаметры первого и второго стержней d1 =  d2 = 1,4 см.

A1факт=πd124=3,14⋅1,4см24=1,5386см2=1,54см2=1,54⋅10−4м2, тогда рабочее нормальное напряжение

σ1=σ2=N1A1факт=19,2⋅10−3Мн1,54⋅10−4м2=124,675МПа=125МПа<[σр]=160МПа.

Условие прочности выполняется.

Окончательно принимаем d1 =  d2 = 1,4 см.

Фактическая площадь поперечного сечения третьего стержня

A3факт=πd324=3,14⋅2,5см24=4,906253,14см2=4,91⋅10−4м2, тогда рабочее нормальное напряжение

σ3=N3A3факт=−47,2⋅10−3Мн4,91⋅10−4м2= 96, 130МПа=  96, 1МПа.

│3│= 96, 1МПа <  с  = 100МПа.

Условие прочности выполняется. Окончательно принимаем d3 = 2, 5 см.

# Задача 2

Для заданного поперечного сечения, состоящего из прокатных профилей (рис.9), требуется:

1.Определить положение центра тяжести. Построить централь-

ные оси.

2.Найти величины осевых и центробежного моментов инерции

относительно центральных осей.

3. Определить направление главных центральных осей.

4. Найти величины осевых моментов инерции относительно

главных центральных осей.

5.Вычертить сечение в масштабе на миллиметровке формата А4

и указать на нем все размеры в числах и все оси.

Рис.9

Исходные данные: пластина  200  20 равнобокий уголок  16016012.

Решение

Будем считать, что пластина  фигура I, а равнополочный уголок фи-гура II. Используя справочные таблицы, выписываем данные для каждой фигуры.

# Фигура I пластина 20020

# b=20 мм =2см;      h=200 мм =20 см;

A1= b h= 2∙20см2=40 см2;

Jy1I=bh312=2см⋅(20см)312=1333,333см4=1333см4;

Jz1I=b3h12=(2см)320см12=13,33333см4=13,33см4;

# Jy1z1I=0.

# Фигура II  равнополочный уголок 16016012

# b=160 мм =16см;

d=12 мм =1, 2 см;

# A2= 37, 4 см2;

# z0=4, 39см;

# Jy2II=Jz2II=913см4;

Jy2z2II=537см4.

# Здесь и в дальнейшем  A1, A2  соответственно площади первой и второй фигур, A  площадь составной фигуры (общая площадь). Верхние индексы I , II у моментов инерции соответствуют номерам фигур, их отсутствие означает, что определяется момент инерции всего сечения. Например, Jy1I− момент инерции первой фигуры относительно оси y1; Jy2z2II− центробежный момент инерции второй фигуры относительно осей y2, z2.

Замечание. В справочных таблицах значения центробежного момента инерции

уголка приводятся без учета знака. Знак центробежного момента

инерции можно выбрать в соответствии с рис.10.

Jyz>0                   Jyz<0                       Jyz<0                    Jyz>0

Рис.10

Используя приведенные выше справочные данные, вычерчиваем сечение в масштабе с указанием всех осей и необходимых размеров в сантиметрах (рис.11). На рис.11 в рамках показаны размеры, взятые из справочных данных, остальные получены в ходе расчета.

1.Определение положения центра тяжести. Построение центральных осей

Определяем координаты точек С1 и С2  относительно системы z1C1y1.

Точка С1:  yC1 =0;  zC1 =0.

Точка С2 :   yC2=22+4,39=5,39см;  zC2=202−4,39=5,61см.

Общая площадь фигуры      A=A1+A2=40+37,4=77,4см2.

Координата центра тяжести по оси  y

yC=A1yC1+A2yC2A=(40⋅0+37,4⋅5,39)см377,4см2=201,586см377,4см2=2,60465см=2,60см.

Координата центра тяжести по оси z

zC=A1zC1+A2zC2A=(40⋅0+37,4⋅5,61)см377,4см2=209,814см377,4см2=2,71059см=2,71см.

Проводим центральные  оси  y C , z C  параллельно осям y 1 , z1 , как это показано на рис.11.

Рис.11

Замечание. Центр тяжести составной фигуры (точка С) всегда должен лежать на

прямой линии, соединяющей точка С1 и С2 (см. рис.11).

Теперь  y C, z C  основная система координат.

2.Определение величин осевых и центробежного моментов инерции

относительно центральных осей

Момент инерции составной фигуры относительно оси y C равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

JyС=JyCI+JyCII.

Момент инерции первой  фигуры относительно оси y C равен моменту инерции относительно оси y 1 плюс площадь этой фигуры на квадрат расстояния между осями y 1 и y C (используем формулы параллельного переноса осей)

JyCI=Jy1I+A1a12=1333+40⋅2,712=1626,8см4=1627см4;

a1=zC1−zC=0−2,71см=−2,71см (см. рис.11).

Момент инерции второй фигуры относительно оси y C

JyCII=Jy2II+A2a22=913+37,4⋅2,92=1227,5см4=1228см4;

a2=zC2−zC=5,61см−2,71см=2,9см (см. рис.11).

JyC=1627+1228=2855см4=2860см4.

Момент инерции составной фигуры относительно оси z C равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

JzC=JzCI+JzCII.

JzCI=Jz1I+A1b12=13,33+40⋅2,62=284см4;

b1=yC1−yC=0−2,60см=−2,6см (см. рис.11).

Момент инерции второй фигуры относительно оси y C

JzCII=Jz2II+A2b22=913+37,4⋅2,792=1204см4;

b1=yC2−yC=5,39см−2,60см=2,79см (см. рис.11).

JzC=284+1204=1488см4=1490см4.

Центробежный момент инерции составной фигуры относительно осей    y C, z C равен сумме центробежных моментов инерции первой и второй фигур

JyCzC=JyCzCI+JyCzCII.

JyCzCI=Jy1z1I+A1a1b1=0+40⋅(−2,71)⋅(−2,6)=282см4;

JyCzCII=Jy2z2II+A2a2b2=537+37,4⋅2,9⋅2,79=840см4;

JyCzC=282+840=1122см4=1120см4.

Моменты инерции относительно центральных осей найдены

JyC=2860см4;     JzC=1490см4;      JyCzC=1120см4.

3. Определение направления главных центральных осей

Направление главных центральных осей определяется по формуле:

tg2α0=−2JyCzCJyC−JzC=−2⋅11202860−1490=−22401360=−1,6350=−1,64;

2α0=arctg(−1,64)=−58,60;            α0=−58,602=−29,30.

Знак “ –“   показывает, что угол α0откладывается от оси y C по ходу часовой стрелки (для “ + “  –  против хода часовой стрелки).

Проводим главные центральные  оси  u ,v  , как это показано на рис.11.

4. Определение величин осевых моментов инерции относительно

главных центральных осей

# Моменты инерции относительно главных центральных осей вычисляются по следующим формулам:

# Jmaxmin=12(JyC+JzC)±(JyC−JzC)2+4JyCzC2=

=12(2860+1490)±(2860−1490)2+4⋅11202=124350±2625,7;

Jmax=124350+2625,7=3487,85см4=3490см4;

# Jmin=124350−2625,7=862,15см4=860см4.

# Так как   JyCJzC,  то  Ju=Jmax=3490см4;        Jv=Jmin=860см4.

# Наибольший из моментов инерции при повороте осей возрастает, достигая максимального значения, а меньший момент инерции убывает, достигая минимального значения, при этом сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей остается постоянной, т.е.

Ju+Jv=JyC+JzC=const.

Используем последнее соотношение в качестве проверки

# Ju+Jv=3490+860=4350см4;          JyC+JzC=2860+1490=4350см4.

# Задача 3

Для заданных двух схем балок (рис.12,15) требуется:

1.Для каждого участка балки составить выражения поперечных сил (Q) и изги-

бающих моментов(M) , используя метод сечений. Построить их  эпюры.

2.Определить опасное сечение по нормальным напряжениям.

3.Из условия прочности по методу допускаемых напряжений при изгибе

подобрать:

а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение    = 10МПа;

б) для схемы (б) стальную балку двутаврового поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение    = 160МПа.

4. Проверить прочность балок.

Схема а)

Исходные данные:

a=2 м;  b=2 м;  q=10 кН/м;

m=8 кНм; F=15 кН;

  = 10МПа=10Мнм2.

Рис.12

Решение

1.Построение  эпюр поперечной силы Q и изгибающего момента M

Разбиваем расчетную схему балки на участки. Границами участка являются точки приложения сосредоточенных сил, сосредоточенных моментов, точки начала и конца распределенной нагрузки. В нашем примере балка имеет два участка, которые пронумеруем справа налево (рис. 14). Для определения внутренних усилий  необходимо на каждом участке использовать метод сечений, который сводится к следующему.

- Проводим поперечное сечение, которое разбивает балку на  две части;

- Выбираем ту часть балки, на которую действуют известные нагрузки (левую от сечения или правую);

- Составляем выражения для поперечной силы Q и изгибающего момента M,

при этом руководствуемся определением и правилом знаков.

Определение. Поперечная сила Q – это внутренняя сила, численно равная

алгебраической сумме всех внешних сил, действующих по одну

сторону от сечения  перпендикулярно оси балки.

Определение. Изгибающий момент M –это внутренний момент, численно равный

алгебраической сумме моментов всех внешних сил, действующих

по одну сторону от сечения относительно центра тяжести попереч-

ного сечения.

Правило знаков. Поперечная сила в поперечном сечении балки положительная

(Q>0), если  внешние силы (Fвнеш) направлены так, как показано на рис.13.

Изгибающий момент в поперечном сечении балки положителен(M >0), если

моменты внешних сил (Mвнеш) направлены так, как показано на рис.13.

Поперечная сила и изгибающий момент отрицательны, если направления внешних сил и моментов внешних сил противоположны направлениям, указанным на рис.13.

Рис.13

Проводим сечение на первом участке и рассматриваем правую от сечения часть балки (рис.14), т.к. слева от сечения опорные реакции неизвестны.

I участок 2≥x1≥0(сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения

Q(x1)=  F + qx1=  15 + 10x1(уравнение прямой линии).

Здесь  qx1   равнодействующая сила распределенной нагрузки q, расположенная справа от сечения посредине участка длиной x1.

Определяем значения Q на границах участка

Q(0)=  15 + 10 · 0=  15 кН (значение на правой границе участка);

Q(2)= 15 + 10 ·2=5 кН  (значение на левой границе участка).

Поскольку поперечная сила меняет знак в пределах участка, определяем координату, при которой она обращается в нуль (в этом сечении  изгибающий момент принимает экстремальное значение):

Q(x0)=  15 + 10x0=0;    x0=15/10=1,5 м.

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x1) =Fx1−qx1x12=15x1−10x122=15x1−5x12(уравнение квадратичной параболы).

Определяем значения M на границах участка и в найденной точке x0

M(0)=0 (значение на правой границе участка) ;

M(1,5)= 1,5·(15 – 5·1,5)=11,25 кНм=11,3 кНм (значение  в точке x0);

M(2)=2·(15 – 5·2)=10 кНм (значение на левой границе участка).

II участок 4≥x2≥2 (сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения

Q(x2)=  F + q·2=  15 + 10·2= 5 кН (прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x2) =Fx2−q2(x2−1)−m= 15x2  20 (x21) – 8 =  5x2 + 12 (уравнение прямой).

M(2)=  5 ·2 + 12= 2 кНм (значение на правой границе);

M(4)=  5 ·4 + 12=  8 кНм (значение на левой границе).

# Замечание. В строительных организациях эпюра изгибающих моментов строит-

# ся на растянутом волокне, поэтому на эпюре M вместе со знаком

# пунктиром показаны положения растянутых волокон.

Рис.14

# Замечание. Длину балки, а также эпюры поперечных сил и изгибающих

# моментов  необходимо вычертить в масштабе. Приведем один из

# возможных вариантов: масштаб длины балки 1 см : 0,5м;

# масштаб оси Q   1 см : 10 кН; масштаб оси M   1 см : 5 кНм.

2.Определение опасного сечения по нормальным напряжениям

Определение. Сечение, в котором изгибающий момент принимает наибольшее по абсо-

лютной величине значение, называют опасным сечением балки по нормаль-

ным напряжениям.

В опасном сечении Mmax=11,3 кНм = 11,310-3 МНм (сечение B на рис.14).

3.Подбор сечения балки по методу допускаемых напряжений при изгибе

Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям по методу  допускаемых напряжений имеет вид:

max=MmaxWy≤ [].                                                                      (2)

В этой формуле:max  максимальное нормальное напряжение;

Mmax  наибольшее по абсолютной величине значение изгибающего момента (определяется по эпюре изгибающих  моментов);

Wy  момент сопротивления относительно оси y(горизонтальная ось);

[ ]  допускаемое нормальное напряжение.

Момент сопротивления  относительно оси y

Wy=Jyzmax,                                                                                (3)

где Jy– момент инерции относительно оси y;  zmax– максимальное расстояние, измеряемое по оси z от центра тяжести до крайних точек поперечного сечения.

# Применяя условие прочности, можно выполнить три вида расчета:

# 1.Проектный расчет. По заданной нагрузке определяют наибольший изгибающий момент Mmax и из условия прочности находят величину требуемого момента сопротивления по формуле:          Wyтреб≥Mmax[σ].                                                      (4)

Размеры сечения подбирают из условия: Wy=Wyтреб, где момент сопротивления Wy определяется через размеры поперечного сечения по формуле (3) или по спра-вочным таблицам для прокатных профилей.

2.Определение допускаемой нагрузки. По известному моменту сопротивления и  допускаемому напряжению находят наибольшую величину изгибающего момента

Mmax [σ]Wy=[Mmax].

3.Проверочный расчет. По известным значениям  Mmax, Wy, []   проверяют

выполнение условия прочности (2).

Используя неравенство (4), определяем требуемую величину момента сопротивления          Wyтреб≥Мmax[σ]=11,3⋅10−3МНм10МНм2=11,3⋅10−4м3.

Момент сопротивления Wy круглого сечения диаметра d (см. справочные таблицы)     Wy=πd332.

Приравнивая Wy и Wyтреб, получаем  πd332  11, 310-4 м3

Откуда находим диаметр d

d  332⋅11,3⋅10−4м33,14=0,22582 м = 0, 226 м = 22, 6 см.

Принимаем диаметр d = 22, 6 см.

4.Проверка прочности балки

Проверяем выполнение условия прочности. С этой целью вычисляем фактический момент сопротивления

Wyфакт=πd332=3,14⋅(0,226м)332=1,13267⋅10−3м3=1,13⋅10−3м3.

Находим максимальное нормальное напряжение σmax=MmaxWyфакт=11,3⋅10−3МНм1,13⋅10−3м3=10 МНм2=10 МПа=[ ].

Условие прочности выполняется, окончательно принимаем d = 22, 6см.

Схема б)                                                               Исходные данные:

a=2 м;   b=3 м;   c=1 м;    q=15 кН/м;

m=20 кНм;    F=30 кН;

  = 160МПа=160Мнм2.

Рис.15                                Решение

1.Определение поперечных сил (Q) и изгибающих моментов(M).

Построение их эпюр

а) нахождение опорных реакций

Обозначим опоры буквами A и B соответственно и заменим их действие  опорными реакциями (рис.17). Составляем три уравнения

# статики (равновесия), используя правило знаков, показанное на рис.16.

Сумма проекций всех сил на горизонтальную ось x

Fx=0:   −HA=0;  HA=0.

Сумма моментов  всех сил относительно точки A

MA=0: m  q·3(2+1, 5) + RB·5 F·6 =0;

20 15·3·3, 5  + RB·5 30·6 =0;                                        Рис.16

20 157, 5  + RB·5 180 =0;

317, 5 + RB·5=0;                                         RB= 317,55=63,5 кН.

Сумма моментов  всех сил относительно точки B

MB=0:  RA·5+ m + q·3·1, 5 F·1  =0;

  RA·5 + 20 +15·4, 5 30 =0;

  RA·5 + 20 +67, 5  30 =0;

RA·5  57, 5 =0;                                        RA=57,55=11, 5 кН.

## Проверяем правильность вычисления опорных реакций (сумма проекций всех сил на вертикальную ось z должна быть равна 0)

Fz= + RA – q·3 + RB – F = 11,5– 15·3 + 63,5 – 30  =75 – 75=0.

б) определение внутренних усилий

Расчетная схема балки имеет три участка (рис.17).

I участок 0≤x1≤2 (сечение перемещается от левой до правой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков       (см. рис.13) слева от сечения (рис.17)

Q(x1) =  RA =11,5 кН(прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков слева от сечения

M(x1)=  RA x1 = 11,5 x1(уравнение прямой линии);

M(0)=0(значение на левой границе участка);

M(2)= 11,5·2=23 кНм(значение на правой границе участка).

Рис.17

II участок 2≤x2≤5(сечение перемещается от левой до правой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков слева от сечения (рис.17)

Q(x2)= RA – q( x2 2) = 11,5 15( x2 2)=41,5 15 x2 (уравнение прямой линии).

Здесь  q(x2 2)   равнодействующая сила распределенной нагрузки q, располо- женная слева от сечения посредине участка длиной (x2 2);

Q(2)= 41,5 30= 11,5 кН(значение на левой границе участка);

Q(5)= 41,5 15·5=41,5 75 = 33,5 кН(значение на правой границе участка).

Поскольку поперечная сила меняет знак в пределах участка, определяем координату, при которой она обращается в нуль (в этом сечении  изгибающий момент принимает экстремальное значение):

Q(x0) = 41, 5 15x0=0;    x0=41, 5/15=2, 77 м.

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков слева от сечения

M(x2) = RAx2−m−q(x2−2)(x2−2)2=11,5x2−20−15(x2−2)22=

=−20+11,5x2−7,5(x2−2)2(уравнение квадратичной параболы);

M(2)= −20+11,5⋅2−7,5(2−2)2=−20+23=3 кНм (значение на левой границе участка);

M(2,77)= −20+11,5⋅2,77−7,5(2,77−2)2= 7,408 кНм=7,41 кНм;

M(5)= −20+11,5⋅5−7,5(5−2)2=  – 30 кНм (значение на правой границе участка).

Рис.18

III участок 1≥x3≥0(сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения (см. рис.17), т.к. справа меньше сил.

Q(x3)= F = 30 кН(прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x3)= – F x3  =  30x3  (уравнение прямой линии);

M(0)= 0 кНм (значение на правой границе участка);

M(1)=  30 кНм (значение на левой границе участка).

Используя полученные значения, строим в масштабе эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, как показано на рис.18.

2.Определение опасного сечения по нормальным напряжениям

В опасном сечении  Mmax   =30 кНм = 3010-3 МНм (сечение B на рис.18).

3.Подбор сечения балки  из прокатного профиля по методу

допускаемых напряжений

Из условия прочности (2) определяем требуемую величину момента сопротивления

Wyтреб≥Мmax[σ]=30⋅10−3МНм160МНм2=1,875⋅10−4м3=1,875⋅10−4⋅106см3=187,5см3.

По сортаменту прокатной стали для двутаврового сечения ближайшим к Wyтреб является значение момента сопротивления Wy=184 см3  (двутавр №20).

- Проверка прочности балки

Для двутавра №20 Wyфакт=184см3=184·10-6 м3;

проверяем выполнение условия прочности:

σmax=MmaxWyфакт=30⋅10−3МНм184⋅10−6м3=163,049 МПа=163 МПа [ ] =160 МПа.

На основании полученного результата устанавливаем, что балка перегружена. Определяем величину перегрузки

δ=[σ]−σmax[σ]100 =160−163160⋅100 =1,88  <5%.

Условие δ≤5% выполняется, поэтому  окончательно выбираем двутавр №20.

# Задача 4

Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рис.19, сжимается продольной силой  F, приложенной в точке К. Требуется:

1.Вычислить величины роверить прочность балок.                                              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в

поперечном сечении, выразив величины этих напряжений  через F.

2. Из условий прочности  найти допускаемую нагрузку F при заданных

значениях допускаемых  нормальных напряжений для чугуна на сжатие  с  и

на растяжение   р .

Исходные данные:

a=4 см;  b=6 см;

 с  = 160МПа=160Мнм2;

 р  = 40МПа=40Мнм2.

Рис.19

Решение

Будем считать, что пластина  фигура I, а полукруг фигура II. Используя справочные таблицы, выписываем данные для каждой фигуры.

# Фигура I прямоугольник 4см6 см

# b=4см;      h=6 см;     A1= b h= 4∙6см2=24 см2;

Jy1I=bh312=4см⋅(6см)312=72см4;

Jz1I=b3h12=(4см)36см12=32см4.

# Фигура II  полукруг, диаметра d=2b=12см

# z0=0, 212d =0, 212∙12см=2, 544=2, 54см;

A2=πd28=3,14⋅(12см)28=56,52см2=56,5см2;

Jy2II=0,0245d4=0,0245⋅(12см)4=508,032см4=508см4;

Jz2II=0,00687d4=0,00687⋅(12см)4=142,456см4=142см4.

Нормальные напряжения в случае внецентренного сжатия находятся по формуле:

σ=−FA1+yKyiz2+zKziy2 .                                                                     (5)

В этой формуле:  величина нормального напряжения в любой точке сечения c координатами  y, z;

F величина внецентренной силы, приложенной в точке K;                                      A  площадь поперечного сечения;

yK, zK  координаты точки приложения силы, взятые относительно главных

центральных осей заданного сечения;

# iy2, iz2   квадраты радиусов инерции, которые определяются по формулам:

iy2=JyA,  iz2=JzA.

Используя приведенные выше справочные данные, вычерчиваем сечение в масштабе с указанием всех осей и необходимых размеров в сантиметрах (рис.20). На рис.20 в рамках показаны размеры, взятые из справочных данных, остальные получены в ходе расчета.

1.Вычисление величин роверить прочность балок.                                              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в поперечном сечении

а) определение положения центра тяжести. Построение главных

центральных осей

Составная фигура имеет ось симметрии  y(рис.20), которая является главной центральной осью. Вторую главную центральную ось проведем после опреде-ления положения центра тяжести, который находится на оси симметрии y.

Определяем координаты точек С1 и С2  относительно системы z1C1y1.

Точка С1:    yC1 =0.        Точка С2 : yC2=42+2,54=4,54см.

Общая площадь фигуры  A=A1+A2=24+56,5=80,5см2=80,5⋅10−4м2.

Координата центра тяжести по оси  y

yC=A1yC1+A2yC2A=(24⋅0+56,5⋅4,54)см380,5см2=256,51см380,5см2=3,1864см=3,19см.

Проводим через точку С главную центральную ось  z.

Теперь  y, z  основная система координат (рис.20).

б) определение моментов инерции и квадратов радиусов инерции

относительно главных центральных осей

Момент инерции составной фигуры относительно оси y  равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

Jy=JyI+JyII=Jy1I+Jy2II=72+508=580см4.

Вычисляем квадрат радиуса инерции относительно оси y

# iy2=JyA=580см480,5см2=7,20497см2=7,20см2;                             iy2=7, 20см2.

Рис.20

Момент инерции составной фигуры относительно оси z  равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

Jz=JzI+JzII.

Момент инерции первой фигуры относительно оси z

JzI=Jz1I+A1b12=32+24⋅3,192=276,226см4=276см4;

b1=yC1−yC=0−3,19см=−3,19см (см. рис.20).

Момент инерции второй фигуры относительно оси z

JzII=JzII+A2b22=142+56,5⋅1,352=244,971см4=245см4;

b1=yC2−yC=4,54см−3,19см=1,35см (см. рис.20);

# Jz=276+245=521см4.

Вычисляем квадрат радиуса инерции относительно оси  z

iz2=JzA=521см480,5см2=6,47205см2=6,47см2;                                    iz2=6, 47см2.

в) определение координат точки K, в которой приложена сила F

# yK = 42+3,19=5, 19см;     zK = +62=3см (см. рис.20).

# г) нахождение положения нейтральной линии

Отрезки, отсекаемые нейтральной линией, определяются по следующим формулам:

# ay=−iz2yK=−6,47см2−5,19см=1,2466см=1,25см (на рис.20отрезок СM);

# az=−iy2zK=−7,2см23см=−2,4см (на рис.20отрезок СL).

Проводя через точки M и L прямую, получаем нейтральную линию (Н.Л.)

(см. рис.20).

д) определение координат опасных точек и роверить прочность балок.                                              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000наибольших растягивающих и

сжимающих напряжений

Определение. Опасными точками поперечного сечения являются точки, в кото-

рых возникают наибольшие напряжения.

Опасные это точки, наиболее удаленные от нейтральной линии.

На рис.20  это точки K(точка приложения силы) и D.

Определяем их координаты.

# Точка K:    yK= 5, 19см;            zK =3см (см. рис.20).

# Точка D:      yD=4, 3см;        zD =2, 5см (см. рис.20).

# Координаты точки D найдены графически, т.е. измерены расстояния от точки C до точки D по оси y и оси z. Полученный результат умножили на масштабный коэффициент (чертеж поперечного сечения должен быть выполнен в масштабе).

Нормальные напряжения в точке K

σK=−FA1+yKyKiz2+zKzKiy2=−F80,5⋅10−4м2[1+(−5,19см)(−5,19см)6,47см2+

+(3см)(3см)7,2см2]=−6,4132F80,5⋅10−4м2=−796,67F1м2=−797F1м2(сжатие).

Нормальные напряжения в точке D

σD=−FA1+yKyDiz2+zKzDiy2=−F80,5⋅10−4м2[1+(−5,19см)(4,3см)6,47см2+

+(3см)(−2,5см)7,2см2]=−−3,49097F80,5⋅10−4м2=433,66F1м2=434F1м2(растяжение).

2. Определение  допускаемой нагрузки F из условий прочности  на растяжение и сжатие

Условие прочности на сжатие имеет следующий вид: σK≤σс.

σK=797F1м2≤160Мнм2;F≤160Мнм2⋅1м2797=0,2075Мн=0,208Мн=208кН.

Условие прочности на растяжение имеет следующий вид: σD≤σр.

σD=434F1м2≤40Мнм2;F≤40Мнм2⋅1м2434=9,2166⋅10−2Мн=9,22⋅10−2Мн=92,2кН.

Из двух неравенств   F≤208кН и F≤92,2кН выбираем меньшее значение силы.

Допускаемая нагрузка    F=92,2кН.

# Задача 5

Стальной стержень длиной  l  сжимается силой F (рис.21). Требуется:

1. Из условия устойчивости подобрать размеры поперечного сечения при

допускаемом напряжении   =160МПа. Расчет проводить

последовательными приближениями, предварительно

задавшись величиной коэффициента    ,5. Если гибкость

стойки в первом приближении окажется меньше 50, необхо-

димо длину стойки увеличить в 2 раза, а при гибкости более

150 уменьшить в 2 раза. Проверить выполнение условия

устойчивости.

2. Определить величину критической силы.

3. Найти значения допускаемой нагрузки и  коэффициента

запаса устойчивости.

Исходные данные:

# l=2 м =200см;   F=200 кН=0, 2 МН;

#    = 160МПа=160Мнм2.

Рис.21                                             Решение

Условие устойчивости при центральном  сжатии по методу  допускаемых

напряжений имеет вид:

 =FA≤ϕσ ,                                                           (6)

где    нормальное напряжение;F   величина сжимающей силы;

A   площадь поперечного сечения стержня (рис.21);

[]  допускаемое нормальное напряжение на центральное сжатие;

  коэффициент продольного изгиба центрально-сжатых элементов (коэффици-     ент понижения основного допускаемого напряжения).

# Применяя условие устойчивости, можно выполнить три вида расчета:

1.Проектный расчет. По заданной нагрузке F и  допускаемому напряжению

# находят величину требуемой площади поперечного сечения методом

# последовательных приближений, начиная со значения  =0,5 (0<ϕ<1)

# Aтреб≥Fϕ[σ].                                                                   (7)

2.Определение допускаемой нагрузки. По известной площади и  допускаемому

напряжению определяют величину допускаемой нагрузки

F≤ϕ[σ]A=[F].                                                         (8)

3.Проверочный расчет. По известным значениям  F, A, [] и   проверяют

выполнение условия устойчивости (6).

Величина критической силы (Fкр ) определяется по следующим формулам

π2EJmin(μl)2, если   пред	           формула Эйлера;

Fкр=

A (a  b), если  < пред     формула Тетмайера – Ясинского,

где E модуль нормальной упругости (справочная величина); Jmin минимальный

момент инерции; l расстояние между опорами;

λ гибкость стержня;    λ=μlimin;                                                                              (9)

imin минимальный радиус инерции   imin=JminA;

  коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления

стержня. Его значения приведены на рис.22;

пред  предельная гибкость стержня (пред =100 для стали Ст3 и пред =70 для дерева);

a,b коэффициенты, используемые в формуле Тетмайера–Ясинского

(a =310Мнм2, b =1,14Мнм2 – для стали Ст3).

Коэффициент запаса устойчивости

kу=Fкр[F].	    (10)

 =1     =2    =0,5        =0,7           =1

Рис.21

- Определение размеров поперечного сечения (номера прокатного профиля) методом последовательных приближений

Используя формулу (7) и значения F и  [ ], получаем

Aтреб≥Fϕ[σ]=0,2МНϕ⋅160МНм2=0,00125м2ϕ=12,5см2ϕ ,    Aтреб≥12,5см2ϕ.                 (11)

Выразим гибкость стержня  через Aтреб.

Площадь сечения A=3a2, т.е. a2=A3 или a=A3.

Минимальный момент инерции и минимальный радиус инерции

Jmin=Jy=3a⋅a412=a44=14A3A3=A236;  imin=JminA=A236A=A6, тогда

λ=μlimin=1⋅200см⋅6A=1⋅200см⋅6A=1200смA.

Приравнивая A=Aтреб, получаем          λ=1200смAтреб.                                                  (12)

Формулы (11) и (12) используем в методе последовательных приближений.

Замечание. Для прокатных профилей (двутавр и швеллер) из справочных таблиц

по требуемой площади определяют номер профиля, минимальный

момент инерции (Jmin) и минимальный радиус инерции (imin ), а для

определения гибкости стержня используют формулу (9).

I шаг. ϕ1=0,5;  Aтреб≥12,5см20,5=25см2; λ=1200см25см2=240>150.

В соответствии с условием задачи уменьшаем длину стержня в два раза, тогда

гибкость уменьшится тоже в два раза  λ=120  (λ=600смAтреб).

Используя таблицу 6, по значению λ=120 находим значение ϕ1'=0,45.

Таблица 6

|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,75 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 |

ϕ1'−ϕ1=0,45−0,5=0,05>0,02; поэтому переходим к следующему шагу.

II шаг. ϕ2=ϕ1+ϕ1'2=0,5+0,452=0,475;

Aтреб≥12,5см20,475=26,3см2; λ=600см26,3см2=116,996=117.

Используя таблицу 6, методом линейной интерполяции определяем 2:

                          

110                      0,52

117	                   2

120	                  0,45

1=120110= 10    1 = 0, 45 0, 52= 0, 07

2=117110= 7      2= 2  0, 52 .

Из пропорции  1 2 =21     находим

2 = Δλ2⋅Δϕ1Δλ1;         2  0, 52 = 7⋅(−0,07)10=−0,049.

Тогда 2= 0, 52  0, 049=0, 471.

ϕ2'−ϕ2=0,471−0,475=0,004<0,02. Расчет закончен. Проверяем выполнение условия устойчивости (6).

Aфакт=26,3см2=26,3⋅10−4м2;                σ=FAфакт=0,2МН26,3⋅10−4м2=76,0456МНм2=76,0МПа>[σу];

[σу]=ϕ2'[σ]=0,471⋅160МПа=75,4МПа,

где [σу]допускаемое напряжение на устойчивость.

Стержень перегружен, определяем величину перегрузки

δ=[σу]−σ[σу]⋅100 =75,4−76,075,4⋅100 =0,796  <5%.

Перегрузка находится в допустимых пределах (δ≤5%), поэтому принимаем

Aфакт=26,3см2=26,3⋅10−4м2;  a=Aфакт3=26,3см23=2,9608см=2,96см;

a=2,96см;       =117;         = 2 = 0, 471.

2. Определение величины критической силы

Так как   =117 > пред=100; то критическую силу определяем по формуле Эйлера

Fкр=π2EJmin(μl)2=3,142⋅2⋅105МНм2⋅19,19⋅10−8м4(1⋅1м)2=0,37841МН=0,378МН=378кН,

где  E= 2⋅105МПа=2⋅105МНм2;  Jmin=a412=(2,96см)412=19,19см4=19,19⋅10−8м4.

3. Нахождение допускаемой нагрузки и коэффициента запаса устойчивости

Используя формулу (8), получаем величину допускаемой нагрузки

F=ϕσAфакт=0,471⋅160МНм2⋅26,3⋅10−4м2=0,198МН=198кН.

Значение коэффициента запаса устойчивости вычисляем по формуле (10)

kу=FкрF=378кН198кН=1,9.

Полученный коэффициент запаса устойчивости находится в требуемых для стали пределах  (1,8≤kу≤3).