Домашнее задание №1

# Расчет цепей постоянного тока

Для электрической схемы, в соответствии с вариантом, по заданным сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа.

- Найти все токи, пользуясь методом контурных токов.

- Проверить правильность решения, применив метод узловых потенциалов, предварительно упростив схему, заменив треугольник сопротивлений R4, R5, R6 эквивалентной звездой. Начертить расчетную схему с эквивалентной звездой и показать на ней токи.

- Определить ток в резисторе R6 методом эквивалентного генератора.

- Определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.

Указания:

- Для пункта 1 предварительно рассчитать число уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

- Вольтметр имеет бесконечно большое входное сопротивление и ток не потребляет. Вольтметр рисовать в схеме при выполнении пункта 5.

- Сопротивления R01, R02, R02 – внутренние сопротивления источников ЭДС. Если сопротивление не заданно, то источник идеальный.

- После расчета токов в схеме с эквивалентной звездой (пункт 3) для определения остальных токов необходимо вернуться к исходной схеме.

- Результаты расчетов токов различными методами свести в таблицу.

## Таблица 1 – Варианты задания №1

| Вар. | Рис. | E1 | E2 | E3 | R01 | R02 | R03 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В |  |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 16 | 8 | 6 | 36 | 1,3 | - | 1,2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |

Схема к домашнему заданию №1

R6

R5

R4

R3

E2

E1, R01

E3, R03

R2

V

R1

Рисунок 16

Домашнее задание №2

Расчет однофазных цепей синусоидального тока

Для заданной цепи синусоидального тока (f=50 Гц), в соответствии с вариантом, определить:

- Токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках (элементах).

- Показание вольтметра, активную (показание ваттметра) и реактивную мощности источника ЭДС.

- Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

Указания:

- Токи (комплексные действующие значения) в ветвях определяются любым расчетным методом.

- Вольтметр имеет бесконечно большое входное сопротивление и ток не потребляет.

- Для пункта 3 записать систему уравнений по законам Кирхгофа в комплексной форме. Проверить их выполнение на векторной диаграмме.

- При составлении баланса реактивных мощностей следует иметь ввиду, что знаки реактивных мощностей у индуктивного и емкостного элемента противоположны.

### Таблица 2 – Варианты задания №2

| Вар | # Рис | E, | # f, | # C1, | # C2, | # C3, |  | # C4, | # L1, | # L2, |  | # L3, | # R1, | # R2, | # R3, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | Гц | мкФ | мкФ |  | мкФ | мкФ | мГн |  | мГн | мГн | Ом | Ом | Ом |
| 16 | 4 | 100 | 50 | - | 1600 | - |  | - | 31,8 | - |  | 95 | 10 | 8 | 10 |

Схемы к домашнему заданию №2

R3

E

R1

R2

W

*

*

L3

C2

L1

V

#### Рисунок 4