Задачи для контрольной работы заочников

v – номер варианта.

Задача 1

Определить плотность и вязкость керосина для хранения на нефтебазе при критических температурах +32 и -41°С,

если βt=(0,000101+0,00001*v) 1/град, ν20=0,0328*10-4 м2/с, ν40=0,0250*10-4 м2/с, ρ20=780кг/м3.

Задача 2

Прямоугольный поплавок с сечением 10х20см плавает в воде.

Определить высоту погруженной в воду части поплавка, если его вес 
(2,5+0,1*v) Н.

Задача 3

После очистки всасывающей линии насосной установки

(l=(10+0,01*v) м, d=(300+v) мм, кпд=η=0,65),

коэффициент местного сопротивления фильтра ξ уменьшился с 40 до 10,

а эквивалентная шероховатость труб кэ – уменьшилась с 1 до 0,1 мм.

Подача насоса Q=0,07м3/с;

Определить годовую экономию электроэнергии от этой операции.

Температура воды 20°С.

Задача 4

По трубопроводу перекачивается нефть плотностью ρ=(900+v)кг/м3 в количестве Q=0,04м3/с. Сечение 2-2 расположено выше сечения 1-1 на 10 м. Диаметры трубы d1=0,3м; d2=0,2м, давления p1=1,5МПа,  р2=1МПа.

Определить потери напора по длине на участке  1-1 до  2-2.

Задача 5

По трубопроводу диаметром 530 мм и длиной (150+v) км запроектирована транспортировка нефтепродукта плотностью 780 кг/м3 со скоростью 1,5 м/с при давлении 5,5 МПа, толщина стенки трубы 0,005 м и допускаемое напряжение материалы трубы 150 МПа, модуль упругости стали Е=200*109Па, коэффициент объемного сжатия керосина 0,6 *10-4 1/ат.  Определить минимальное время закрытия задвижки (время по паспорту задвижки – не более 50 с.). Определить полное давление гидроудара и выяснить произойдет ли разрыв трубопровода в случае, если время закрытия задвижки составит 10 секунд.

Задача 6

Из большого резервуара с тонкими стенками                                                     при постоянном уровне H=(2,5+0,1*v) м над отверстием, из последнего вытекает вода. Диаметр отверстия d0=30 мм. Определить скорость истечения и расход воды.