| Задача № 1 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать (по 5…6 точкам) стоко-затворную характеристику полевого транзистора; - Графически определить ток стока Ic и напряжение затвор-исток Uзи; - Рассчитать напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для области нижних частот; - Определить нижнюю граничную частоту усиления fн.гр. RС=5кОм; R1=300кОм; RИ1=l00Ом; RИ2=100Ом; CР1=10нФ; CР2=1мкФ; CИ=100мкФ; Еп=15В. | VО=-2В; =500мкА/В2 |
| --- | --- |

| Задача № 2 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать схему для расчета рабочего режима; - Определить ток стока Ic, напряжение затвор-исток Uзи, напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU. RС=1кОм; R1=100кОм; R2=300кОм; RИ=300Ом; CИ=100мкФ; Еп=15В, VО=2В; =500мкА/В2 |  |
| --- | --- |

| Задача № 3 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать схему для расчета рабочего режима; - Определить ток стока Ic, напряжение затвор-исток Uзи, напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU. RС=1кОм; R1=300кОм; R2=500кОм; RИ=500Ом; C3=100мкФ; Еп=15В, VО=4В; =500мкА/В2 |  |
| --- | --- |

| Задача № 4 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать схему для расчета рабочего режима; - Определить ток стока Ic, напряжение затвор-исток Uзи, напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU. RС=1кОм; R3=300кОм; RИ=390Ом; CИ=100мкФ; Еп=15В, VО=-5В; =1мА/В2. |  |
| --- | --- |

| Задача № 5 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать схему для расчета рабочего режима; - Определить ток стока Ic, напряжение затвор-исток Uзи, напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU. RС=1кОм; R1=200кОм; R2=300кОм; RИ=390Ом; C3=100нФ; Еп=15В, VО=5В; =1мА/В2. |  |
| --- | --- |

| Задача № 6 Для усилительного каскада на полевом транзисторе: - Нарисовать схему для расчета рабочего режима; - Определить ток стока Ic, напряжение затвор-исток Uзи, напряжение сток-исток Uси и крутизну S; - Нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для расчета его параметров; - Определить основные параметры усилительного каскада Rвх,Rвых,KU. RС=1кОм; R1=300кОм; RИ=390Ом; CИ=100нФ; Еп=15В, VО=-5В; =1мА/В2. |  |
| --- | --- |