1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ

Задание. На вход диодного преобразователя поступает синусоидальное напряжение частотой f = 50 Гц с амплитудным значением Uвх.m. Для заданной схемы преобразователя напряжения (рис. 1) подобрать по справочнику полупроводниковые диоды, построить временные диаграммы напряжения на диодах и на нагрузке, а также тока, протекающего через диоды и нагрузку. Рассчитать амплитудные значения напряжения Uнm и тока нагрузки Iнm.

Предельные, статические и динамические параметры диодов указаны в справочниках [2, 3]. В табл. 1 приведены основные параметры выпрямительных диодов. Варианты заданий в виде значений входного напряжения uвх. и сопротивления нагрузки Rн приведены в табл. 2.

Таблица 1

| № п/п | Параметр | Обозначение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на диоде | Uобр. max | В |
| 2 | Максимально допустимый средний прямой ток диода | Iпр. ср. max | А |
| 3 | Средняя за период мощность, рассеиваемая диодом | Pср. | Вт |
| 4 | Среднее прямое падение напряжение на диоде при заданном среднем значении прямого тока | Uпр. | В |
| 5 | Постоянный обратный ток диода | Iобр. | А |
| 6 | Максимальная рабочая частота диода | f max | Гц |

uВХ

RН

VD1

VD2

2)

Рис. 1. Схемы преобразователей напряжения на диодах

Таблица 2

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Схема | 2 |
| Uвх.m, В | 45 |
| Rн, Ом | 100 |

Методические указания. Перечертить схему преобразователя напряжения. Проанализировать работу схемы, определить состояния диодов (открытое или закрытое) и указать направления протекания токов в схеме для обеих полуволн входного синусоидального напряжения. В соответствии с заданным входным напряжением Uвх.m и сопротивлением нагрузки Rн выбрать по справочнику [2, 3] выпрямительные полупроводниковые диоды с учётом коэффициента запаса по напряжению и по току: Uобр.maх > (1,1…1,2)UVD и Iпр.ср.maх > (1,1…1,2)IVD. Допускается также выбирать универсальные диоды и диоды других типов. Выписать из справочника основные параметры диодов: Uобр.maх (В); Iпр.ср.maх (мА); Pср. (Вт); Uпр. (В); Iобр. (мкА); Tк (оС).

С учётом состояния каждого диода (отперт или заперт) для обеих полуволн входного напряжения (один период работы преобразователя) построить временные диаграммы напряжения и тока для всех элементов. На полученных диаграммах указать амплитудные значения напряжения и тока. Для расчёта амплитудных значений напряжения и тока следует применить законы Кирхгофа, а также использовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) элементов схемы.

Пример решения задачи. В качестве примера решения задачи рассмотрим схему выпрямления переменного напряжения с одним диодом (рис. 2). Исходными данными являются: амплитуда входного синусоидального напряжения Uвх.m = 100 В и сопротивление нагрузки Rн  = 50 Oм.

uвх.

Rн

VD1

Рис. 2

Поскольку на вход преобразователя поступает переменное напряжение, то для решения задачи целесообразно рассмотреть отдельно работу схемы при положительной и отрицательной полуволнах входного напряжения. При положительной полуволне диод VD1 открыт, и через него протекает прямой ток, величина которого ограничивается сопротивлением нагрузки. При отрицательной полуволне диод закрыт и через нагрузку будет протекать незначительный обратный ток Iобр., величина которого определяется типом диода. На рис. 3 приведены схемы замещения для обеих полуволн входного напряжения, на схемах указаны направления токов, протекающих через все элементы и падения напряжения на них.

Рис. 3

Rн

VD1

+

+

+

uн(+)

uVD1(+)

iн(+)

а)

uвх.(+)

Rн

VD1

+

+

+

uн()

uVD1()

iн()

uвх.()

t, с

uвх.

0

t, с

0

t, с

uVD1

0

+

100 В

б)

в)

99,0 В

1,98 А

100 В

1,0 В

1,2 мВ

200 мкА

uн, iн

uн

iн

Для выбора типа полупроводникового диода рассчитаем среднее за период значение тока, протекающего через диод. Для положительной полуволны получим:

,

где T = 1/f – период входного напряжения, с;  = 2/T – угловая частота, рад/c; IVD1m – амплитудное значение тока, протекающего через диод VD1.

Считая диод идеальным элементом, найдём амплитуду тока через диод для положительного полупериода:

.

Тогда среднее значение тока за период будет равно:

.

При отрицательной полуволне диод VD1 закрыт, поэтому амплитудное значение обратного напряжения на диоде будет равно амплитуде входного напряжения:

.

Тогда, с учётом коэффициента запаса по току и напряжению kзап. = 1,2 выберем из справочника выпрямительный диод, удовлетворяющий условиям:

т.е.

Указанным требованиям удовлетворяет кремниевый диффузионный выпрямительный диод марки Д229Г с параметрами: Uобр.maх = 200 В; Iпр.ср.maх = 700 мА; Uпр.ср. = 1 В; Iобр.ср. = 200 мкА; Tк = 85 оС.

На рис. 3,в построены временные диаграммы работы преобразователя с учётом справочных данных диода Д229Г. Т.к., нагрузка активная, то ток нагрузки iн совпадает по форме с напряжением на нагрузке uн. Для расчёта амплитудных значений тока и напряжения всех элементов цепи используем законы Ома и Кирхгофа.

Амплитудное значение напряжения нагрузки для положительной полуволны равно:

,

тогда амплитуда тока в нагрузке:

.

Амплитудное значение напряжения нагрузки для отрицательной полуволны будет равно:

.

Полученные амплитудные значения тока и напряжения нанесены на временные диаграммы работы преобразователя (см. рис. 3,в).

2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТАБИЛИТРОНАХ

Задание. На вход схемы преобразователя напряжения на стабилитронах поступает синусоидальное напряжение частотой f = 50 Гц с амплитудным  значением Uвх.m. Для заданной схемы преобразователя напряжения (рис. 4) подобрать по справочнику полупроводниковые стабилитроны, построить временные диаграммы напряжения на стабилитронах и на нагрузке, а также тока, протекающего через стабилитроны и нагрузку. Рассчитать амплитудные значения напряжения Uнm и тока нагрузки Iнm.

Основные параметры полупроводниковых стабилитронов приведены в справочниках [2, 3] и сведены в табл. 3. Варианты заданий в виде значений входного напряжения uвх, сопротивления нагрузки Rн и напряжения стабилизации Uст приведены в табл. 4.

Таблица 3

| № п/п | Параметр | Обозначение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение стабилизации | Uст.ном | В |
| 2 | Минимальный ток стабилизации | Iст.min | А |
| 3 | Максимальный ток стабилизации | Iст.max | А |
| 4 | Максимально допустимая мощность, рассеиваемая на стабилитроне | Pmax | Вт |
| 5 | Дифференциальное сопротивление стабилитрона | rст | Ом |
| 6 | Температурный коэффициент напряжения стабилизации | ст | %/оС |

uВХ

RН

VD1

VD2

2)

Рис. 4. Схемы преобразователей напряжения на стабилитронах

Таблица 4

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Схема | 2 |
| Uвх.m, В | 55 |
| Rн, Ом | 100 |
| Uст1, В | 36 |
| Uст2, В | 42 |

Методические указания. Перечертить схему преобразователя напряжения на стабилитронах. Проанализировать работу схемы, определить состояния стабилитронов (открытое, закрытое или режим стабилизации) и указать направления протекания токов в схеме для обеих полуволн входного синусоидального напряжения. В соответствии с заданным входным напряжением Uвх.m, сопротивлением нагрузки Rн и напряжениями стабилизации Uст1, Uст2 выбрать по справочнику [2, 3] полупроводниковые стабилитроны с учётом коэффициента запаса по току Iпр.max > (1,1…1,2)IVDпр и Iст.max > (1,1…1,2)IVDст. Выписать из справочника основные параметры выбранных стабилитронов (для рабочей температуры не выше +50 оС): Uст.ном (В); Iст.maх (мА); Iст.min (мА); Pmaх (Вт); постоянное прямое напряжение Uпр (В); постоянный обратный ток Iобр (мкА); дифференциальное сопротивление в режиме стабилизации rст (Ом); температурный коэффициент напряжения стабилизации ст (%/оС); допустимая температура корпуса Tк (оС).

С учётом состояния каждого стабилитрона (отперт, заперт или в режиме стабилизации) для обеих полуволн входного напряжения (один период работы преобразователя) построить временные диаграммы напряжения и тока для всех элементов. На полученных диаграммах указать амплитудные значения напряжения и тока. Для расчёта амплитудных значений напряжения и тока следует применить законы Ома и Кирхгофа, а также использовать ВАХ элементов схемы.

Пример решения задачи. В качестве примера решения задачи рассмотрим схему преобразователя напряжения с одним стабилитроном (рис. 5). Исходными данными являются: амплитуда входного синусоидального напряжения Uвх.m = 20 В, сопротивление нагрузки Rн  = 100 Oм и напряжение стабилизации Uст = 5,6 В.

uвх.

VD1

Рис. 5

Rн

Поскольку на вход преобразователя поступает переменное напряжение, то для решения задачи рассмотрим отдельно работу схемы при положительной и отрицательной полуволнах входного напряжения. При положительной полуволне стабилитрон VD1 будет закрыт до тех пор, пока уровень входного напряжения не достигнет напряжения стабилизации Uст, при котором происходит электрический пробой p-n-перехода и стабилитрон переходит в режим стабилизации напряжения. При этом напряжение на стабилитроне остаётся практически постоянным, а величина тока меняется в соответствии с законом изменения входного напряжения. При отрицательной полуволне стабилитрон открыт и работает аналогично обычному диоду. При этом через него протекает прямой ток, величина которого ограничивается сопротивлением нагрузки. На рис. 6 приведены схемы замещения для обеих полуволн входного напряжения, на схемах указаны направления токов, протекающих через все элементы и падения напряжения на них.

Рис. 6

Rн

VD1

+

+

+

uн(+)

uVD1(+)

iн(+)

а)

uвх.(+)

Rн

VD1

+

+

+

uн()

uVD1()

iн()

uвх.()

t, с

uвх.

0

t, с

0

t, с

uVD1

0

+

20 В

б)

в)

5,6 В

1,0 В

uн, iн

uн

iн

144 мА

190 мА

14,4 В

19,0 В

0,15 В

1,5 мА

Для выбора типа полупроводникового стабилитрона рассчитаем максимальный ток стабилизации и максимальный прямой ток стабилитрона, исходя из заданного сопротивления нагрузки. Для положительной полуволны в режиме стабилизации получим:

.

Для отрицательной полуволны входного напряжения, без учёта падения напряжения на открытом стабилитроне, запишем:

.

Тогда, с учётом коэффициента запаса по току kзап. = 1,1 выберем из справочника силовой стабилитрон с напряжением стабилизации Uст = 5,6 В, удовлетворяющий условиям:

т.е.

Указанным выше требованиям удовлетворяет кремниевый диффузионно-сплавной стабилитрон средней мощности марки 2С456А с параметрами:    Uст.ном = 5,6 В; Iст.min = 3 мА; Iст.maх = 167 мА;  Pmax = 1 Вт; Uпр = 1 В; Iобр = 1,5 мА; rст = 7 (Ом); ст = 0,05 %/оC; Tк = 125 оС.

На рис. 6,в построены временные диаграммы работы преобразователя с учётом справочных данных стабилитрона 2С456А. Т.к., нагрузка активная, то ток нагрузки iн совпадает по форме с напряжением на нагрузке uн. Для расчёта амплитудных значений тока и напряжения всех элементов цепи используем законы Ома и Кирхгофа.

Амплитудное значение напряжения нагрузки для положительной полуволны равно в режиме стабилизации:

,

тогда амплитуда тока в нагрузке:

.

Для положительной полуволны на участке закрытого состояния через стабилитрон протекает незначительный обратный ток, поэтому напряжение на нагрузке найдём по закону Ома:

Для отрицательной полуволны с учётом прямого падения напряжения на  открытом стабилитроне амплитудное значение напряжения нагрузки равно:

,

тогда амплитудное значение тока в нагрузке:

.

Полученные амплитудные значения тока и напряжения нанесены на временные диаграммы работы преобразователя (см. рис. 6,в).

3 УСИЛИТЕЛЬ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Задание. На вход усилителя на биполярном транзисторе поступает синусоидальное напряжение частотой f = 1000 Гц с амплитудным  значением Uвх.m. Для заданной схемы транзисторного усилительного каскада (рис. 7) на семействе выходных ВАХ построить линию нагрузки по постоянному току (ЛНПТ) и временные диаграммы токов, протекающих через все элементы схемы и напряжений на элементах с указанием на графиках их амплитудных значений.

Рис. 7. Схемы усилительных каскадов на биполярных транзисторах

uВХ

RН

VT

EИП

+

4)

Таблица 6

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Тип транзистора | КТ3108 |
| Схема | 4 |
| Eип, В | 9 |
| Eсм, В | - |
| Uвх.m, мВ | 1200 |
| Rн, кОм | 0,15 |

Основные параметры полупроводниковых биполярных транзисторов приведены в справочниках [4, 5, 8] и сведены в табл. 5. Тип биполярного транзистора VT, напряжения источников питания Eип и смещения, амплитуда входного напряжения Uвх.m и сопротивление нагрузки Rн приведены в табл. 6. Входные и выходные ВАХ биполярных транзисторов приведены в прил. 2.

Методические указания. Перечертить схему усилительного каскада на биполярном транзисторе. Указать тип транзистора VT на схеме и направления протекания токов через все элементы в схеме для обеих полуволн входного синусоидального сигнала. Из справочника [4, 5] перечертить семейство входных и выходных ВАХ заданного транзистора, выписать основные параметры транзистора: Iк.max (А), Pк.max (Вт), Uкэ.max (В), h21э, Iкб0 (мкА), Uкэ.нас (В).

Таблица 5

| № п/п | Параметр | Обозначение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимое обратное напряжение коллектор-база | Uкбо.max | В |
| 2 | Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер | Uкэ.max | В |
| 3 | Максимально допустимый постоянный ток коллектора | Iк.max | А |
| 4 | Максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая коллектором | Pк.max | Вт |
| 5 | Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером | h21э | - |
| 6 | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Uкэ.нас | В |
| 7 | Постоянный ток базы в режиме насыщения | Iб.нас | А |
| 8 | Постоянный ток коллектора в режиме насыщения | Iк.нас | А |
| 9 | Обратный ток коллектора | Iкбо | А |
| 10 | Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | fгр. | Гц |

Примечание. В случае отсутствия в справочнике ВАХ для указанного в задании транзистора следует выбрать входные и выходные ВАХ транзистора с максимально близкими по величине основными параметрами: Uкэ.max, Iк.max, Pк.max, h21э, Iкбо, Uкэ.нас.

Проанализировать работу схемы усиления для положительной и отрицательной полуволн входного синусоидального напряжения. Если в схеме отсутствует источник начального смещения рабочей точки, то необходимо учесть появление искажений синусоидального сигнала.

Используя уравнение линии нагрузки по постоянному току

,

построить её на графике выходных ВАХ. Для этого достаточно двух точек: при Iк = 0, Uкэ = Eип – первая точка линии; при Uкэ= 0,   вторая точка ЛНПТ. Точка пересечения линии нагрузки с выходной ВАХ, соответствующей постоянной составляющей тока базы Iб0, определит рабочую точку транзистора. Ей будет соответствовать постоянная составляющая тока коллектора Iк0 и постоянная составляющая напряжения коллектор-эмиттер Uкэ0. Постоянная составляющая тока базы в режиме покоя Iб0 определяется по входной ВАХ по заданному напряжению смещения Eсм. Так как для транзисторов входные характеристики расположены близко друг от друга, то в качестве рабочей входной ВАХ можно принять одну из статических характеристик, соответствующую активному режиму, например характеристику для напряжения коллектор-эмиттер Uкэ = 5 В. Из графика входной ВАХ найти базовый ток покоя Iб0 соответствующий заданному напряжению смещения Uбэ0 = Eсм. При отсутствии источника смещения ток базы покоя равен нулю.

С учётом типа транзистора (n-p-n или p-n-p) для обеих полуволн входного напряжения (один период работы усилителя) построить временные диаграммы напряжений uвх, uкэ, uн и токов iб, iн. На полученных диаграммах указать амплитудные значения напряжения и тока. Для расчёта амплитудных значений напряжения и тока следует использовать ВАХ элементов схемы.

uвх

VT

Eип

+

Rн

iн

iэ

iб

uн

uкэ

Рис. 8

Пример решения задачи. В качестве примера решения задачи рассмотрим схему усилительного каскада с транзистором n-p-n типа при отсутствии начального смещения рабочей точки (рис. 8). Исходными данными являются: транзистор KT315, амплитуда входного синусоидального напряжения Uвх.m = 0,6 В, сопротивление нагрузки Rн  = 250 Oм и напряжение питания Eип = 10 В. В соответствии с типом транзистора и способом его включения с схему на рис. 8 показаны направления токов и падений напряжения. Отсутствие начального смещения в цепи базы означает, что будет усиливаться только положительная полуволна входного сигнала, при которой переход база-эмиттер смещается в прямом направлении. Отрицательная полуволна входного сигнала усиливаться не будет, поскольку при обратном смещении коллекторного и эмиттерного переходов транзистор входит в режим отсечки.

На рис. 9,а и б изображены входная и семейство выходных ВАХ транзистора КТ315А. Параметры транзистора: высокочастотный кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор малой мощности n-p-n-типа; Uкэ.max = 25 В;   Iк.max = 100 мА; Pк.max = 150 мВт; h21э = 20…90; Iкбо = 1 мкА; Uкэ.нас = 0,4 В;          Tк = 373 оК.

Построим на семействе выходных ВАХ транзистора (рис. 9,б) ЛНПТ по двум точкам: Iк = 0, Uкэ = Eип = 10 (В) – первая точка линии; при Uкэ= 0,  = 10/250 = 0,04 (A)  вторая точка.

Поскольку смещение рабочей точки отсутствует (нет источника в цепи базы), то ток базы покоя равен нулю Iб0 = 0, и следовательно, ток коллектора покоя тоже близок к нулю Iк0 = 0. Тогда постоянная составляющая напряжения коллектор-эмиттер в режиме покоя Uкэ0 = 10 (В). Рабочая точка «A» транзистора, соответствующая режиму покоя, указана на обеих ВАХ (рис. 9).

На выходной ВАХ выполнено дополнительное построение линии, которая соответствует току базы Iбm(+) = 12 (мкА) при амплитудном значении положительной полуволны входного напряжения. Пересечение этой прямой с ЛНПТ определяет соответствующее амплитудное значение коллекторного тока, а следовательно и тока нагрузки Iкm(+) = Iнm(+)  1 (мА). На выходной ВАХ этому току соответствует амплитудное значение напряжения Uкэm(+)  9,5 (В).

а)

б)

Рис. 9

А

А

По второму закону Кирхгофа рассчитаем амплитудное значение напряжения на нагрузке для положительной полуволны входного сигнала:

.

В течение действия отрицательной полуволны входного сигнала транзистор будет находиться в режиме отсечки, поэтому можно считать, что токи близки к нулю: Iбm()  0, Iкm()  = Iнm()  0. Т.к. ток нагрузки равен нулю, то напряжение на нагрузке также будет равно нулю Uнm()  0. При этом всё напряжение источника падает на транзисторе: Uкэm()  Eип = 10 (В).

Учитывая, что нагрузка является активной, форма напряжения uн на нагрузке полностью совпадает с формой тока нагрузки iн. Амплитудные значения токов и падений напряжений для обеих полуволн входного сигнала нанесены на временные диаграммы работы усилительного каскада (рис. 10).

Рис. 10

t, с

uвх.

0

t, с

0

+

0,6 В

iб

t, с

0

12 мкА

t, с

uкэ

0

0,5 В

10 В

9,5 В

1,0 мА

iн, uн

iн

uн

4 УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Задание. На вход усилителя на полевом транзисторе поступает синусоидальное напряжение частотой f = 1000 Гц с амплитудным  значением Uвх.m. Для заданной схемы транзисторного усилительного каскада (рис. 11) на семействе выходных ВАХ построить линию нагрузки по постоянному току (ЛНПТ) и временные диаграммы токов, протекающих через все элементы схемы и напряжений на элементах с указанием на графиках их амплитудных значений.

uВХ

RН

VT

EСМ

EИП

+

+

Таблица 8

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Тип транзистора | КП303 |
| Схема | 4 |
| Eип, В | 10 |
| Eсм, В | 0,6 |
| Uвх.m, мВ | 15 |
| Rн, кОм | 14 |

4)

Рис. 11. Схемы усилительных каскадов на полевых транзисторах

Основные параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом приведены в справочниках [4, 5, 8] и сведены в табл. 7. Тип полевого транзистора VT, напряжения источников питания Eип и смещения, амплитуда входного напряжения Uвх.m и сопротивление нагрузки Rн приведены в табл. 8. Стоко-затворные и выходные ВАХ полевых транзисторов приведены в прил. 3.

Методические указания. Перечертить схему усилительного каскада на полевом транзисторе. Указать тип транзистора VT на схеме и направления протекания токов через все элементы в схеме для обеих полуволн входного синусоидального сигнала. Из справочника [4, 5] перечертить семейство стоко-затворных и выходных ВАХ заданного транзистора, выписать основные параметры транзистора: Ic.max (А), Pc.max (Вт), Uси.max (В), S (мА/В), Uзи.отс (В).

Таблица 7

| № п/п | Параметр | Обозначение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимое напряжение сток-исток | Uси.max | В |
| 2 | Максимально допустимое напряжение затвор-исток | Uзи.max | В |
| 3 | Максимально допустимое напряжение затвор-сток | Uзс.max | В |
| 4 | Максимально допустимый постоянный ток стока | Iс.max | А |
| 5 | Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток-исток | Pси.max | Вт |
| 6 | Крутизна стоко-затворной характеристики | S | А/В |
| 7 | Начальный ток стока | Iс.нач | А |
| 8 | Сопротивление сток-исток в открытом состоянии | Rси.отк | Ом |
| 9 | Максимальная рабочая частота | fmax | Гц |

Примечание. В случае отсутствия в справочнике ВАХ для указанного в задании транзистора следует выбрать стоко-затворные и выходные ВАХ транзистора с максимально близкими по величине основными параметрами: Ic.max, Pc.max, Uси.max, S и Uзи.отс.

Далее, используя уравнение линии нагрузки по постоянному току

построить её на графике выходных ВАХ. Для этого достаточно двух точек: при Iс = 0, Uси = Eип – первая точка линии; при Uси = 0,   вторая точка ЛНПТ. Точка пересечения линии нагрузки с выходной ВАХ, соответствующей постоянной составляющей напряжения затвор-исток Uзи0, определит рабочую точку транзистора. Ей будет соответствовать постоянная составляющая тока стока Iс0 и постоянная составляющая напряжения сток-исток Uси0. Постоянная составляющая напряжения затвор-исток в режиме покоя Uзи0 определяется заданным напряжением смещения Eсм. Так как для транзисторов стокозатворные характеристики расположены близко друг от друга, то в качестве рабочей ВАХ можно принять одну из статических характеристик, соответствующую активному режиму, например характеристику для напряжения сток-исток Uси = 5 В. Из графика стоко-затворной ВАХ найти ток покоя Iс0 соответствующий заданному напряжению смещения Uзи0 = Eсм. При отсутствии источника смещения напряжение затвор-исток покоя равно нулю.

С учётом типа транзистора (n-канальный или p-канальный) для обеих полуволн входного напряжения (один период работы усилителя) построить временные диаграммы напряжений uВХ, uСИ, uН и тока iН. На полученных диаграммах указать амплитудные значения напряжения и тока. Для расчёта амплитудных значений напряжения и тока следует использовать ВАХ элементов схемы.

VT

Eип

+

Rн

iн

uн

uси

uзи

uвх

Рис. 12

Пример решения задачи. В качестве примера решения задачи рассмотрим схему усилительного каскада на полевом транзисторе с каналом p типа при отсутствии начального смещения рабочей точки (рис. 12). Исходными данными являются: тип транзистора KП201, амплитуда входного синусоидального напряжения Uвх.m = 500 мВ, сопротивление нагрузки Rн  = 3 кOм и напряжение питания Eип = 9 В. В соответствии с типом транзистора и способом его включения на рис. 12 показаны направления токов и падений напряжения. Отсутствие начального смещения в цепи затвора означает, что будет усиливаться только положительная полуволна входного сигнала, при которой p-n-переходы смещаются в обратном направлении. Отрицательная полуволна входного сигнала усиливаться не будет, поскольку в этом случае проводящий канал полевого транзистора полностью открыт.

На рис. 13 изображены типовые стоко-затворная и выходные ВАХ транзистора КП201К. Параметры транзистора: кремниевый диффузионно-планар-ный транзистор малой мощности с затвором на основе p-n-перехода и каналом p-типа; Uси.max = 10 В; Uзс.max = 15 В; Uзи.max = 0,5 В; Iс.max = Iс.нач.max = 3,8 мА; Pс.max = 60 мВт; S = 1,4 мА/В; Uзи.отс = 4 В (не более); Iс.нач.min = 1,7 мА; Tк = 358 оК.

Построим на семействе выходных ВАХ транзистора (рис. 13,б) линию нагрузки по постоянному току по двум точкам: Iс = 0, Uси = Eип = 9 (В) – первая точка; при Uси = 0,  = 9/3103 = 3103 (A) = 3,0 (мА)  вторая точка линии.

Рис. 13

а)

б)

B

А

С

Рабочая точка «A», соответствующая режиму покоя транзистора, отмечена на пересечении ЛНПТ с кривой выходной ВАХ для Uзи = 0 В (рис. 13,б). При этом прядение напряжения на транзисторе будет равно Uси0  2,1 В, а ток стока покоя равен Iс0 = Iн0  2,25 мА. Падение напряжения на нагрузке в режиме покоя найдём по второму закону Кирхгофа:

.

Положительной полуволной входного напряжения uвх полевой транзистор будет закрываться, и в момент максимума его рабочая точка будет находиться в точке «B» (рис. 13,б). При этом падение напряжения на транзисторе будет равно Uсиm(+)  4,3 В, а ток стока равен Iс(+) = Iн(+)  1,4 мА.

По второму закону Кирхгофа рассчитаем амплитудное значение напряжения на нагрузке для положительной полуволны входного сигнала при Uвх.m = Uзи.m = 0,5 В:

.

В течение действия отрицательной полуволны входного сигнала транзистор будет находиться в режиме насыщения и в соответствии с выходной ВАХ незначительно открываться. В момент максимума отрицательного входного напряжения транзистор перейдёт в рабочую точку «С» (рис. 13,б). Поэтому падение напряжения на транзисторе будет равно Uсиm()  1,2 В, а ток стока равен Iс() = Iн()  2,55 мА.

По второму закону Кирхгофа рассчитаем амплитудное значение напряжения на нагрузке для отрицательной полуволны входного сигнала:

Учитывая, что нагрузка является активной, форма напряжения uн на нагрузке полностью совпадает с формой тока нагрузки iн. Амплитудные значения токов и падений напряжений для обеих полуволн входного сигнала нанесены на временные диаграммы работы усилительного каскада (рис. 14).

7,8 В

2,55 мА

uвх.

0,5 В

+

0

t, с

uн, iн

4,7 В

1,4 мА

t, с

0

uси

4,3 В

t, с

1,2 В

0

Рис. 14

5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТИРИСТОРАХ

Задание. На вход тиристорного преобразователя напряжения поступает синусоидальное напряжение частотой f = 50 Гц с амплитудным значением Uвх.m. В моменты времени, определимые углами отпирания тиристоров 1 и 2, на их управляющие электроды подаются импульсы тока управления iу с амплитудой и длительностью достаточными для надёжного отпирания тиристоров.

Для заданной схемы преобразователя напряжения (рис. 15) подобрать по справочнику полупроводниковые тиристоры, построить временные диаграммы напряжения на тиристорах и на нагрузке, а также диаграммы тока, протекающего через тиристоры и нагрузку. Рассчитать амплитудные значения напряжения Uнm и тока нагрузки Iнm и указать их на временных диаграммах.

Основные параметры тиристоров сведены в табл. 9 и приведены в справочниках [2, 3]. Значения входного напряжения uвх, сопротивления нагрузки Rн и углов отпирания тиристоров 1, 2 (относительно моментов естественной коммутации тиристоров) даны в табл. 10.

uВХ

RН

VS1

RОГР = 0,1RН

IУ1

Таблица 10

| Вариант | 12 |
| --- | --- |
| Схема | 4 |
| UВХm, В | 45 |
| RН, Ом | 1000 |
| 1, эл. град. | 90 |
| 2, эл. град. | - |

4)

Рис. 15. Схемы преобразователей напряжения на тиристорах

Методические указания. Перечертить схему преобразователя напряжения. Проанализировать работу схемы, определить состояния тиристоров (открытое или закрытое) и указать направления протекания токов в схеме для обеих полуволн входного синусоидального напряжения. В соответствии с заданным входным напряжением Uвх.m и сопротивлением нагрузки выбрать по справочнику [2, 3] полупроводниковые тиристоры с учётом коэффициента запаса по напряжению и по току: Uобр.maх > (1,1…1,2)UVS и Iос.maх > (1,1…1,2)IVS. Выписать из справочника основные параметры выбранных тиристоров: Uобр.maх (В);   Iос.maх (А); Uос (В); Iу.от (мА); Iобр (мкА); Iзс (мА); Tк (оС).

Таблица 9

| № п/п | Параметр | Обозначение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на тиристоре | Uобр.max | В |
| 2 | Максимально допустимое постоянное напряжение на тиристоре в закрытом состоянии | Uзс.max | В |
| 3 | Максимально допустимый средний прямой ток тиристора | Iос.ср.max | А |
| 4 | Средняя за период мощность, рассеиваемая тиристором | Pср. | Вт |
| 5 | Падение напряжение на тиристоре в открытом состоянии | Uос. | В |
| 6 | Постоянный обратный ток тиристора | Iобр | А |
| 7 | Постоянный ток тиристора в закрытом состоянии | Iзс | А |
| 8 | Ток управления отпирания | Iу.от | А |
| 9 | Напряжение управления отпирания | Uу.от | В |
| 10 | Время включения тиристора | t вкл | с |
| 11 | Время выключения тиристора | t выкл | с |

Записать условия отпирания и запирания тиристоров. С учётом состояния каждого тиристора (отперт или заперт) для обеих полуволн входного напряжения (один период работы преобразователя) построить временные диаграммы напряжения и тока для всех элементов схемы. На полученных диаграммах указать амплитудные значения напряжения и тока. Для расчёта амплитудных значений напряжения и тока следует применить законы Ома и Кирхгофа, а также использовать ВАХ элементов схемы.

uвх

Rн

VS1

iу

Рис. 16

Пример решения задачи. В качестве примера решения задачи рассмотрим схему преобразователя переменного напряжение в постоянное на одном тиристоре (рис. 16). Исходными данными являются: амплитуда входного синусоидального напряжения Uвх.m = 100 В, сопротивление нагрузки Rн  = 100 Oм и угол управления тиристора 1 = 40 эл. град. На рис. 17 приведены схемы замещения для обеих полуволн входного напряжения, на схемах указаны направления токов, протекающих через все элементы и падения напряжения на них.

Тиристор будет проводить ток только при положительной полуволне входного напряжения и подаче импульса управления. При отрицательной полуволне тиристор будет полностью заперт, несмотря на подачу управляющего импульса. Поэтому ток через нагрузку будет протекать только при положительной полуволне входного напряжения с момента отпирания тиристора до его полного запирания при снижении тока до тока удержания.

Для выбора типа тиристора рассчитаем среднее за период значение тока, протекающего через него при минимальном угле отпирания 1 = 0, когда тиристор полностью открыт в течение всего полупериода входного напряжения. Для положительной полуволны получим:

,

где T = 1/f – период входного напряжения, с;  = 2/T – угловая частота, рад/c; IVS1m – амплитудное значение тока, протекающего через тиристор VS1.

Считая тиристор идеальным вентильным элементом, найдём амплитуду тока, протекающего через тиристор, для положительного полупериода:

.

Тогда среднее значение тока за период будет равно:

.

При отрицательной полуволне тиристор VS1 всегда заперт, поэтому амплитудное значение обратного напряжения на нём будет равно амплитуде входного напряжения:

.

Тогда, с учётом коэффициента запаса по току и напряжению kзап. = 1,2 выберем из справочника силовой тиристор, удовлетворяющий условиям:

т.е.

Указанным требованиям удовлетворяет кремниевый силовой тиристор марки КУ201Ж с параметрами: Uобр.maх = 200 В; Iос.ср.max = 2 А; Uос = 2 В; Uу.от = 6 В; Iу.от = 100 мА; Iобр = 5 мА; Iзс = 5 мА; Tк = 85 оС.

Рис. 17

Rн

VS1

+

+

+

uн(+)

uVS1(+)

iн(+)

а)

uвх.(+)

Rн

VS1

+

+

+

uн()

uVS1()

iн()

uвх.()

t, с

0

t, с

uVS1

0

+

100 В

б)

в)

98,0 В

0,98 А

100 В

2,0 В

0,5 В

5 мА

uн, iн

uн

iу

iу

iн

t, с

uвх

0

t, с

iу

0

1

1

1

t1

На рис. 17,в построены временные диаграммы работы преобразователя напряжения с учётом справочных данных тиристора КУ201Ж. Угол управления 1 = 40 эл. град. соответствует моменту времени t1 = 1/ = 0,7/314 = 0,0022 c, где угол 1 выражен в радианах. Т.к., нагрузка активная, то ток нагрузки iн совпадает по форме с напряжением на нагрузке uн. Для расчёта амплитудных значений тока и напряжения всех элементов цепи используем законы Ома и Кирхгофа.

Амплитудное значение напряжения нагрузки для положительной полуволны равно:

,

тогда амплитуда тока в нагрузке:

.

В запертом состоянии при положительном напряжении между анодом и катодом через тиристор будет протекать незначительный ток обратносмещённого коллекторного перехода. Поэтом до момента отпирания тиристора на нагрузке будет небольшое падение напряжения:

.

Амплитудное значение напряжения нагрузки для отрицательной полуволны будет равно:

.

Полученные амплитудные значения тока и напряжения нанесены на временные диаграммы работы тиристорного преобразователя (см. рис. 17,в).