САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  №2

2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ВРЕМЕННОЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

  - Основные расчетные соотношения

Исходным положением для анализа переходного процесса в линейных электрических цепях является то, что переход реальной цепи от одного установившегося режима к другому не может происходить мгновенно, поскольку это потребует бесконечной мощности подключаемых источников. Отсутствие таких источников приводит к тому, что суммарная запасенная в цепи энергия может изменяться только плавно, т.е. представляет собой непрерывную функцию времени. Это позволяет сделать вывод о неизменности в первое мгновение после коммутации  t=0+  суммарных потокосцепления и заряда в цепи по отношению к их значениям в мгновение перед коммутацией  t=0-:

(2.1)

Если при коммутации не производится подключения или отключения ветвей, содержащих  L  и  C, то из (2.1) следует непрерывность токов индуктивностей и напряжений емкостей (в первое мгновение эти параметры неизменны, а затем плавно изменяются, начиная со своих значений) – первый и второй законы коммутации:

iL(0+)=iL(0-),	uc(0+)=uc(0-).	(2.2)

При этом  iC ,  uL ,  iR ,  uR  могут изменяться произвольно, в том числе и скачкообразно.

При анализе переходного процесса в линейных инвариантных во времени цепях с сосредоточенными параметрами классическим методом необходимо провести:

- Анализ цепи до коммутации (определение независимых начальных условий  iL,  uС  при  ).

- Определение  iL, uC  при   с помощью законов коммутации или принципа непрерывности потокосцепления и заряда.

- Составление дифференциального уравнения цепи после коммутации при  t0  (относительно искомого  iL,  или  uC ):

.	(2.3)

- Определение свободной составляющей реакции цепи (составление характеристического уравнения цепи, определение его корней и общего вида свободной составляющей – общего решения ОДУ):

,	(2.4)

(2.5)

когда все корни уравнения  (2.4)  простые (различные);

(2.6)

для корня  pk  характеристического уравнения (2.4) кратностью  n.

- Анализ установившегося процесса в цепи после коммутации при  (отыскание принужденной составляющей реакции цепи – частного решения ДУ цепи):

.	(2.7)

- Нахождение общего вида реакции цепи (общее решение ДУ – суммирование свободных и принужденных составляющих):

(2.8)

- Определение постоянных интегрирования , которые находятся по независимым начальным условиям – значениям  i, u  и их  первым производным при  t = 0 .

- Определение реакции цепи, соответствующей заданным начальным условиям (подставляя постоянные интегрирования в общее решение ДУ цепи находим его решение, соответствующее заданным начальным условиям, т.е.  i  либо  u  одной из ветвей при  t >0).

Следует отметить, что в цепях с одним энергоемким элементом переходный процесс апериодический. В цепях с малыми потерями, содержащих индуктивность и емкость при коммутации возможно появление колебаний. Это явление наблюдается при отрицательном дискриминанте квадратичного характеристического уравнения (корни уравнения комплексно сопряженные).

Для последовательной  RLC – цепи это соответствует ее добротности    (сопротивление потерь  , где   – характеристическое сопротивление). При этом свободные колебания в цепи имеют частоту:

,	(2.9)

где   – резонансная частота цепи,  а   – коэффициент их затухания.

Сопротивление потерь   добротность  ()  соответствует критическому режиму для возникновения колебаний.

Классический метод применяют, когда исследуемая цепь имеет невысокий порядок сложности, а внешнее воздействие после коммутации гармоническое или постоянное. Другим, применяемым для расчетов более сложных цепей является операторный метод, основанный на преобразовании Лапласа.

Это символический метод, в котором операции над функциями времени  a(t)  заменяются операциями над их символами (изображениями) – A(p). Взаимное соответствие между ними устанавливается с помощью прямого:

,	(2.10)

и обратного

(2.11)

преобразований Лапласа и обозначается знаком соответствия  a(t)  A(p).

Здесь  A(p) – изображение оригинала  a(t) по Лапласу,  p – оператор преобразования Лапласа или комплексная частота.

При использовании метода неизвестные  i и  u заменяют их операторными изображениями, а элементы цепи – их операторными схемами замещения. По операторной схеме цепи после коммутации составляется система алгебраических уравнений, решая которые находят операторные изображения искомых токов и напряжений. Далее, с использованием обратного преобразования Лапласа, определяются оригиналы для этих изображений. С использованием операторной схемы цепи определяют также операторные входные сопротивления и проводимости:

,	,	(2.12)

передаточные сопротивления и проводимости:

,	,	(2.13)

а также коэффициенты передачи по току и напряжению:

,	.	(2.14)

В теории линейных цепей реакцию на произвольное входное воздействие исследуют также посредством его представления суммой элементарных единичных функций Хевисайда:

(2.15)

и Дирака:

.	(2.16)

При этом используется Теорема суперпозиции – свойство линейных инвариантных во времени цепей заключающееся в том, что реакция на сумму входных воздействий равняется сумме реакций на каждое из воздействий в отдельности. Это позволяет ввести такие временные характеристики цепи, как переходная характеристика – реакция на функцию Хевисайда:  и импульсная характеристика – реакция на функцию Дирака: . Реакция же цепи на сложное воздействие будет интегральной суммой (интегралом Дюамеля), содержащей переходную и импульсную характеристики:

,

.	(2.17)

Здесь  x(t) – воздействие на цепь, а  y(t) – ее реакция.

Переходная и импульсная характеристики цепи могут быть определены с использованием классического метода анализа реакции на соответствующие входные воздействия, либо через операторный коэффициент передачи цепи:

.	(2.18)

Приведенные соотношения используются при выполнении заданий 1-5 самостоятельной работы  №2  и подробно обсуждаются в [2,3]. С примерами решения задач можно ознакомиться в [3, 4].

Вариант № 1 E = 30 B, R = 20 Ом, L = 0,2 Гн. Получить формулу и построить график iL(t). R L E . R . . R 5

2 E = 20 B, R = 10 кОм, L = 125 мГн, C = 5 нФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t). Е R L C R . . .

3 Для схемы задания начертить эквивалентную операторную схему, найти изображения тока IL(p).

4 R1 = 50 Ом, R2 = 200 Ом, L = 80 мГн. Найти переходную характеристику по напряжению qu2(t). u1(t) u2(t) R1 . . L R2 . .

5 Um = 40 B, t1 = 2 мс. Для схемы задания и входного сигнала задания записать в общем виде u2(t). 0 Um t1 u1(t) t 2 Um

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  №3

3. АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

3.1 Основные расчетные соотношения

В нелинейных элементах (НЭ) электрической цепи нелинейно связаны между собой ток и напряжение (в сопротивлении), заряд и напряжение (в емкости), потокосцепление и ток (в индуктивности). В четвертой самостоятельной работе выполняются расчеты резистивных цепей, имеющих нелинейную вольт-амперную характеристику (ВАХ).

В ряде случаев исследование процессов в простейших нелинейных резистивных цепях удается провести без составления уравнений электрического равновесия, используя графические методы их анализа [7,10,12]. Например, при последовательном соединении двух нелинейных сопротивлений  (Рис. 3.1)  графически суммируются их вольт-амперные характеристики и по результирующей ВАХ определяется протекающий через них ток по приложенному к цепи напряжению. Найденное значение тока, по ВАХ нелинейных элементов далее позволяет определить напряжение на каждом из них.

uвх

iвх

R2

R1

u

uвх= u1+ u2

uвх(iвх)

u2(i2)

u1(i1)

iвх= i1= i2

i

u2

u1

0

Рис. 3.1 - Определение напряжения на последовательно соединенных резистивных НЭ

Аналогично поступают и при большем количестве соединенных последовательно сопротивлений, некоторые из которых могут быть линейными (имеют линейную ВАХ). В результате таких преобразований нелинейные элементы заменяются одним с суммарной ВАХ. Если последовательно с НЭ в ветвь включен источник постоянной ЭДС, то ВАХ нелинейного элемента смещается вверх или вниз в соответствии с полярностью источника на величину его напряжения.

При параллельном соединении двух нелинейных сопротивлений суммируются зависимости  i1(u1)  и  i2(u2)  для получения ВАХ  iвх(uвх)  нелинейного сопротивления, которым можно заменить исследуемый участок цепи  (Рис. 3.2).

uвх

iвх

R2

R1

i1

i2

iвх(uвх)

i2(u2)

i1(u1)

i

0

uвх= u1= u2

i1

i2

u

iвх= i1+ i2

Рис. 3.2 -  Определение тока через параллельно соединенные резистивные НЭ

При параллельном подключении к НЭ источника постоянного тока результирующая  ВАХ смещается вверх-вниз в соответствие с направлением и величиной тока источника.

В ряде случаев, заданные в виде таблиц и графиков экспериментальные ВАХ описывают приближенными аналитическими соотношениями - аппроксимациями. В качестве аппроксимаций нелинейных ВАХ применяются: кусочно-линейная, полиномиальная, экспоненциальная, трансцендентными функциями и некоторые другие. При выполнении заданий четвертой самостоятельной работы используются полиномиальная и кусочно-линейная аппроксимации.

Вид аппроксимирующей функции должен определяться исходя из соотношения входного сигнала и вольт-амперной характеристики НЭ. Отметим, что при работе с режимом отсечки тока должна использоваться кусочно-линейная аппроксимация – это так называемый существенно-нелинейный режим работы. При этом ВАХ нелинейного элемента представляется в виде

,	(3.1)

где  Uотс – напряжение отсечки  характеристики,

u(t) =Uсм +Um cos 0t,

Uсм – управляющее  напряжение смещения в рабочей точке на нелинейном элементе,

Um –амплитуда гармонического управляющего напряжения на нелинейном элементе,

– крутизна линейного участка вольт-амперной характеристики.

Следует отметить, что Uотс и S являются параметрами аппроксимирующего ВАХ полинома первой степени.

При гармоническом воздействии в этом режиме работы на выходе нелинейного элемента присутствует бесконечное количество гармоник, кратных частоте входного сигнала:

Амплитуды этих гармонических составляющих определяются через амплитуду входного сигнала Um и амплитуду импульса выходного тока  с использованием коэффициентов Берга в соответствие с выражением

(3.2)

Сами же коэффициенты Берга могут быть определены с использованием соотношения

,	(3.3)

где коэффициенты    представлены графически (Рис.2.3), а угол отсечки    определяется выражением

(3.4)

в котором   - напряжение смещения.

1

0

2

3

0

40

80

120

160

θ

0,4

0,2

0

-0,1

Рис. 2.3 - Зависимость коэффициентов Берга от угла отсечки

При полиномиальной аппроксимации:

i(t) =а0+a1(u(t) –U0)+a2(u(t)–U0)2+…+an(u(t)–U0)n    (3.5)

коэффициенты аппроксимации    определяются

в результате решения системы уравнений (число уравнений равно числу неизвестных коэффициентов), составленных по ВАХ для пар точек u,i равномерно расположенных в диапазоне аппроксимации характеристики.

Средняя крутизна нелинейного элемента по первой гармонике в этом случае равна

S1 = I1 / Um = a1+2a2E+3a3E2+ a3E3+ …,      	       (3.6)

где  I1  - амплитуда первой гармонии тока стока, E = Uсм –U0.

Приложение 1

# Метод трех и пяти ординат .

Формулы трех ординат позволяют вычислить постоянную составляющую I0 и  амплитуды двух гармоник I1, I2:

I0 = (imax + imin + 2I0)/4

I1 = (imax - imin)/2                                                                                            (П 1.1)

I2 = (imax + imin - 2i0)/4

где imax, imin, i0  - значение тока соответственно при управляющем напряжении  u = E + Um, при u = E - Um, при u = E.

Здесь E - напряжение смещения в выбранной рабочей точке, Um - амплитуда гармонического нпряжения на затворе.

Формулы пяти ординат позволяют найти:

# I0 = (imax + imin + 2(i1 +i2) )/6

I1 = (imax - imin + (i1 - i2))/3

I2 = (imax + imin - 2i0)/4                                                                             (П1.2)

I3 = (imax - imin - 2(i1 - i2))/6

I4 = (imax + imin - 4(i1 +i2) + 6i0)/12

где imax, imin, i0 такие же, как и в (П1.1); i1 ,i2 - значения тока нелинейного элемента соответственно при управляющем напряжении на затворе u = E + Um/2 и при u = E - Um/2.

Приложение 2

Коэффициенты разложения n() для последовательности косинусоидальных импульсов

| 0 | соs | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.996 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 10 | 0.985 | 0.056 | 0.112 | 0.111 | 0.109 | 0.107 | 0.104 |
| 15 | 0.966 | 0.189 | 0.376 | 0.368 | 0.355 | 0.338 | 0.317 |
| 20 | 0.940 | 0.446 | 0.881 | 0.840 | 0.798 | 0.730 | 0.648 |
| 25 | 0.906 | 0.865 | 1.697 | 1.602 | 1.452 | 1.258 | 1.037 |
| 30 | 0.866 | 1.482 | 2.883 | 2.653 | 2.297 | 1.857 | 1.378 |
| 35 | 0.819 | 2.33 | 4/49 | 4.00 | 3.28 | 2.42 | 1.55 |
| 40 | 0.766 | 3.44 | 6.55 | 5.64 | 4.32 | 2.84 | 1.46 |
| 45 | 0.707 | 4.83 | 9.09 | 7.50 | 5.31 | 3.00 | 1.06 |
| 50 | 0.643 | 6.53 | 12.1 | 9.54 | 6.13 | 2.82 | 0.357 |
| 55 | 0.574 | 8.59 | 15.6 | 11.7 | 6.69 | 2.27 | -0.493 |
| 60 | 0.5 | 10.9 | 19.6 | 13.8 | 6.89 | 1.38 | -1.38 |
| 65 | 0.423 | 13.6 | 23.9 | 15.8 | 6.68 | 0.226 | -2.01 |
| 70 | 0.342 | 16.6 | 28.7 | 17.6 | 6.02 | -1.05 | -2.49 |
| 75 | 0.259 | 20.0 | 33.7 | 19.1 | 4.95 | - 2.29 | -2.44 |
| 80 | 0.174 | 23.6 | 39.0 | 20.3 | 3.52 | -3.22 | -1.94 |
| 85 | 0.087 | 27.6 | 44.4 | 21.0 | 1.83 | -4.01 | -1.08 |
| 90 | 0.000 | 31.8 | 50.0 | 21.2 | 0.00 | -4.24 | 0.00 |

Вариант №5 НЭ НЭ НЭ2 Е I НЭ1 R 1; i, мА НЭ1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 2 3 4 u,В. R=2 кОм; Е=3 В; ВАХ НЭ известны. Определить значение тока I.

НЭ НЭ R1 Е2 Е1 НЭ R2 2; 8 6 4 2 0 1 2 3 4 u,В i, мА НЭ. R1= R2=1 кОм; Е1=1 В, E2=6 В. ВАХ НЭ известна. Рассчитать ток, протекающий через НЭ.

uвх uвых VT Rk Ik +Ek 3; 20 15 10 5 0 1 2 3 uБЭ,В ik, мА. На вход усилителя подаётся напряжение uвх(t)=3cos100t, В. Проходная ВАХ транзистора известна. Построить график тока ik(ωt).

4 На вход цепи в задаче 3 подается напряжение uвх(t)=1+0,5cos100t, В. Для цепи и данных в задаче 3 записать функцию, аппроксимирующую рабочий участок ВАХ , и определить коэффициенты этой кусочно-линейной аппроксимации . Рис. 5

5 5 5 5 Рассчитать спектральные составляющие I0, I1, I2 тока ik для данных в задаче 4. Построить спектр тока.