1. Рассчитать потенциальные коэффициенты и ёмкость системы двух шаров с радиусами R1=R2=10 см, находящихся на расстоянии: а) 2 м друг от друга, б) 1 м.

2. Определить сопротивление растеканию заземлителя, выполненного в виде трубы, закопанной вертикально в землю. Диаметр трубы d=5 см, длина l=2 м, удельная проводимость грунта γ=10-2 См/м.

3. Определить диаметр стального цилиндрического провода, активное сопротивление которого при частоте ω=500сек-1 будет равно при той же частоте активному сопротивлению медного провода с радиусом а=1 см. Удельная проводимость медного провода γмед=5,6*107 См/м, стального - γст=5*10 См/м. Магнитная проницаемость стального провода μст=150.