Теория автоматического управления

Задание к контрольной работе

для группы ММЗ-320504 д

Дана система уравнений, описывающих объект управления.

Переменные величины объекта:

u – управляющее воздействие на объект управления,

z – главная регулируемая величина,

v, x, y – внутренние переменные объекта управления.

Величины u и v связаны по формуле: v=Nu, где N – номер варианта.

Все переменные в исходных уравнениях являются функциями времени. Штрих обозначает производную по времени.

Вариант 5.

Задание

Разработать трёхконтурную систему автоматического регулирования с главным контуром регулирования величины z и подчинёнными контурами регулирования величин y и x.

Требования к системе:

- Первый порядок астатизма.

- Время переходного процесса z(t) при скачке задания:

tпп = 1,5+0,2N,

где N – номер варианта.

- Перерегулирование допускается (не более 10 %).

Полученные передаточные функции регуляторов привести к виду ПИД-регуляторов, если это возможно (найти коэффициенты пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей частей регулятора).

Если требуется выполнить компенсацию внутренней обратной связи объекта управления, то компенсирующее воздействие разрешается подавать только на вход первого контура.

Замечания:

Переменные x, y, z доступны для изменения, переменная v недоступна для измерения.

Для всех контуров желаемые передаточные функции следует принять в соответствии с распределением полюсов по Баттерворту.

Порядок каждого контура принимать равным его номеру (независимо от порядка звена объекта в контуре). При этом может получиться физически нереализуемый регулятор (с идеальной Д-частью). В этом случае Д-часть должна быть реализована приближенно в виде реального дифференцирующего звена.

Во всех вариантах в объекте управления есть внутренняя обратная связь. Эту связь можно компенсировать другой обратной связью (на вход первого контура) либо преобразовать схему объекта управления в эквивалентную, чтобы сохранились переменные x, y, z, но исчезла внутренняя обратная связь.

Проверка результатов работы

Проверка результатов работы выполняется на компьютерной модели в Matlab-Simulink.

- Собрать модель трёхконтурной системы (для регуляторов использовать готовый блок ПИД-регулятора из библиотеки Simulink).

- Подключить на вход системы единичный скачок задания величины z.

- Подключить на выход системы осциллограф регистрирующий процесс z(t).

- Установить время моделирования несколько больше, чем ожидаемое время переходного процесса.

- Установить максимальный шаг вычислений 0,001.

- Запустить расчёт, открыть экран осциллографа и убедиться, что требования к системе выполнены.

Работа оформляется на листах формата А4 с титульным листом. Работа должна содержать все необходимые схемы, расчёты и комментарии к ним.