# Кинематика

# Задача К2

Плоский механизм состоит из стержней 1–4 и ползуна B, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1 и O2 шарнирами. Точка D находится в середине стержня AB. Длины стержней равны соответственно l1=0,4 м, l2=1,2 м, l3=1,4 м, l4=0,8 м. Положение механизма определяется углами α,β,γ,ϕ,θ. Значения этих углов и других заданных величин указаны в табл. К2. Точка D на всех рисунках и точка K на рис. К2.7 – К2.9 в середине соответствующего стержня. Угловое ускорение стержня 1 ε1=10 с-1.

Дуговые стрелки на рисунках показывают, как при построении чертежа механизма должны откладываться соответствующие углы: по ходу или против хода часовой стрелки (например, угол γ на рис. К2.8 отложить от O2K против хода часовой стрелки, а на рис. К2.9 – по ходу часовой стрелки и т.д.).

Рис. К2.0				Рис. К2.1

Рис. К2.2				Рис. К2.3

Рис. К2.4				Рис. К2.5

Рис. К2.6				Рис. К2.7

Рис. К2.8				Рис. К2.9

Определить ускорение точки А звена 1 и величины, указанные в таблице в столбце «Найти».

Построение чертежа начинать со стержня, направление которого определяется углом α; ползун с направляющими для большей наглядности изобразить так, как в примере К2 (см. рис. К2б).

Заданные угловую скорость и угловое ускорение считать направленными против часовой стрелки, а заданную скорость vB – от точки B к b (на рис. К2.5– К2.9).

Указания. Задача К2 – на исследование плоскопараллельного движения твердого тела. При ее решении для определения скоростей точек механизма и угловых скоростей его звеньев следует воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела и понятием о мгновенном центре скоростей, применяя эту теорему (или это понятие) к каждому звену механизма в отдельности.

Таблица К2

| № условия | Углы, град |  |  |  |  | Дано |  |  | Найти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | β | γ | ϕ | θ | ω1, 1/с | ω4, 1/с | vВ, м/с | ω звена | v точки |
| 1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | – | 3 | – | 3 | A ,D |
| 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 60 | – | – | 10 | 2 | A, E |
| 3 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 3 | – | – | 2 | D, E |
| 4 | 0 | 150 | 30 | 0 | 60 | – | 4 | – | 2 | A, B |
| 5 | 60 | 150 | 120 | 90 | 30 | – | – | 8 | 3 | A, E |
| 6 | 30 | 120 | 30 | 0 | 60 | 5 | – | – | 3 | B, E |
| 7 | 90 | 150 | 120 | 90 | 30 | – | 5 | – | 3 | A, D |
| 8 | 0 | 60 | 30 | 0 | 120 | – | – | 6 | 2 | A, E |
| 9 | 30 | 120 | 120 | 0 | 60 | 4 | – | – | 3 | B,E |

Пример К2.

Механизм (рис. К2,а) состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна B, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами O1 и O2 шарнирами.

Дано: α=60∘, β=150∘, γ=90∘, ϕ=30∘, θ=30∘, AD=DB, l1=0,4 м, l2=1,2 м, l3=1,4 м, ω=2 с-1, ε1=7 с-2 (направления ω и ε1 – против хода часовой стрелки).

Рис. К2,а

Определить: vB, vE, aА, ω2.

Решение:

1. Строим положение механизма в соответствии с заданными углами и выбранным масштабом длин (рис. К2,б; на этом рисунке изображаем все векторы скоростей).

2. Определяем vB. Точка B принадлежит стержню AB. Чтобы найти vB, надо знать скорость какой-нибудь другой точки этого стержня и направление vB. По данным задачи, учитывая направление ω1, можем определить vA. Численно:

vA=ω1l1=0,8  м/с,

vA⊥O1A.			(1)

Направление vB найдем, учтя, что точка B принадлежит одновременно ползуну, движущемуся вдоль направляющих поступательно. Теперь, зная vA и направление vB, воспользуемся теоремой о проекциях скоростей двух точек тела (стержня AB) на прямую, соединяющую эти точки (прямая AB). Сначала по этой теореме устанавливаем, в какую сторону направлен вектор vB (проекции скоростей должны иметь одинаковые знаки). Затем, вычисляя эти проекции, находим

Рис. К2,б

vBcos30∘=vAcos60∘,      vB=0,46 м/с.		(2)

3. Определяем vE. Точка E принадлежит стержню DE. Следовательно, по аналогии с предыдущим, чтобы определить vE, надо сначала найти скорость точки D, принадлежащей одновременно стержню AB. Для этого, зная vA и vB, строим мгновенный центр скоростей (МЦС) стержня AB. Это точка C3, лежащая на пересечении перпендикуляров к vA и vB, восставленных из точек A и B (к vA перпендикулярен стержень 1). По направлению вектора vA определяем направление поворота стержня AB вокруг МЦС C3. Вектор vD перпендикулярен отрезку C3D, соединяющему точки D и C3, и направлен в сторону поворота. Величину vD найдем из пропорции:

vDC3D=ω3=vBC3B.					(3)

Чтобы вычислить C3D и C3B, заметим, что ΔAC3B – прямоугольный, так как острые углы в нем равны 30° и 60°, и что C3B=ABsin30∘=0,5AB=BD. Тогда ΔBC3D является равносторонним и C3D=C3B. В результате равенство (3) дает

vD=vB=0,46 м/с,         vD⊥C3D.			(4)

Так как точка E принадлежит одновременно стержню O2E, вращающемуся вокруг O2, то vE⊥O2E. Тогда, восставляя из точек E и D перпендикуляры к скоростям vE и vD, построим МЦС C2 стержня DE. По направлению вектора vD определяем направление поворота стержня DE вокруг центра C2. Вектор vE направлен в сторону поворота этого стержня. Из рис. К2,б видно, что ∠С2ED=∠С2DE=30∘, откуда С2E=С2D. Составив теперь пропорцию, найдем, что

vEC2E=ω2=vDC2D,      vE=vD=0,46 м/с.		(5)

4. Определяем ω2. Так как МЦС стержня 2 известен (точка C2) и C2D=l/2cos30∘=0,69 м, то

ω2=vDC2D=0,67 с–1.					(6)

5. Определяем aА (рис. К2,в, на котором изображаем все векторы ускорений). Точка А принадлежит стержню 1. Полное ускорение точки А разложим на тангенциальную и нормальную составляющие:

aA=aAτ+aAn,

где численно

aAτ=ε1l1=2,8  м/с2,

aAn=ω12l1=1,6  м/с2.	(7)

Вектор aAn направлен вдоль AO1, а aAτ – перпендикулярно AO1. Изображаем эти векторы на чертеже (см. рис. К2в).  Вычисляем

Рис. К2,в

aA=aAτ2+aAn2=3,23 м/с2.

Ответ: vB=0,46 м/с, vE=0,46 м/с, ω2=0,67 с–1, aА=3,23 м/с2.