ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Селифонов В.В., Есеновский М.Ю.

РАСЧЁТ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория автомобиля» для студентов заочной формы обучения по специальности 190201.65 «Автомобиле- и тракторостроение»

Одобрено методической комиссией по специальности
190201.65 «Автомобиле- и тракторостроение»

Москва

2010

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО 2000 г. для специальности 190201.65 «Автомобиле- 
и тракторостроение» на основе рабочей программы дисциплины 
«Теория автомобиля»

Рецензенты:   профессор кафедры «Колесные и гусеничные машины»

МГТУ «МАМИ» Щетинин Ю.С.

доцент кафедры «Автотракторные двигатели» МГТУ

«МАМИ» Руновский К.С.

Работа подготовлена на кафедре «Автомобили» им. Е.А. Чудакова

Расчет тягово-скоростных и топливно-экономических показателей автомобиля: методические указания / В.В.Селифонов, М.Ю.Есеновский. – М.: 
МГТУ «МАМИ», 2010. – 45 с.

В методических указаниях рассматриваются методы расчета и графического построения тягового, динамического и мощностного балансов автомобиля, характеристик ускорений, времени и пути разгона, 
а также путевого расхода топлива автомобиля.

© В.В.Селифонов, М.Ю.Есеновский, 2010

© МГТУ «МАМИ», 2010

Введение.

Целью выполняемой расчетно-графической работы является приобретение студентом практических навыков проведения расчетов по определению тяговых, динамических и топливно-экономических качеств конкретной модели автомобиля.

Материалы методических указаний могут использоваться студентом при выполнении курсового и дипломного проекта по специальности «Автомобиле -  и тракторостроение».

При выполнении работы проводится расчетное определение тяговой характеристики автомобиля, построение тягового баланса, динамической характеристики, динамического баланса, времени разгона, пути, проходимого автомобилем в процессе разгона, мощностного баланса, топливно-экономической характеристики.

В результате выполнения работы студент строит графики:

1.  Внешняя характеристика двигателя;

2. Тяговый баланс автомобиля;

3. Динамический баланс автомобиля;

4. Характеристика ускорений автомобиля;

5. График зависимости величин, обратных ускорениям, от скорости автомобиля (при ручном графическом интегрировании);

6. Зависимость времени разгона автомобиля от скорости;

7. Зависимость пройденного в процессе разгона пути от скорости;

8. Нагрузочная характеристика двигателя;

9. Мощностной баланс автомобиля;

10. Топливно-экономическая характеристика автомобиля.

В результате выполнения задания необходимо составить сводную таблицу основных эксплуатационных показателей исследуемого автомобиля, включающую в себя следующие данные:

1. Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном асфальтовом шоссе;

2. Максимальные тяговые усилия на низшей и высшей передачах 
в коробке передач;

3. Максимальный динамический фактор автомобиля при движении 
на высшей передаче и на передаче, обеспечивающей движение 
с максимальной скоростью;

4. Максимальное ускорение при разгоне на низшей передаче 
на горизонтальном асфальтовом шоссе;

5.  Время разгона автомобиля на горизонтальном асфальтовом шоссе:

для легковых автомобилей – до скорости 100 км/час,

для грузовых автомобилей особо малой, малой и средней грузоподъемности – до скорости 80 км/час,

для грузовых автомобилей большой и особо большой грузоподъемности – до скорости 60 км/час;

6. Минимальное время прохождение 400 метров пути для легковых автомобилей и 1000 метров пути для остальных автомобилей при разгоне на горизонтальном асфальтовом шоссе;

7. Максимальная скорость, достигаемая на пути в 400 метров легковыми автомобилями и на пути в 1000 метров остальными автомобилями и автопоездами при разгоне на горизонтальном асфальтовом шоссе;

8. Максимальный угол подъема при движении на низшей передаче в коробке передач и на передаче, обеспечивающей движение с максимальной скоростью при движении на дороге с коэффициентами  сцепления ϕ = 0,8 и ϕ = 0,6.

9. Расход топлива при движении легкового автомобиля со скоростями 90 км/час и 120 км/час и грузового автомобиля со скоростью 60 км/час.

1. Внешняя скоростная характеристика автомобильного двигателя.

Внешняя скоростная характеристика автомобильного двигателя представляет собой графически представленные зависимости мощности двигателя Ne в кВт, крутящего момента Ме в Н.м и удельного расхода топлива ge в г/кВт.час в функции частоты вращения коленчатого вала двигателя ne в об/мин при полной подаче топлива в цилиндры двигателя (смотри графики на стр. 6). Величины мощности двигателя Ne, крутящего момента Ме и удельного расхода топлива ge должны соответствовать двигателю, полностью укомплектованному для работы на автомобиле, т.е. оборудованного глушителем шума выхлопа, радиатором и вентилятором системы охлаждения, фильтром очистки воздуха, компрессором, насосом гидроусилителя руля, системой отбора вакуума для усилителя тормозной системы и др.

При отсутствии таких данных допустимо при выполнении настоящего задания пользоваться данными, соответствующими ГОСТ на стендовые испытания автомобильных двигателей.

В справочных данных отдельных фирм в качестве внешней характеристики двигателя приводится только зависимость мощности Ne 
(в кВт) от частоты вращения вала двигателя ne (об/мин).

В этом случае зависимость крутящего момента от частоты можно рассчитать по известной из механики формуле:

Me=Neωe

Здесь:

Me – крутящий момент в Н.м;

Ne  – мощность в Вт;

ωe – угловая скорость вала двигателя в рад/с.

Угловая скорость вала двигателя ωe в рад/с связана с частотой вращения ne в об/мин:

ωe=π⋅ne30

Отсюда значение крутящего момента Ме в Н.м по данным внешней характеристики, выраженной через зависимость мощности Ne  в кВт от частоты вращения ne в об/мин, определится:

Me=1000⋅30⋅Ne3,14⋅ne=9554⋅Nene

При наличии на двигателе ограничителя или регулятора частоты вращения на графики внешней характеристики наносится регуляторная характеристика данного двигателя. Регуляторная характеристика представляет собой прямую, линейно уменьшающую до нуля мощность двигателя при увеличении частоты вращения вала двигателя на 10% от частоты срабатывания регулятора. В первом приближении можно допустить на линии регулятора и линейное уменьшение до нуля крутящего момента двигателя.

На внешней характеристике должны быть отмечены:

– максимальная мощность двигателя и частота вращения вала двигателя, соответствующая максимальной мощности двигателя;

– максимальный крутящий момент и частота вращения вала двигателя, соответствующая максимальному моменту;

– минимальный удельный расход топлива и частота вращения вала двигателя, соответствующая минимальному удельному расходу.

2.Тяговый баланс автомобиля.

Тяговый баланс автомобиля представляет собой объединенные на одном графике тяговую характеристику автомобиля и зависимости сил сопротивления движению от скорости при равномерном движении (смотри графики на стр. 10).

Тяговая характеристика автомобиля – это зависимость условной силы тяги на колесах в функции скорости движения при работе автомобиля на всех передачах, кроме передачи заднего хода.

Условная сила тяги определяется по выражению:

Pk=Me⋅iкп⋅i0⋅ηтрrk0

Для автомобилей с раздаточной коробкой при расчете условной силы тяги необходимо учитывать передаточные числа раздаточной коробки

Pk=Me⋅iкп⋅i0⋅iрк⋅ηтрrk

Здесь:

Pk – условная сила тяги на колесах автомобиля (Н);

Ме – крутящий момент двигателя (берется с внешней характеристики двигателя);

iкп – передаточное число коробки передач;

i0 – передаточное число главной передачи;

iрк – передаточное число раздаточной коробки;

rk – радиус качения колеса в ведомом режиме;

ηтр–  к.п.д. трансмиссии.

В первом приближении к.п.д. трансмиссии можно определить по формуле:

ηтр=0,98z⋅0,97k⋅0,99n⋅0,99m

Здесь:

z – число прямозубых зацеплений;

k – число косозубых зацеплений;

n – число карданных шарниров;

m – число редукторов;

(все числа при передаче мощности к одному ведущему мосту).

В первом приближении можно принять равными радиус качения в ведомом режиме и статический радиус колеса.

Статический радиус колеса при отсутствии данных можно рассчитать по формуле:

rст=0,5⋅d+Δ⋅b⋅λсм

Здесь:

λсм – коэффициент радиальной деформации шины (принимаем для диагональных шин λсм= 0,85 – 0,9, для радиальных шин λсм= 0,8 – 0,85);

d – посадочный диаметр шины;

в – ширина профиля шины;

Δ – отношение высоты шины к ее ширине (указывается в размере низкопрофильных шин).

Скорость автомобиля, соответствующая данному значению условной силы тяги, определяется по формуле:

Va=0,377ne⋅rkiкп⋅i0

Здесь:

ne – частота вращения вала двигателя в об/мин, соответствующая выбранному по внешней характеристике значению крутящего момента.

Кривые условной силы тяги строятся для всех передач прямого хода в основной коробке передач. При наличии раздаточной коробки кривые условной силы тяги строятся для низшей и высшей передач в раздаточной коробке. При наличии в трансмиссии делителя кривые условной силы тяги строятся для всех значений передаточных чисел в делителе.

Из сил сопротивления на график тягового баланса наносится сила сопротивления качению и сила аэродинамического сопротивления (сила сопротивления воздуха).

Сила сопротивления качению рассчитывается по выражению:

Pf=Ga⋅f01+Af⋅Va2

Здесь:

Ga – полный вес автомобиля (Н);

fo – коэффициент сопротивления движению при малой скорости (принимаем для сухого асфальта или асфальтобетона fo = 0,014 для легковых автомобилей и 0,01 для грузовых автомобилей, а также fo = 0,03 для грунтовой дороги для всех автомобилей. Расчет ведем для асфальта или асфальтобетона и для грунтовой дороги);

Af – коэффициент влияния скорости . Принимаем Af = 5⋅10−5;

Va – скорость движения автомобиля (км/час).

Силу аэродинамического сопротивления рассчитываем по формуле:

Pw=cx⋅ρв⋅F⋅Va22⋅3,62

Здесь:

сx – коэффициент аэродинамического сопротивления (берется из данных по автомобилю);

ρв – плотность воздуха (принимаем в расчетах =1,24 кг/м3);

F – площадь поперечной проекции автомобиля.

В первом приближении рассчитываем значение F по выражению:

F=B⋅H

Где: В – колея автомобиля, Н – габаритная высота автомобиля.

На графике тягового баланса строим отдельно зависимости сил сопротивления качению и аэродинамического сопротивления и суммарную силу сопротивления движению.

Под горизонтальной осью скорости необходимо поместить шкалы частот вращения вала двигателя при движении на разных передачах. 
На каждой шкале должны быть нанесены соответствующие цифры 
с равномерной разбивкой (например через 500 об/мин).

На график тяговой характеристики наносятся линии максимальных значений силы тяги по условию сцепления ведущих колес с дорогой для коэффициентов сцепления ϕ = 0,8; = 0,6; = 0,4; = 0,2.

При расчете тягового баланса автопоездов следует увеличить значение коэффициента аэродинамического сопротивления в сравнении 
с одиночным автомобилем на 25%.

3. Динамический баланс автомобиля.

На графике динамического баланса изображается динамическая характеристика автомобиля и зависимость коэффициента сопротивления качению от скорости (смотри графики на стр.12).

Динамическая характеристика автомобиля – это зависимость динамического фактора автомобиля от скорости при движении автомобиля на всех передачах переднего хода.

Динамический фактор определяется по выражению:

D=Pk−PwGa

Кривые зависимости коэффициента сопротивления от скорости строятся для асфальта или асфальтобетона и для грунта.

4. Характеристика ускорений автомобиля.

Характеристика ускорений автомобиля представляет собой зависимость ускорений, которые может развить автомобиль при движении на всех передачах переднего хода при полной подаче топлива в двигатель, от скорости движения автомобиля (смотри графики на стр.14). Ускорения рассчитываются только для случая разгона на асфальтовом или асфальтобетонном шоссе.

Ускорения рассчитывают по выражению:

ja=dVdt=D−f⋅gδi

Здесь:

ja – ускорение автомобиля (м/с2);

g – ускорение свободного падения (9,8 м/с2);

δi – коэффициент учета инерции вращающихся масс, рассчитывается по выражению:

δi=1+σ1⋅iкп2+σ2

σ1 – коэффициент учета инерции вращающихся масс двигателя, рассчитывается по выражению:

σ1=Je⋅i02⋅ηтр⋅gGa⋅rk2

Здесь: Je – приведенный момент инерции вращающихся деталей двигателя (кг.м2).

σ2– коэффициент учета инерции колес, рассчитывается по формуле:

σ2=Jk⋅gGa⋅rk2

Здесь:

Jk  – момент инерции одного колеса (диск с шиной в сборе)(кг.м2).

Ускорения рассчитываются только для разгона на асфальтовом или асфальтобетонном шоссе. Для автомобилей с раздаточной коробкой ускорения рассчитываются только для варианта с высшей передачей в раздаточной коробке.

На графике ускорений необходимо отметить величины максимальных ускорений на низшей передаче и на передаче, на которой достигается максимальная скорость.

Крайнюю левую точку на графике ускорениий на первой передаче соединяем тонкой линией с центром координат. (Считаем, что в процессе разгона с буксующим сцеплением ускорения автомобиля линейно возрастают от нуля до значения ускорения при минимально устойчивой скорости.)

5. Характеристика разгона автомобиля по времени.

Расчет времени разгона автомобиля ведется путем интегрирования зависимости величин, обратных ускорениям, от времени.

t=1j⋅dV

При отсутствии аналитического описания функциональной зависимости величин, обратных ускорениям, от скорости автомобиля, можно воспользоваться частным случаем численного интегрирования – графическим интегрированием.

Для этого строим вспомогательный график зависимости величин, обратных ускорениям, от скорости (смотри график на странице 16).

Точки пересечения кривых величин, обратных ускорениям, на смежных передачах, определяют моменты переключения передач. Если кривые не пересекаются, то на предыдущей передаче разгон ведется до достижения максимальных оборотов двигателя.

Поскольку при максимальной скорости ускорение автомобиля равно нулю, построение зависимости величин, обратных ускорениям, ведется до скорости, равной 90 процентов от максимальной.

Для графического интегрирования весь диапазон скоростей 
в границах движения на каждой передаче разбивается на элементарные отрезки. Максимально допустимая величина элементарного отрезка – 
5 км/час.

При переключениях передач автомобиль движется замедленно, однако этим падением скорости можно пренебречь. Время переключения передач принимаем равным 1 с. Время движения с буксующим сцеплением рассчитывается по формуле:

tбс=Vmin⋅2j0⋅3,6

Где: j0– ускорение автомобиля при Vmin.

В процессе графического интегрирования на каждом элементарном интервале скорости принимаем среднее постоянное значение величины, обратной ускорению, и подсчитываем элементарную площадь прямоугольника в рамках выбранного интервала скоростей в мм2 (ΔS).

С помощью выбранных масштаба скорости (mv) и масштаба величин, обратных ускорению, (m1/j) определяем масштаб времени mt :

Масштаб скорости mv выбирается расчетчиком из условия наглядности графика зависимости величин, обратных ускорению, от скорости и имеет размерность кмчасмм  или 13,6⋅мcмм.

Масштаб величин, обратных ускорению, m1/j также выбирается расчетчиком из условия наглядности графика зависимости величин, обратных ускорению, от скорости и имеет размерность с2ммм.

Тогда масштаб времени определится так:

mt  = mv⋅m1j=13.6⋅смм2

Умножая каждую элементарную площадь интегрируемой кривой на масштаб времени, определим элементарное время разгона автомобиля в заданном интервале скоростей.

По полученным данным строим график времени разгона автомобиля в функции скорости (смотри стр.18), добавляя на графике в точках переключения передач вертикальные ступеньки, соответствующие времени переключения передач (пренебрегая потерей скорости за время переключения).

6. Характеристика разгона автомобиля по пути.

Путь разгона автомобиля можно рассчитать, проведя интегрирование зависимости времени разгона автомобиля от скорости его движения.

S=V⋅dt

При отсутствии аналитического описания зависимости времени разгона автомобиля от скорости движения можно воспользоваться частным случаем численного интегрирования – графическим интегрированием.

Для проведения такого интегрирования разбиваем ось времени на графике зависимости времени разгона от скорости движения на элементарные отрезки времени Δt. По графику t = f (V) определяем соответствующие каждому элементарному отрезку времени Δt отрезки скорости ΔV. Приняв на каждом элементарном отрезке времени Δt средне значение скорости V, определяем площадь элементарного прямоугольника в заданном интервале времени.

Используя значение масштаба времени mt, принятого при построении графика t = f(V), с размерностью с/мм и принятый масштаб скорости mv 
с размерностью 13,6⋅мcмм , определим необходимый при проведении численного графического интегрирования масштаб пути ms :

mS=13,6⋅ммм2

Умножая элементарные площади интегрируемого графика на полученный масштаб пути, определим значения элементарных отрезков пути, проходимого в выбранных интервалах времени, а следовательно и в выбранных интервалах скоростей.

По полученным результатам строим график зависимости пути, проходимого автомобилем в процессе разгона, в функции скорости автомобиля (смотри стр.20).

В моменты переключения передач в случае пренебрежения падением скорости за время переключения получаем на графике вертикальные отрезки, характеризующие путь, проходимый автомобилем за время переключения передач.

7. Мощностной баланс автомобиля.

На графике мощностного баланса (смотри стр. 22) изображается мощностная характеристика автомобиля на всех передачах прямого хода и суммарная мощность сопротивления качению и аэродинамического сопротивления при равномерном движении на асфальтовом или асфальтобетонном шоссе (f0 = 0,014 для легковых автомобилей и f0 = 0,01 для грузовых автомобилей) и при равномерном движении на грунтовой дороге (f0 = 0,03 для всех автомобилей).

Мощностная характеристика автомобиля представляет собой зависимость мощности на ведущих колесах автомобиля от скорости движения автомобиля.

Мощность на ведущих колесах представляет собой мощность двигателя, определенную по внешней характеристике двигателя, подведенную к ведущим колесам с учетом потерь в трансмиссии:

Nk=Ne⋅ηтр

Скорость движения автомобиля при данном значении мощности определяем с учетом передаточного числа включенной передачи в коробке передач:

Va=0,377⋅rk⋅neiкп⋅i0

Мощность сопротивления качению Nf  рассчитываем по формуле:

Nf=Ga⋅f0⋅1+Af⋅V2Va3,6⋅1000

При подстановке Ga  в Н и Va  в км/ч мощность Nf получаем в кВт.

Мощность аэродинамического сопротивления Nw рассчитываем по выражению:

Nw=cx⋅ρв⋅F⋅Va32⋅3,63⋅1000

При подстановке ρв в кг/м3, F в м2 и Va в км/ч мощность Nw получаем в кВт.

Под горизонтальной осью скорости помещаются дополнительные шкалы частот вращения коленчатого вала двигателя на всех передачах переднего хода.

8.Топливно-экономическая характеристика автомобиля.

Топливно-экономическая характеристика автомобиля представляет собой зависимость путевого расхода топлива Qs  в л/100 км, определенного на различных скоростях при равномерном движении автомобиля на заданной дороге с заданной передачей в коробке передач.

Для построения топливно-экономической характеристики автомобиля необходима нагрузочная характеристика двигателя данного автомобиля.

Нагрузочная характеристика представляет собой двумерный массив, характеризующий зависимость удельного расхода топлива данным двигателем ge (в г/кВт.час) или часового расхода топлива Gt (в кг/час) 
в функции двух переменных факторов: степени загрузки двигателя (%Ne) 
и частоты вращения коленчатого вала двигателя (ne).

Обычно степень загрузки задается набором значений: 20%, 40%, 60%, 80% и 100% загрузки.

Частота вращения коленчатого вала двигателя задается набором дискретных значений частот, взятых с определенным интервалом.

Для построения топливно-экономической характеристики целесообразно представить нагрузочную характеристику двигателя в виде графика  зависимости удельного или часового расхода топлива при фиксированных значениях частоты вращения вала двигателя от степени загрузки двигателя: ge=f%Ne:

Затем для каждого фиксированного значения частоты вращения коленчатого вала двигателя определяем на заданной передаче в коробке передач соответствующую скорость автомобиля:

Va=0,377rk⋅neiкп⋅i0

Затем рассчитываем величину суммарной мощности сопротивления движению при равномерном движении автомобиля с этой скоростью на заданной передаче на заданной дороге:

Nf=Ga⋅f0⋅1+Av⋅Va2Va3,6⋅1000

Nw=cx⋅ρв⋅F⋅Va32⋅3,63⋅1000

N=Nf+Nw

Затем на графике мощностного баланса определяем степень загрузки двигателя при равномерном движении автомобиля с этой скоростью на заданной передаче на заданной дороге.

Степень загрузки представляет собой отношение суммарной мощности сопротивления движению к мощности, которую может развить двигатель при полной подаче топлива при работе на выбранной частоте вращения вала двигателя.

При известной степени загрузки двигателя и частоте вращения коленчатого вала двигателя по нагрузочной характеристике (по графику на стр. 23) определяем значение удельного или часового расхода топлива ge, или Gт, с которым работает двигатель на заданном скоростном режиме движения автомобиля.

Определяем значение путевого расхода топлива Qs  в л/100 км на заданном скоростном режиме движения автомобиля по одной из двух формул:

Qs=ge⋅Nf+Nw10⋅Va⋅ρт⋅ηтр        или         Qs=GtVa⋅ρт⋅100

Здесь:

ρт – плотность топлива. Принимаем плотность бензина = 0,73 кг/л, плотность дизельного топлива – 0,8 кг/л.

Повторив вышеприведенную операцию на всех значения частот вращения коленчатого вала двигателя, приведенных в нагрузочной характеристике двигателя, получим набор точек, характеризующих значение путевого расхода топлива при различных значениях скорости движения автомобиля на заданной дороге на заданной передаче в коробке передач. Предполагая, что между точками невозможны всплески и выбросы, соединяем их плавной кривой, которую и называют топливно-экономической характеристикой автомобиля (смотри графики на стр.25).

Повторяем расчет для другой дороги и по заданию преподавателя – на другой передаче.

Сводная таблица основных показателей тягово-скоростных 
и топливно-экономических качеств автомобиля.

| Показатели | Обозначение | Величина показателя (расчетная) | Величина показателя (из справочной литературы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость | Vmax |  |  |  |
| Максимальное тяговое усилие на ведущих колесах без ограничения по сцеплению | Pkmax |  |  |  |
| Максимальное тяговое усилие на ведущих колесах с ограничением по сцеплению | Pkϕ |  |  | ϕ=0,6 |
| Максимальная сила тяги на высшей передаче | Pkвысш |  |  |  |
| Максимальный динамический фактор автомобиля | Dmax |  |  |  |
| Максимальный динамический фактор на высшей передаче | Dвысш |  |  |  |
| Скорость на высшей передаче при движении с Dвысш |  |  |  |  |
| Максимальное ускорение автомобиля | jmax |  |  |  |
| Максимальное ускорение на высшей передаче | jвысш |  |  |  |
| Время прохождения пути в 400 м | t400 |  |  |  |
| Скорость при разгоне на пути в 400 м | V400 |  |  |  |
| Максимальный преодолеваемый подъем в градусах | αmax |  |  |  |
| Максимальный преодолеваемый подъем в процентах | imax |  |  |  |
| Расход топлива при движении со скоростью 60 км/час | Qs60 |  |  |  |
| Расход топлива при скорости 90 км/час | Qs90 |  |  |  |
| Расход топлива при скорости 120 км/час | Qs120 |  |  |  |

Приложение 1.

Примерные значения моментов инерции вращающихся частей двигателей:

| Тип двигателя | Число и расположение цилиндров | Рабочий объем в л | Максимальная мощность в кВт при частоте в об/мин | Значение момента инерции в кг. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновый, воздушного охлаждения. | 4 V | 0,887 | 20/4100 | 0,0763 |
| Бензиновый, воздушного охлаждения | 4 V | 0,9 | 22/4200 | 0,0883 |
| Бензиновый, воздушного охлаждения | 4 V | 1,2 | 33/4400 | 0,1128 |
| Бензиновый водяного охлаждения | 4 Р | 1,36 | 37/4750 | 0,147 |
| Бензиновый водяного охлаждения | 4 Р | 1,478 | 55/5800 | 0,154 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 4 Р | 1,2 | 45/5600 | 0,1256 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 4 Р | 1,60, | 60/5200 | 0,1103 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 4 Р | 2,12 | 38,2/3600 | 0,414 |
| Бензиновы, водяного охлаждения | 4 Р | 2,445 | 38,2/3600 | 0,34 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 4 Р | 2,445 | 72/4500 | 0,34 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 6 Р | 3,48 | 51,5/2800 | 0,4709 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 6 Р | 5,55 | 81/2800 | 1,043 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 8 V | 6,5 | 110/3200 | 0,864 |
| Бензиновый, водяного охлаждения | 8 V | 4,25 | 84/3200 | 0.55 |
| Дизель, водяного охлаждения | 8 V | 10,85 | 132/2600 | 1,269 |
| Дизель, водяного охлаждения | 8 V | 11,15 | 132/2100 | 2,6 |
| Дизель водяного охлаждения | 8 V | 16,5 | 195/2300 | 4,66 |

Приложение 2.

Примерные значения моментов инерции колес автомобиля в сборе с шинами.

| Размер шины | Момент инерции в кг.м2 | Примечание | Статический радиус в м |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,9-13 | 0,5 |  |  |
| 6,15-13 | 0,869 |  | 0,278 |
| 6,45-13 | 0,716 |  | 0,285 |
| 7,35-14 | 0,942 | С тормозным барабаном 1,1 | 0,310 |
| 6,40-15 | 1,319 |  | 0,335 |
| 6,7 - 15 | 1,4 |  |  |
| 8,9-15 | 2,49 |  |  |
| 9,35-15 | 4,85 |  |  |
| 6,00-16 | 1.382 | С тормозным барабаном |  |
| 7,50-20 (220-508) | 6,69 | С тормозным барабаном 7,6 | 0,445 |
| 8,25-20 (240-508) | 8,33 |  | 0,465 |
| 9,00-20 (260-508) | 11,96 |  | 0,485 |
| 10,00-20 (280-508) | 14,78 |  | 0,498 |
| 11,00-20 | 16,677 |  | 0,507 |
| 12,00-20 (320-508) | 19,250 |  | 0,527 |
| 12,00 – 18 | 17,650 |  | 0,555 |
| 14,00-20 | 31,196 |  |  |
| 15,00-20 (380-508) | 47,54 |  |  |
| 1300-530-533 | 40,2 | Широкопрофильная шина |  |

Приложение 3.

Характеристики автомобильных двигателей

1. двигатель Б 1

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 1 | 4 V | 72 | 54,5 | 0,887 | 6,5 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала (об/мин) | 750 | 1375 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 3,8 | 7,8 | 11,8 | 14,7 | 17 | 18,8 | 20 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 1,2 | 1,51 | 1,93 | 2,38 | 3,44 |
| 2200 | 1,64 | 2,24 | 2,74 | 3,73 | 5,1 |
| 3000 | 2,14 | 2,07 | 3,72 | 4,70 | 6,45 |
| 4000 | 2,35 | 3,13 | 4,04 | 5,12 | 7,8 |

2. Двигатель Б 2

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 2 | 4 V | 76 | 66 | 1,196 | 7,2 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1400 | 2100 | 2700 | 3300 | 3800 | 4100 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 8 | 15 | 20 | 25,77 | 28,7 | 29,4 | 28,8 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 1,2 | 1,51 | 1,93 | 2,38 | 3,44 |
| 2200 | 1,64 | 2,24 | 2,74 | 3,73 | 5,1 |
| 3000 | 2,14 | 2,07 | 3,72 | 4,70 | 6,45 |
| 4000 | 2,35 | 3,13 | 4,04 | 5,12 | 7,8 |

3. Двигатель Б 3

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 3 | 4 Р | 76 | 75 | 1,367 | 7,0 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 4750 | 5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 9 | 15,2 | 21,3 | 27 | 31,6 | 35 | 36,8 | 35 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1,86 | 1,9 | 1,97 | 2,42 | 4,27 |
| 2000 | 2,78 | 3,12 | 3,51 | 4,72 | 8,32 |
| 3000 | 3,65 | 4,07 | 4,76 | 6,44 | 11,3 |
| 4000 | 5,15 | 3,13 | 6,00 | 8,24 | 14,2 |

4.Двигатель Б 4

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 4 | 4 Р | 82 | 70 | 1,478 | 8,8 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1800 | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 | 5800 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 8 | 19,3 | 29,4 | 39 | 47,8 | 53,3 | 55,2 | 53 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 2 | 2,27 | 2,5 | 3,34 | 5 |
| 2600 | 3,25 | 3,96 | 4,75 | 6,3 | 9,3 |
| 3400 | 3,96 | 5,8 | 7,25 | 8,2 | 12 |
| 4200 | 5 | 7,6 | 9,5 | 11,8 | 14,2 |

- Двигатель Б 5

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 5 | 4 Р | 76 | 66 | 1,2 | 8,8 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1800 | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 | 5600 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 6,4 | 14,3 | 23,2 | 31,3 | 38 | 43,2 | 45,6 | 44 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2,22 | 2,85 | 3,5 | 4,15 | 5,8 |
| 3000 | 3,34 | 4,44 | 5,5 | 6,9 | 9,1 |
| 4000 | 4,22 | 5,55 | 7,33 | 9,28 | 10,94 |
| 5000 | 5,2 | 7 | 9,15 | 10,88 | 14 |

6. Двигатель Б 6

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б6 | 4 Р | 79 | 80 | 1,578 | 8,5 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4600 | 5200 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 9,9 | 24,3 | 38,6 | 51,5 | 56,6 | 58,8 | 56 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 628 | 424 | 340 | 306 | 340 |
| 3000 | 605 | 394 | 326 | 299 | 326 |
| 4000 | 571 | 374 | 324 | 303 | 313 |
| 5000 | 605 | 415 | 360 | 319 | 326 |

7. Двигатель Б 7

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 8 | 4 Р | 92 | 92 | 2,445 | 8,2 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4300 | 4500 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 18,4 | 47,8 | 58 | 64,7 | 70,6 | 72 | 70 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1,8 | 2,4 | 3,00 | 3,9 | 5,7 |
| 2200 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,7 | 13,6 |
| 3000 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,9 | 18,4 |
| 4000 | 8 | 11,5 | 15,2 | 18,8 | 23,7 |

8.Двигатель Б 8

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 9 | 6 Р | 82 | 110 | 3,48 | 6,7 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 780 | 1140 | 1640 | 2000 | 2300 | 2840 | 3600 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 14,7 | 23,5 | 35,3 | 44 | 50 | 58,8 | 66,2 | 63,2 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | 843 | 507 | 408 | 381 | 462 |
| 1500 | 714 | 469 | 381 | 353 | 381 |
| 1900 | 680 | 449 | 367 | 333 | 347 |
| 3000 | 693 | 469 | 381 | 473 | 360 |

9. Двигатель Б 9

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 10 | 8 V | 92 | 80 | 4,25 | 6,7 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 26,5 | 58,8 | 66,2 | 73,5 | 82,4 | 84,6 | 82,4 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 6,3 | 9,0 |
| 1600 | 5,1 | 6,7 | 9,0 | 11,5 | 14,9 |
| 2400 | 6,9 | 9,3 | 12 | 14,4 | 21,9 |
| 3000 | 9,5 | 13,9 | 18,1 | 21 | 28,1 |

10. Двигатель Б 10

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 11 | 6 Р | 101,6 | 114,3 | 5,55 | 6,2 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2600 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 20,6 | 33 | 43 | 50 | 64,4 | 71 | 73,5 |

Нагрузочная характеристика

Часовой расход топлива Gt  , кг/час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 3,1 | 4,8 | 6,8 | 7,3 | 8,9 |
| 1000 | 4,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,7 |
| 1500 | 6,6 | 8,7 | 10,8 | 12,8 | 15,2 |
| 2000 | 7,4 | 10,7 | 13,4 | 15,6 | 21,2 |

11. Двигатель Б 11

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 12 | 8 V | 100 | 95 | 6,0 | 6,5 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 750 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 28 | 50 | 65,8 | 79,7 | 96,5 | 109 | 110 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | 843 | 510 | 408 | 381 | 462 |
| 1500 | 714 | 469 | 381 | 353 | 381 |
| 1900 | 680 | 449 | 367 | 333 | 347 |
| 2250 | 680 | 462 | 374 | 333 | 353 |

12. Двигатель Б 12

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 13 | 8 V | 108 | 95 | 7,0 | 6,5 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 14,7 | 23,5 | 35,3 | 44 | 50 | 58,8 | 66,2 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,7 | 15,2 |
| 1200 | 5,6 | 8,0 | 10,5 | 14,3 | 22,6 |
| 1600 | 8,0 | 11,1 | 14,0 | 19,2 | 26 |
| 2400 | 12,0 | 16,8 | 21,4 | 27,4 | 38,6 |

13. Двигатель Д 1

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 1 | 6 V | 130 | 140 | 11,5 | 16 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 14,7 | 23,5 | 35,3 | 44 | 50 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 442 | 374 | 310 | 299 | 333 |
| 1200 | 408 | 347 | 385 | 280 | 313 |
| 1500 | 306 | 268 | 231 | 226 | 254 |
| 1800 | 340 | 296 | 251 | 245 | 272 |

14. Двигатель Д 2

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 2 | 8 V | 130 | 140 | 14,86 | 16,5 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 14,7 | 23,5 | 35,3 | 44 | 50 | 58,8 | 66,2 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 353 | 261 | 238 | 230 | 250 |
| 1300 | 348 | 258 | 232 | 2303 | 239 |
| 1600 | 353 | 256 | 236 | 231 | 239 |
| 1800 | 394 | 275 | 245 | 236 | 243 |

15. Двигатель Д 3

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 3 | 8 V | 120 | 120 | 10,85 | 17 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 950 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 60 | 90 | 118 | 136 | 152 | 154 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 279 | 247 | 228 | 222 | 231 |
| 1400 | 306 | 256 | 224 | 220 | 227 |
| 1800 | 364 | 269 | 235 | 227 | 234 |
| 2200 | 401 | 303 | 246 | 232 | 238 |

16. Двигатель Д 4

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 4 | 8 V | 102 | 100 | 6,54 | 17 |

Внешняя характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 32 | 60 | 84 | 103 | 116 | 121 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 273 | 261 | 248 | 238 | 229 | 225 | 224 | 224 | 224 |
| 1500 | 265 | 252 | 239 | 230 | 225 | 222 | 220 | 223 | 226 |
| 2000 | 266 | 254 | 242 | 232 | 227 | 223 | 222 | 224 | 226 |
| 2500 | 270 | 261 | 249 | 238 | 232 | 227 | 226 | 227 | 229 |
| 3000 | 284 | 273 | 263 | 255 | 245 | 238 | 235 | 236 | 236 |
| 3500 | 294 | 285 | 277 | 272 | 267 | 261 | 254 | 249 | 248 |

17. Двигатель Д5

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5 | 8 V | 102 | 100 | 6,54 | 18 |

Внешняя скоростная характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 32 | 60 | 84 | 103 | 116 | 121 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 273 | 261 | 248 | 238 | 229 | 225 | 224 | 224 | 224 |
| 1500 | 265 | 252 | 239 | 230 | 225 | 222 | 220 | 223 | 226 |
| 2000 | 266 | 254 | 242 | 232 | 227 | 223 | 222 | 224 | 226 |
| 2500 | 270 | 261 | 249 | 238 | 232 | 227 | 226 | 227 | 229 |
| 3000 | 284 | 273 | 263 | 255 | 245 | 238 | 235 | 236 | 236 |
| 3500 | 294 | 285 | 277 | 272 | 267 | 261 | 254 | 249 | 248 |

18. Двигатель Д6

| №двигателя | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем, л | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д6 | 4 P | 130 | 160 | 8,5 | 18 |

Внешняя скоростная характеристика

| Частота вращения кол.вала, об/мин | 650 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная мощность, кВт | 74 | 151 | 166 | 180 | 193 | 205 | 205 |

Нагрузочная характеристика

Удельный расход топлива ge , г/кВт.час

| ne\% Ne | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | 256 | 236 | 221 | 214 | 210 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 |
| 1200 | 242 | 220 | 207 | 202 | 198 | 197 | 195 | 194 | 193 | 192 |
| 1350 | 262 | 223 | 208 | 201 | 196 | 193 | 191 | 189 | 189 | 189 |
| 1500 | 276 | 230 | 210 | 200 | 195 | 193 | 191 | 190 | 189 | 189 |
| 1650 | 293 | 239 | 214 | 203 | 198 | 194 | 192 | 191 | 191 | 191 |
| 1800 | 293 | 249 | 224 | 211 | 205 | 201 | 199 | 197 | 197 | 197 |
| 2100 | 301 | 266 | 238 | 221 | 212 | 207 | 203 | 202 | 200 | 199 |

Приложение 4.

Данные автомобилей.

4.1. Легковые автомобили

А – номер по порядку; Б – модель автомобиля (1 группа класса, ОМ – особо малый класс, М – малый класс, С – средний класс); Л – колесная формула; К – число мест в салоне; Ж – масса автомобиля в снаряженном состоянии; М – полная масса автомобиля; И – распределение массы по осям (передняя/задняя); Д – модель двигателя; В – колея (мм); Н – высота габаритная (мм); С – коэффициент обтекаемости; П – передаточные числа коробки передач; Р – передаточные числа раздаточной коробки; Г – передаточное число главной передачи; Ш – размер шин.

| А | Б | Л | К | Ж | М | И | Д | В | Н | С | П | Р | Г | Ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1 | 2 ОМ | 4х2 | 4 | 650 | 950 | 380 570 | Б1 | 1160 | 1450 | 0,52 | 3,83 2,29 1,39 0,89 |  | 4,63 | 5,2- 13 |
| Л2 | 3 ОМ | 4х2 | 4 | 780 | 1080 | 465 675 | Б2 | 1220 | 1370 | 0,56 | 3,73 2,29 1,39 0,96 |  | 4,63 | 155- 330 |
| Л3 | 2 ОМ | 4х4 | 4 | 950 | 1350 | 680 670 | Б2 | 1325 | 1790 | 0,64 | 7,2 3,8 2,12 1,4 0,82 |  | 5,54 | 5,9- 13 |
| Л4 | 2М | 4х2 | 5 | 945 | 1345 | 632 713 | Б5 | 1349 | 1440 | 0,48 | 3,75 2,3 1,49. 1,0 0,89 |  | 4,3 | 155-330 |
| Л5 | 2М | 4х2 | 5 | 1050 | 1450 | 667 783 | Б6 | 1365 | 1440 | 0,48 | 3,24 1,99 1,29 1,0 |  | 4,1 | 165- 13 Р |
| Л6 | 2М | 4х4 | 4 | 1150 | 1550 | 750 800 | Б6 | 1430 | 1590 | 0,52 | 3,24 1,99 1,29 1,0 | 1,2 2,13 | 4,3 | 6,95 - 16 |
| Л7 | 2М | 4х2 | 5 | 1080 | 1480 | 682 798 | Б3 | 1270 | 1480 | 0,51 | 3,81 2,42 1,45 1,0 |  | 4,22 | 6,40 - 13 |
| Л8 | 2 М | 4х2 | 5 | 1080 | 1480 | 682 798 | Б4 | 1270 | 1480 | 0,51 | 3,49 2,04 1,33 1,0 0,93 |  | 4,22 | 6,45 -13 |
| Л9 | 2 М | 4х2 | 5 | 1120 | 1520 | 690 830 | Б4 | 1270 | 1525 | 0,48 | 3,49 2,04 1,33 1,0 |  | 4,55 | 6,40 - 13 |
| Л10 | С | 4х2 | 5 | 1450 | 1875 | 890 985 | Б8 | 1420 | 1620 | 0,48 | 3,51 2,42 1,52 1,0 0,87 |  | 4,55 | 6,7-15 |
| Л11 | С | 4х2 | 7 | 1545 | 2095 | 995 1100 | Б8 | 1420 | 1650 | 0,51 | 3,51 2,42 1,52 1,0 0,87 |  | 4,55 | 7,10 - 15 |
| Л12 | С | 4х2 | 5 | 1400 | 1825 | 870 955 | Б8 | 1470 | 1490 | 0,48 | 3,5 2,26 1,45 1,0 0,94 |  | 4,1 | 7,35 - 14 |
| Л13 | С | 4х2 | 7 | 1550 | 2040 | 920 1120 | Б8 | 1470 | 1610 | 0,46 | 3,5 2,26 1,45 1,0 0,94 |  | 4,1 | 7,35- 14 |
| Л14 | С | 4х2 | 5 | 1400 | 1825 | 870 955 | Б10 | 1470 | 1490 | 0,48 | 3,5 2,26 1,45 1,0 0,94 |  | 4,1 | 7,35 - 14 |
| Л15 | С | 4х4 | 7 | 1540 | 2290 | 960 1330 | Б8 | 1442 | 2015 | 0,62 | 4,12 2,64 1,58 1,0 0,87 | 1,94 1,0 | 5,12 | 8,40 - 15 |
| Л16 | С | 4х4 | 7 | 1540 | 2290 | 960 1330 | Б10 | 1442 | 2015 | 0,62 | 4,12 2,64 1,58 1,0 0,87 | 1,94 1,0 | 5,12 | 8,40 - 15 |

  - Автобусы

А –номер по порядку; Б – тип автобуса (ОМ – особо малый;, М – малый; С – средний; Б – большой); Л – колесная формула; К1 – число посадочных мест в салоне; К2 – число мест для сидения; Ж – масса автобуса в снаряженном состоянии; М – полная масса автомобиля; И – распределение массы по осям (передняя/задняя); Д – модель двигателя; В – колея (мм) Н – высота габаритная (мм); С – коэффициент обтекаемости; П – передаточные числа коробки передач; Р – передаточные числа раздаточной коробки; Г – передаточное число главной передачи; Ш – размер шин.

| А | Б | Л | К1 | К2 | Ж | М | И | Д | В | Н | С | П | Р | Г | Ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | ОМ | 4х2 | 10 | 10 | 1675 | 2545 | 1230 1315 | Б8 | 1420 | 2110 | 0,56 | 3,49 2,04 1,33 1,0 |  | 4,55 | 7,00 -15 |
| А2 | ОМ | 4х2 | 11 | 11 | 1670 | 2630 | 1240 1390 | Б8 | 1474 | 1970 | 0,5 | 3,5 2,26 1,45 1,0 |  | 4,1 | 185- 15Р |
| А4 | ОМ | 4х4 | 10 | 10 | 1870 | 2690 | 1310 1380 | Б8 | 1442 | 2090 | 0,51 | 4,12 2,64 1,58 1,0 | 1,94 1,0 | 5,12 | 8,40 15 |
| А5 | М | 4х2 | 45 | 23 | 4340 | 7640 | 2735 4905 | Б9 | 1900 | 2800 | 0,51 | 6,48 3,09 1,71 1,0 |  | 6,83 | 8,25 - 20 |
| А6 | М | 4х2 | 58 | 23 | 4535 | 7825 | 2538 5287 | Б10 | 1940 | 2952 | 0,51 | 6,55 3,09 1,71 1,0 |  | 6,83 | 8,25 - 20 |
| А7 | М | 4х4 | 26 | 26 | 4860 | 7155 | 2643 4512 | Б10 | 1812 | 3044 | 0,61 | 6,55 3,09 1,71 1,0 | 1,96 1,0 | 6,83 | 240- 508 |
| А8 | М | 4х2 | 28 | 21 | 4080 | 6545 | 1700 4845 | Б10 | 1690 | 2835 | 0,72 | 6,55 3,09 1,71 1,0 |  | 6,83 | 7,50 - 20 |
| А9 | С | 4х2 | 62 | 32 | 6500 | 10980 | 4140 6840 | Б11 | 2116 | 3000 | 0,64 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 7,63 | 11,0 20 |
| А10 | С | 4х2 | 62 | 33 | 6850 | 11425 | 3975 7450 | Б12 | 2116 | 2900 | 0,58 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 7,53 | 280- 508 |
| А11 | С | 4х2 | 33 | 33 | 7300 | 10625 | 3550 7075 | Б12 | 2116 | 2900 | 0,58 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 6,98 | 280- 508 |
| А12 | С | 4х2 | 41 | 41 | 8555 | 12640 | 4670 7970 | Б13 | 2100 | 3090 | 0,48 | 6,17 3,40 1,79 1,0 0,78 |  | 7,52 | 280- 508 |
| А13 | С | 4х2 | 41 | 41 | 8555 | 12640 | 4670 7970 | Д2 | 2100 | 3090 | 0,48 | 7,82 4,03 2,50 1,53 1,00 |  | 7,22 | 260- 508 |

4.3. Грузовые автомобили

А – номер по порядку; Б – модель автомобиля (группа грузоподъемности); Л – колесная формула; К – грузоподъемность (кг); Ж – масса автомобиля в снаряженном состоянии (кг); М – полная масса автомобиля (кг); И – распределение массы по осям (передняя/задняя); Д – модель двигателя; В – колея (мм) Н – высота габаритная (мм); С – коэффициент обтекаемости; П – передаточные числа коробки передач; Р – передаточные числа раздаточной коробки; Г – передаточное число главной передачи; Ш – размер шин ; ПР – вес прицепа.

| А | Б | Л | К | Ж | М | И | Д | В | Н | С | П | Р | Г | Ш | пр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 | 2 | 4х2 | 1000 | 1510 | 2660 | 1120 1540 | Б8 | 1442 | 2070 | 0,8 | 4,12 2,64 1,58 1,0 |  | 5,12 | 8,40 -15 |  |
| Г2 | 2 | 4х4 | 800 | 1670 | 2620 | 1190 1430 | Б8 | 1442 | 2070 | 0,8 | 4,12 2,64 1,58 1,0 | 1,94 1,0 | 5,12 | 8,40- 15 | 850 |
| Г3 | 3 | 4х2 | 2500 | 2500 | 5150 | 1540 3610 | Б9 | 1650 | 2130 | 0,96 | 6,4 3,09 1,69 1,0 |  | 6,67 | 7,5- 20 | 2500 |
| Г4 | 3 | 4х2 | 4000 | 3250 | 7400 | 1810 5590 | Б10 | 1690 | 2200 | 0,88 | 6,08 3,09 1,71 1,0 |  | 6,83 | 8,25 -20 | 4000 |
| Г5 | 3 | 4х4 | 2000 | 3470 | 5800 | 2730 3070 | Б10 | 1800 | 2440 | 0,8 | 6,55 3,09 1,71 1,0 | 1,98 1,0 | 6,83 | 12,00 -18 | 2000 |
| Г6 | 3 | 4х2 | 4000 | 4100 | 8325 | 2160 6165 | Б11 | 1800 | 2350 | 0,96 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 6,45 | 9.00- 20 | 8000 |
| Г7 | 3 | 4х2 | 5000 | 4300 | 9525 | 2575 6950 | Б12 | 1800 | 2350 | 0,95 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 6,32. | 260- 20 | 8000 |
| Г8 | 3 | 6х6 | 5000 | 6460 | 10185 | 3055 7130 | Б12 | 1820 | 2975 | 0,96 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 | 2,08 1,0 | 7,34 | 13.00 -20 | 6500 |
| Г9 | 4 | 6х4 | 8000 | 6875 | 15175 | 4175 11000 | Б13 | 1850 | 2345 | 0,96 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 |  | 6,33 | 260- 20 |  |
| Г10 | 3 | 6х6 | 4500 | 5800 | 10450 | 3050 7400 | Б11 | 1755 | 2360 | 1,04 | 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 | 2,27 1,16 | 6,67 | 12.00 - 18 | 3600 |
| Г11 | 4 | 6х4 | 8000 | 6875 | 15175 | 4175 11000 | Д1 | 1850 | 2345 | 0,96 | 6,17 3,40 1,79 1,0 0,78 |  | 6,33 | 260- 20 |  |
| Г12 | 5 | 6х4 | 7500 | 7275 | 15000 | 4000 11000 | Б13 | 2020 | 2620 | 1,04 | 6,17 3,40 1,79 1,0 0,78 | 2,15 1,3 | 8,9 | 14.00 - 20 | 10500 |
| Г13 | 5 | 6х4 | 7500 | 7275 | 15000 | 4000 11000 | Д3 | 2020 | 2620 | 1,04 | 7,82 4,03 2,50 1,53 1,0 | 2,15 1,3 | 8,9 | 14.00 - 20 | 10500 |
| Г14 | 5 | 6х4 | 8000 | 7080 | 15305 | 4375 10930 | Д3 | 2010 | 2630 | 0,8 | 7,82 4,03 2,50 1,53 1,0 | 1,0 0,81 | 7,22 | 260– 508Р | 11500 |
| Г15 | 5 | 4х2 | 8000 | 6600 | 14825 | 4825 10000 | Д1 | 1970 | 2650 | 0,85 | 5,26 2,90 1,52 1,0 0,66 |  | 7,24 | 11.00 - 20 | 12000 |
| Г16 | 6 | 6х4 | 14000 | 9550 | 23700 | 5700 18000 | Д2 | 1970 | 2650 | 0,86 | 8,7 3,40 1,79 1,0 0,73 |  | 7,24 | 300- 508 | 14000 |
| Г17 | 6 | 6х4 | 12000 | 11130 | 23355 | 4665 18590 | Д2 | 1950 | 2620 | 1,12 | 5,26 2,90 1,52 1,0 0,66 | 2,28 1,15 | 8,21 | 12.00 - 20 | 16600 |
| Г18 | 6 | 6х6 | 7500 | 11950 | 19675 | 5450 14225 | Д2 | 2160 | 2940 | 1,12 | 7,82 4,03 2,50 1,53 1,0 | 2,28 1,23 | 8,21 | 4300х 530 -533 | 30000 |
| Г19 | 3 | 6х6 | 5000 | 8020 | 13425 | 4350 9075 | Д1 | 2000 | 2370 | 1,04 | 5,61 2,89 1,64 1,0 0,72 | 2,15 1,3 | 7,32 | 14.00 - 20 | 7000 |
| Г20 | 5 | 6х4 | 8770 | 10000 | 18920 | 4470 14450 | Д3 | 2010 | 2700 | 0,8 | 7,82 4,03 2,50 1,53 1,0 |  | 7,22 | 260– 508Р |  |
| Г21 | 5 | 4х2 | 3600 | 7225 | 15375 | 5375 10000 | Д1 | 1970 | 2785 | 0,86 | 5,26 2,90 1,52 1,0 0,66 |  | 7,73 | 11,00 - 20 |  |

Учебное издание

Селифонов Валерий Викторович

Есеновский Михаил Юрьевич

РАСЧЁТ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Под редакцией авторов

Оригинал-макет подготовлен редакционно-издательским отделом 
МГТУ «МАМИ»

По тематическому плану внутривузовских изданий учебной литературы на 2010г., доп.

Подписано в печать          2010. Формат 60Х90 1/16. Бумага 80г/м2 
Гарнитура «Таймс». Ризография. Усл. Печ. Л. 3,0

Тираж 100 экз. Заказ №

МГТУ «МАМИ»
107023, г. Москва, Б. Семёновская ул., 38