МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

В курсе  теоретической механики студенты изучают разделы статика кинематика и динамика. В настоящие методические указания входят задания по первой части курса (статика и кинематика).

Дается перечень вопросов, которые как основная часть курса, должны изучаться студентами всех специальностей.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

Введение. Механическое движение как одна из форм движения материи. Предмет механики. Теоретическая механика и ее место среди естественных и технических наук. Механика как теоретическая база ряда областей современной техники.

СТАТИКА  ТВЕРДОГО  ТЕЛА

Основные понятия и аксиомы статики. Предмет статики. Основные понятия статики: абсолютно твердое тело, сила, эквивалентные и уравновешенные системы сил, равнодействующая, силы внешние и внутренние. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Основные виды связей: гладкая плоскость или поверхность, гладкая опора, гибкая нить, цилиндрический и сферический шарниры, невесомый стержень реакции этих связей.

Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое и аналитическое условия равновесия системы сходящихся сил.

Система сил, расположенных на плоскости (плоская система сил). Алгебраическая величина момента силы. Пара сил, ее свойства. Теорема о параллельном переносе силы. Аналитические условия равновесия плоской системы сил. Условия равновесия плоской системы параллельных сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Распределенная нагрузка. Расчет составных конструкций. Расчет ферм.

Произвольная пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Приведение пространственной системы сил к простейшему виду. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил.

Сцепление и трение тел. Законы Амонтона-Кулона. Коэффициенты сцепления и трения скольжения. Угол и конус трения. Трение качения.

Центр тяжести. Центр тяжести твердого тела и его координаты. Центр тяжести объема, площади и линии. Способы определения положения центров тяжести.

КИНЕМАТИКА

Введение в кинематику. Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. Относительность механического движения. Система отсчета. Задачи кинематики.

Кинематика точки. Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. Скорость точки как производная от ее радиус-вектора по времени. Координатный способ задания движения точки в прямоугольных декартовых координатах. Определение траектории точки. Определение скорости и ускорения точки по их проекциям на координатные оси.

Естественный способ задания движения точки. Оси естественного трехгранника. Алгебраическая величина скорости точки. Определение ускорения точки по его проекциям на оси естественного трехгранника: касательное и нормальное ускорения точки.

Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение (закон) вращательного движения твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и ускорение точки твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения. Определение скоростей точек плоской фигуры.

Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение. Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Воронков И.М. Курс теоретической механики. М., 1954 и последующие издания.

Гернет М.М. Курс теоретической механики. М., 1970 и последующие издания.

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 1963 и последующие издания.

Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1970 и последующие издания.

Сборник задач по теоретической механике. / Под ред. К.С.Колесникова. М., 1983.

Сборник задач  для курсовых работ по теоретической механике / Под ред. А.А. Яблонского. М., 1972 и последующие издания. (Содержит примеры решения задач.)

Пирогов С.П. Краткий курс лекций по теоретической механике. Тюмень, «Вектор Бук», 2001 г.

КОНТРОЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАДАНИЙ,  ВЫБОР  ВАРИАНТОВ,

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ,

ОБЩИЕ  ПОЯСНЕНИЯ  К  ТЕКСТУ  ЗАДАЧ

Контрольное задание состоит из четырех задач - С1, С2,К1, К2.

К каждой задаче (кроме К1) дается 10 рисунков и таблица (с тем же номером, что и задача), содержащая дополнительные к тексту задачи условия. Нумерация рисунков двойная, при этом номером рисунка является цифра, стоящая после точки. Например, рис. С1.4- это рис. 4 к задаче С1 и т.д. (в тексте задачи при повторных ссылках на рисунок пишется просто рис. 4). Номера условий от 0 до 9 проставлены в 1-м столбце (или в 1-й строке) таблицы.

Студент во всех задачах выбирает номер рисунка по предпоследней цифре шифра, а номер условия в таблице - по последней; например, если шифр оканчивается числом 46, то берет рис. 4 и условия № 6 из таблицы.

Задание выполняется в отдельной тетради (ученической), страницы которой нумеруются. На обложке указываются : название дисциплины, номер работы, фамилия и инициалы студента, учебный шифр, факультет, специальность и адрес. На первой странице тетради записываются: номер работы, номера решаемых задач и год издания контрольных заданий.

Методические указания по решению задач, входящих в контрольные задания, даются для каждой задачи после изложения ее текста под рубрикой “Указания”; затем дается пример решения аналогичной задачи. Цель примера - разъяснить ход решения, но не воспроизвести его полностью. Поэтому в ряде случаев промежуточные расчеты опускаются. Но при выполнении задания все преобразования и числовые расчеты должны быть обязательно последовательно проделаны с необходимыми пояснениями; в конце должны быть даны ответы.

ЗАДАЧИ  К  КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ

СТАТИКА

Задача С1

Жесткая рама (рис. С1.0 - С1.9, табл. С1) закреплена в точке А шарнирно, а в точке В прикреплена к шарнирной опоре на катках.

На раму действуют пара сил с моментом  М=100 Нм и сила, значение, направление и точка приложения которой указаны в таблице (например, в условиях № 1 на раму действует сила F1 = 10 Н под углом 30 к горизонтальной оси, приложенная в точке К).

Определить реакции связей в точках А и В, вызываемые заданными нагрузками. При окончательных подсчетах принять L=0,5 м.

Указания. Задача С1 - на равновесие тела под действием плоской системы сил. Составляя уравнения равновесия, учесть, что уравнение моментов будет более простым (содержать меньше неизвестных),

Таблица С1

| Сила |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1=10 H |  | F2=20 H |  | F3=30 H |  | F4=40 H |  |
| Номер условия | Точка прилож. | 1 | Точка прилож. | 2 | Точка прилож. | 3 | Точка прилож. | 4 |
| 0 | - | - | D | 60 |  |  | - | - |
| 1 | К | 30 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | - | - |  |  | K | 30 | - | - |
| 3 |  |  | - | - | - | - | D | 30 |
| 4 | - | - |  |  | D | 60 | - | - |
| 5 | H | 60 | - | - |  |  | - | - |
| 6 | - | - |  |  | - | - | K | 45 |
| 7 | D | 45 | - | - |  |  | - | - |
| 8 | - | - | H | 60 | - | - |  |  |
| 9 |  |  | - | - | - | - | K | 60 |

если брать моменты относительно точки, где пересекаются линии действия двух реакций связей (в данном случае относительно точки B). При вычислении момента силы F  часто удобно разложить ее на составляющие F/  и F//, для которых плечи легко вычисляются, в частности на составляющие, параллельные координатным осям, и воспользоваться теоремой Вариньона; тогда mO(F)=m0(F/)+m0(F//).

Пример С1. Жесткая рама АВС ( рис. С1 ) имеет в точке B неподвижную шарнирную опору, а в точке C - подвижную шарнирную опору на катках. Все действующие нагрузки и размеры показаны на рисунке.

Рис. С1

Дано: F=25 кH, =60o, =30, М=50 кHм, L=0,5 м.

Определить: реакции в точках B и C, вызываемые действующими нагрузками.

Решение.  Рассмотрим равновесие рамы. Проведем координатные оси  ХУ и изобразим действующие на раму силы: силу F, пару сил с моментом М и реакции связей XB, YB, RC (реакцию неподвижной шарнирной опоры B изображаем двумя ее составляющими, реакция шарнирной опоры на катках направлена перпендикулярно опорной плоскости).

Составим три уравнения равновесия плоской системы сил. При вычислении момента силы F  относительно точки B воспользуемся теоремой Вариньона, т.е. разложим силу F на составляющие F’, F’’ (F’=Fcos , F’’=Fsin )  и учтем, что mB(F)=mB(F’ )+mB(F'' ). Получим :

1. Fkx = 0,   XB + RC sin - F cos = 0;

2. Fky = 0,  УB  + RC cos + F sin = 0;

3. mB(Fk) = 0, M - RCcos4L+ F cos  2L= 0.

Из этих уравнений находим:

Из (3):	Rc=M+Fcosα⋅2Lcosβ⋅4L;

Из (1):	XB = - RC sin + F cos;

Из (2):	YB = - RC cos - F sin;

Подставив в составленные уравнения числовые значения заданных величин, и решив эти уравнения, определим искомые реакции.

Ответ: XB = - 5,5 кH, YB = 9,6 кH, RC =36,1 кH.

Знаки указывают, что сила XB направлена противоположно показанной на рис.С1.

Задача С2

Рама, состоящая из двух абсолютно твердых ломаных стержней, соединенных между собой шарниром, (рис. С2.0 – С2.9, табл. С2) закреплена в точке А жесткой заделкой, а в точке В прикреплена к шарнирной опоре на катках. Положение шарнира указано в табл.С2.

На раму действуют: пара сил с моментом  М=100 Нм и сила, значение, направление и точка приложения которой указаны в таблице (например, в условиях № 1 на раму действует сила F1 = 10 Н под углом 30 к горизонтальной оси, приложенная в точке D), а также распределенная нагрузка интенсивностью q=20 Н/м, приложенная на участке, указанном в таблице. Если распределенная нагрузка приложена на горизонтальном участке, то она действует вниз, а если на вертикальном, то вправо.

Определить реакции связей в точках А и В, вызываемые заданными нагрузками, а также реакцию внутренней связи. При окончательных подсчетах принять L=0,5 м.

Указания. Задача С2 - на равновесие составных конструкций под действием плоской системы сил. Для определения всех силовых факторов в заделке и реакций шарнирной опоры и внутренней связи необходимо рассмотреть равновесие каждого тела, из которых состоит рама, отдельно, учитывая, что силы взаимодействия между телами равны по величине и противоположны по направлению.

Таблица С2

| ### Сила |  |  |  |  | Точка в которой находится внутренний шарнир | Участок приложения распределенной нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 = 10 H |  | F2 = 20 H |  |  |  |  |
| № условия | Точка прилож | 1 | Точка прилож | 2 |  |  |  |
| 0 | - | - | N | 60 | D | KB |  |
| 1 | D | 30 | - | - | K | DK |  |
| 2 | - | - | K | 45 | H | AD |  |
| 3 | D | 60 | - | - | E | EB |  |
| 4 | - | - | D | 30 | N | AN |  |
| 5 | H | 60 | - | - | D | AN |  |
| 6 | - | - | E | 60 | K | DK |  |
| 7 | D | 45 | - | - | H | KB |  |
| 8 | - | - | H | 60 | E | DN |  |
| 9 | K | 60 | - | - | N | AN |  |

Пример С2. Рама, состоящая из двух изогнутых стержней, соединенных между собой шарниром С, закреплена в точке А жесткой заделкой, а в точке В прикреплена к шарнирной опоре на катках. Определить реакции связей в точках А и В, вызываемые заданными нагрузками, а также реакцию внутреннего шарнира С (рис.С2,а).

Дано: F=20H, M=50 HM, q=10H/м.

Решение. Рассмотрим равновесие отдельных участков рамы, разделив ее в шарнире С. При этом к левому участку рамы (рис.С2,в) согласно аксиоме отбрасывания связей будут приложены силы реакции опоры В – Rв и реакция в шарнире С, которую разложим  на две составляющие – Хс и Ус, а на правую (рис.С2,б) – реакции заделки: силы Ха и Уа, реактивный момент Ма, реакции шарнира С : Х'с   и    У'с, модули которых равны Хс и Ус, а направление противоположно.

Составим уравнения равновесия плоской системы сил, приложенной к правой части рамы (рис.С2,в).

1.Fkx=XC−Fcos60=0;

2.Fky=YC−Fsin60+RВ=0;

3.mC(Fk)=3RВ−1,5Fsin60=0.

Из (1):       XC=Fcos60=10H,

из (3):  RВ=1,5Fsin603=1,5⋅20⋅0,8663=8,66H,

из (2):YC=Fsin60−RВ=20⋅0,866−8,66=8,66H.

Затем составим уравнения равновесия плоской системы сил, приложенной к правой части рамы (рис.С2,б). При этом распределенную нагрузку заменяем равнодействующей Q=3q=30 H, приложенной в центре участка приложения нагрузки.

4.Fkx=XA−XC'+Q=0;

5.Fky=YA−YC'=0;

6.mA(Fk)=MA−M+1,5Q−3XC'−2YC'=0.

Из этих уравнений находим:

Из (4): XA=XC'−Q=−20H,

Из (5):YA=YC'=8,66H,

Из (6):

MA=M−1,5Q+3XC'+2Y'=50−1,5⋅30+3⋅10+2⋅8,66=18,7Hм.

КИНЕМАТИКА

Задача  К1

Точка В движется в плоскости xy (табл. К1.1, К1.2). Закон движения точки задан уравнениями: x=f1( t ), y=f2( t ), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.

Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1=1c определить скорость и ускорение точки, а также ее касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

Зависимость x=f1( t ) указана в табл. К1.1, а зависимость  y=f2(t)  дана в табл. К1.2 (для вар.0 - 2 в столбце 2, для  вар.3 - 6 в столбце 3, для вар.7 - 9 в столбце 4). Номер варианта в табл. К1.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. К1.2 - по последней.

Указания. Задача К1 относится к кинематике точки и решается с помощью формул,  по  которым  определяются  скорость  и  ускорение

точки в декартовых координатах ( координатный способ задания движения точки ), а также формул, по которым определяются касательное и нормальное ускорения точки.

В данной задаче все искомые величины нужно определить только для момента времени t1=1с.

Таблица К1.1

| № вар. | x = f (t) | № вар. | x = f (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | x = 4 sin (t/2) | 5 | x = 2t |
| 1 | x = 3 - 6 sin (t/2) | 6 | x = 2t + 2 |
| 2 | x = 3 sin (t/2) - 2 | 7 | x = 12 cos (t/2) |
| 3 | x = 4 - 2t | 8 | x = 6 cos (t/2) - 2 |
| 4 | x = 2t + 4 | 9 | x = 4 - 8 cos (t/2) |

Таблица К1.2

| Номер |  | y = f2 ( t ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| условия | Вар. 0 - 2 | Вар. 3 - 6 | Вар. 7 - 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 9cos(t/2) | t2 - 2 | -4cos(t/2) |
| 1 | 3cos(t/2) | (t + 4)2 | 10sin(t/2) |
| 2 | 6cos2(t/2) | 4 + 2t2 | 12sin2(t/2) |
| 3 | 12cos(t/2) | 2(t + 1)2 | 4sin(t/2) |
| 4 | 9cos(t/2) | 4t2 - 2 | 12cos(t/2) |
| 5 | -10cos(t/2) | 3t2 - 2 | 3sin(t/2) |
| 6 | 8cos(t/2) | (t + 1)3 | 16sin2(t/2) |
| 7 | -9cos2(t/2) | 6t2 | 6cos(t/2) |
| 8 | 6cos(t/2) | 2t3 | - 9sin(t/2) |
| 9 | 2cos(t/2) | 4t3 | 8cos(t/2) |

Пример К1. Даны уравнения движения точки в плоскости ху :

x = 2 t ,   y = t2					(1)

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Определить уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c найти скорость и ускорение точки, а также ее касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

Решение. Для определения уравнения траектории точки исключим из заданных уравнений движения время t.

Отсюда находим следующее уравнение траектории точки (парабола, рис. К1):

y = x2 / 4				  		(2)

Скорость точки найдем по ее проекциям на координатные оси:

Vx=dxdt=2;     Vy=dydt=2t;     V=Vx2+Vy2

## Рис. К1

и при t=1 c :    V1x = 2 см/c, V1y = 2 см/c, V1 = 2,83 см/c.		(3)

Аналогично найдем ускорение точки :

ax=dVxdt=0;       ay=dVydt=2; a=ax2+ay2

и при t=1 c  a1x = 0 см/c2, a1y = 2 см/c2, a1 = 2 см/c2.		(4)

Касательное ускорение найдем, дифференцируя по времени равенство  V2=V2x+V2y. Получим

2VdVdt=2VxdVxdt+2VydVydt и аτ=dVdt=Vxax+VyayV.		(5)

Числовые значения всех величин, входящих в правую часть выражения (5), определены и даются равенствами (3) и (4). Подставив в (5) эти числа, найдем сразу, что при t1=1 c   a1= 1,4 см/с2.

Нормальное ускорение точки an=a2−aτ2. Подставляя сюда найденные числовые значения a1 и a1, получим, что при t1= 1 а1n= 1,43 см/с2.

Радиус кривизны траектории  = V2/an. Подставляя сюда числовые значения V1 и a1n, найдем, что при t1=1 c     1 =5,59 см.

Задача К2

Механизм состоит из ступенчатых колес 1, 2, связанных ременной передачей, зубчатой рейки 3 и груза 4, привязанного к концу нити, намотанной на одно из колес (рис. К2.0  - К2.9, табл. К2). Радиусы ступеней колес равны соответственно : у колеса 1- r1 = 2 см, R1 = 4 см, у колеса 2 - r2 = 6 см, R2 = 8 см. На ободьях колес расположены точки А и В.

В столбце “Дано” таблицы указан закон движения или закон изменения скорости ведущего звена механизма, где 1(t) - закон вращения колеса 1, s3(t) - закон движения рейки 3, 2(t) - закон изменения угловой скорости колеса 2, v4(t) - закон изменения скорости груза 4 и т.д. (везде  выражено в радианах, s - в сантиметрах, t - в секундах). Положительное направление для  и  - против хода часовой стрелки, для s3, s4 и v3, v4 - вниз.

Определить в момент времени t1 = 2 c указанные в таблице в столбцах “Найти” скорости (v - линейные,  - угловые) и ускорения (а- линейные,  - угловые) соответствующих точек или тел (v4 - скорость груза 4 и т.д.).

Указания. Задача К2 - на исследование вращательного движения

Таблица К2

| Номер | Дано | Найти |  |
| --- | --- | --- | --- |
| условия |  | скорости | ускорения |
| 0 | s4 = 4(7t - t2) | vA, vB | 1, aA, a3 |
| 1 | v4 = 2(t2 - 3) | vA, vB | 2, aB, a3 |
| 2 | 1 = 2t2 - 9 | v3, 1 | 2, aB, a4 |
| 3 | 2 = 7t - 3t2 | v4, 1 | 2, aB, a4 |
| 4 | 2 = 3t - t2 | v3, 2 | 2, aA, a4 |
| 5 | 1 = 5t - 2t2 | v4, vA | 2, aB, a3 |
| 6 | 1 = 2(t2 - 3t) | v3, 2 | 2, aB, a4 |
| 7 | V3 = 3t2 - 8 | vB, 1 | 1, aA, a4 |
| 8 | s4 = 2t2 - 5t | v3, 1 | 1, aB, a3 |
| 9 | 1 = 8t - 3t2 | v4, vA | 1, aB, a3 |

твердого тела вокруг неподвижной оси. При решении задачи учесть, что, когда два колеса находятся в зацеплении, скорость точки зацепления каждого колеса одна и та же, а когда два колеса связаны ременной передачей, то скорости всех точек ремня и, следовательно, точек, лежащих на ободе каждого из этих колес, в данный момент времени численно одинаковы; при этом считается, что ремень по  ободу  колеса  не скользит.

Пример К2. Рейка 1, ступенчатое колесо 2 с радиусами R2 и r2 и колесо 3 радиуса R3, скрепленное с валом радиуса r3, находятся в зацеплении; на вал намотана нить с грузом 4 на конце ( рис. К2). Рейка движется по закону s1=f( t ).

Дано: R2=6 см, r2=4 см, R3=8 см, r3=3 см, s1=3t3 (s - в сантиметрах, t - в секундах), А - точка обода колеса 3, t1=3 c.

Определить: 3, v4, 3, aA , в момент времени t=t1.

## Рис.К2

Решение. Условимся обозначать скорости точек, лежащих на внешних ободах колес (радиуса Ri), через vi, а точек, лежащих на внутренних ободах (радиуса ri), - через ui.

Определяем сначала угловые скорости всех колес как функции времени t. Зная закон движения рейки 1, находим ее скорость:

v1 = ds1dt = 9t2.						(1)

Так как рейка и колесо 2 находятся в зацеплении, то v2=v1 или w2R2=v1. Но колеса 2 и 3 тоже находятся в зацеплении, следовательно, u2=v3 или w2r2=w3R3. Из этих равенств находим

ω2=v1R2=32t2,	ω3=r2R3ω2=34t2.				(2)

Тогда для момента времени t1=3 c получим w3=6,75 c-1.

Определяем v4. Так как v4=vB=3r3, то при t1=3 c v4=20,25 см/c.

Определяем   3.  Учитывая  второе  из  равенств  (2),  получим

3= dω3dt = 1,5t. Тогда при t1=3 c 3=4,5c-2.

Определяем aA. Для точки А aA=аAτ+аAn, где численно a=R33, anA=R332. Тогда для момента времени t1=3 c имеем

a= 36 см/c2, anA = 364 см/c2; 	aA=(aAτ)2+(aAn)2=366 см/c2.

Все скорости и ускорения точек, а также направления угловых скоростей показаны на рис.К2.