# ЗАДАЧИ К КОНРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ ПО КУРСУ: «РЕОЛОГИЯ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ЗАГОТОВОК ИЗДЕЛИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОГО, КОНДИТЕРСКОГО И МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ».

Задача №14 . Для теста в процессе брожения в зависимости от влажности (W) получены следующие данные:

Таблица 6

| №№ Задачи | 14 |
| --- | --- |
| Влажность теста W,% | 43,8 |
| Период релаксации напряжений , с | 10 |
| Вязкость,  кПас | 45 |

Определить модуль Юнга (Е) и его размерность, деформацию () если система деформируется при напряжении, , равном: 0,87 кПа, время деформации 2, 7, 10, 25 (мин).

Задачи №26 и 35. Определите среднюю силу сцепления между частицами муки в порошке, если его пластическая прочность на сдвиг Рс, пористость П, структурный параметр k (см. номер задачи в табл. 9). Структурный параметр k определите по  таблице 7 диаметр частиц муки равен d=40 мкм.

Таблица 7

| Объёмное содержание φ | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурный коэффициент k | 0,02 | 0,07 | 0,24 | 0,70 | 1,10 | 1,60 | 2,00 |

Таблица 8

| Задача № | Рс, Па | П=1–φ | d, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 215 | 0,24 | 49 |
| 35 | 225 | 0,33 | 58 |

###### Задача №60. Для теста с различным содержанием влаги (W,%) Таблица 11 получены следующие данные изменения напряжения (, кПа) от времени (t). Определите время релаксации напряжения (λ), считая, что в данном случае напряжения релаксируют также как в механической модели Максвелла.

Таблица 11

| № задачи | W, % | t, мин | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 25 | , кПа | 8782,524 | 6292,954 | 4509,098 | 3230,91 | 2315,048 | 1658,805 | 1188,585 | 851,6587 | 610,2401 | 437,2561 | 313,3077 | 224,4948 | 115,2595 |

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

###### Задачи № 1 - 7.

Сила аутогезии между частицами муки, медианный диаметр которых составляет 40 мкм, равна 5,510-6Н. Рассчитать силу аутогезии слоя частиц муки в обычных условиях и после слёживания, если пористость (П) муки уменьшилась с 0,46 до 0,2, а сила аутогезии между отдельными частицами возросла в 5 раз. Определить, во сколько раз увеличилась сила аутогезии в результате слеживания.

1. Определяем площадь, приходящуюся на одну частицу

В1=πd24=3,14⋅(40⋅10−6)24=1,256⋅10−9м2

2. Число частиц на 1м2 контакта слоя муки (без слёживания) с учетом пористости

N=1В1П=10,46⋅1,256⋅10−9=1,73⋅109м−2

3. Сила аутогезии слоя муки в расчете на 1м2.

Fаут.N=Fаут.⋅N=5,5⋅10−6⋅1,73⋅109=9,52⋅103Нм2=9,52кПа

4. Число частиц на 1м2 контакта слоя муки (после слёживания) с учетом пористости

N=1В1П=10,2⋅1,256⋅10−9=3,98⋅109м−2

5. Сила аутогезии слоя муки  (с учетом пористости) после слеживания

R=Fаут.N=5⋅Fаут.⋅N=5⋅5,5⋅10−6⋅1,73⋅109=109,47⋅103Нм2=109,47кПа

6. Сила аутогезии слоя муки увеличилась в результате слеживания в n раз.

n=RFаутN=109,479,52=11,49≈11,5 раз.

Справочный материал.

Пористость: отношение объёма порового пространства между частицами к объёму сыпучих пищевых масс.

Например: пористость 0,33 означает, что 33% объема пищевой массы  занимает поровое пространство, а 67% частицы.

###### Задачи №8 - 10.

Когда движение сыпучей массы происходит по поверхности разнородных тел, т.е. осуществляется адгезионное движение, то согласно двучленному закону трения его можно представить следующим образом:

Fтотр.= (FNад. + Рвд.),

где    – коэффициент внешнего трения.

Результаты измерений можно представить прямыми 3 и 3`, коэффициент внешнего трения равен тангенсу угла наклона этих прямых; т.е.

tg = .

Отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен сцеплению при адгезии:

Сад. =   FNад.

Рисунок 1 -

Зависимость сопротивления сдвига Fтотр. от нормальной нагрузки Рв.д.:

1 - при отсутствии адгезии или аутогезии;

2 ,2` - аутогезионный отрыв (движения); 3,3`- адгезионный отрыв

(движения).

Прямые 2 и 2` (рисунок 1)отражают аутогезионное движение сыпучей массы, которое аналитически определяется уравнением:

Fтотр.= в(FNаут. + Рвд.)

Отрезок, отсекаемый на оси ординат,в этом случае, равен сцеплению при аутогезии:

Саут. = в  FNаут.

Экспериментальные данные представляют, как показано на рисунке 1,   по тангенсу угла  определяют коэффициент внешнего трения уравнения и внутреннего трения при аутогезионном движении сыпучей массы; величины сцепления, (рисунок 1) определяются по известному коэффициенту трения в соответствии с формулами Сад. =   FNад., Саут. = в  FNаут.и по величине отрезка, отсекаемого на оси ординат, рассчитывают FNад., а также FNаут., т.е. адгезию и аутогезию в расчете на 1 м2 поверхности.

###### Задачи №11- 15.

Время релаксации напряжения (λ) представляет собой время, в течение которого начальное напряжение в теле σ0 уменьшилось в е раз (е – основание натурального логарифма). Время релаксации равно: λ=η/Е, где η – вязкость, Е – модуль Юнга.

Классификация пищевых масс по структурно-механическим свойствам.

Таблица 9

| Тип структурированных систем | # Модуль Юнга Е, Па | # Вязкость , Пас | # Отношение /Е, с |
| --- | --- | --- | --- |
| # Свободнодисперсные | меньше 10 | меньше 10 | меньше 10 |
| # Связнодисперсные | 10÷104 | 102÷106 | 10÷102 |
| # Твердые структуры | свыше 104 | свыше 106 | свыше 102 |

### Задачи №16 – 47.

При решении исходят из того, что пластическая прочность Рс структурированных дисперсных систем связана со средней силой сцепления fс соотношением:

Рс ≈nfс, где n=к/d2 – среднее число контактов на единице поверхности сдвига; d – диаметр частицы; к – структурный параметр, определяется по таблице для заданного содержания дисперсной фазы.

###### Задачи №48 – 57.

Рисунок  2 -

Модель идеально упругого тела Гука (а) и зависимость деформации этого тела от напряжения (б).

Рисунок  3 -

Модель идеально вязкой жидкости Ньютона (а) и зависимость скорости деформации этой жидкости от напряжения (б).

Рисунок 4 -

Модель идеально пластического тела Сен - Венана — Кулона (а) и зависимость деформации этого тела от напряжения (б).

Рисунок 5 -

Последовательное (а) и параллельное соединение элементов (б) реологических моделей.

При последовательном соединении элементов полная нагрузка Р приходится на каждый элемент, а полная деформация  или ее скорость γскладываются из деформаций и скоростей составляющих элементов:

Р = Р1 = Р2 == Рn

 = 1  2  n  и  γ = γ1  γ2  γn

При параллельном соединении элементов деформации  и их скорости γ одинаковы для всех элементов, а полная нагрузка Р складывается из нагру зок отдельных элементов:

Р = Р1 + Р2 + ... + Рn

 = 1 = 2  n  и  γ = γ1 γ2  γn

Задачи №58 – 67.

Механическая модель Максвелла представляет последовательное соединение элемента жесткости и вязкости. Изменение напряжения сдвига во времени при постоянной деформации описывается следующим уравнением:

σt=σ0⋅e−tλ.

В логарифмических координатах это уравнение прямой линии:

lnt = ln0 – (1/λ)∙t,

построив графическую зависимость lnt от t, по тангенсу угла наклона прямой   можно найти λ-1, а затем и λ – время релаксации напряжения.

# ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выбор варианта контрольной работы для каждого студента определяется по двум последним цифрам его зачетной книжки (если номер 00, то выполняется первый вариант):

Варианты контрольных вопросов.

| Вари- ант | Вопросы |  |  |  | Вари- ант | Вопросы |  |  |  | Вари- ант | Вопросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 29 | 60 | 50 | 34 | 1 | 43 | 61 | 40 | 67 | 1 | 28 | 77 | 95 |
| 2 | 2 | 24 | 61 | 40 | 35 | 2 | 44 | 62 | 41 | 68 | 2 | 30 | 78 | 96 |
| 3 | 3 | 25 | 62 | 41 | 36 | 3 | 45 | 59 | 42 | 69 | 3 | 31 | 62 | 41 |
| 4 | 4 | 26 | 59 | 42 | 37 | 4 | 46 | 58 | 43 | 70 | 4 | 32 | 59 | 42 |
| 5 | 5 | 23 | 58 | 43 | 38 | 5 | 47 | 57 | 44 | 71 | 5 | 33 | 58 | 43 |
| 6 | 6 | 22 | 57 | 44 | 39 | 6 | 48 | 56 | 45 | 72 | 6 | 34 | 57 | 44 |
| 7 | 7 | 27 | 56 | 45 | 40 | 7 | 49 | 55 | 46 | 73 | 7 | 35 | 56 | 45 |
| 8 | 8 | 28 | 55 | 46 | 41 | 8 | 50 | 53 | 47 | 74 | 8 | 36 | 55 | 46 |
| 9 | 9 | 30 | 53 | 47 | 42 | 9 | 51 | 52 | 48 | 75 | 9 | 37 | 53 | 47 |
| 10 | 10 | 31 | 52 | 48 | 43 | 10 | 52 | 51 | 49 | 76 | 10 | 38 | 52 | 48 |
| 11 | 11 | 32 | 51 | 49 | 44 | 11 | 53 | 50 | 48 | 77 | 11 | 39 | 51 | 49 |
| 12 | 12 | 33 | 50 | 48 | 45 | 12 | 54 | 49 | 50 | 78 | 12 | 40 | 50 | 48 |
| 13 | 13 | 34 | 49 | 50 | 46 | 13 | 55 | 48 | 51 | 79 | 13 | 41 | 49 | 50 |
| 14 | 14 | 35 | 48 | 51 | 47 | 14 | 56 | 47 | 52 | 80 | 14 | 42 | 48 | 51 |
| 15 | 15 | 36 | 47 | 52 | 48 | 15 | 57 | 46 | 53 | 81 | 15 | 43 | 47 | 52 |
| 16 | 16 | 37 | 46 | 53 | 49 | 16 | 58 | 45 | 54 | 82 | 16 | 44 | 46 | 53 |
| 17 | 17 | 38 | 45 | 54 | 50 | 17 | 59 | 44 | 55 | 83 | 17 | 45 | 45 | 54 |
| 18 | 18 | 39 | 44 | 55 | 51 | 18 | 27 | 43 | 56 | 84 | 18 | 46 | 44 | 55 |
| 19 | 19 | 40 | 43 | 56 | 52 | 19 | 29 | 5 | 57 | 85 | 19 | 47 | 43 | 56 |
| 20 | 20 | 41 | 5 | 57 | 53 | 20 | 33 | 6 | 58 | 86 | 20 | 48 | 5 | 57 |
| 21 | 21 | 42 | 6 | 58 | 54 | 21 | 28 | 60 | 50 | 87 | 21 | 49 | 6 | 58 |
| 22 | 1 | 33 | 62 | 41 | 55 | 13 | 45 | 61 | 48 | 88 | 7 | 32 | 56 | 17 |
| 23 | 2 | 34 | 59 | 42 | 56 | 14 | 46 | 62 | 41 | 89 | 8 | 33 | 27 | 48 |
| 24 | 3 | 35 | 58 | 43 | 57 | 15 | 47 | 59 | 42 | 90 | 13 | 34 | 62 | 41 |
| 25 | 4 | 36 | 57 | 44 | 58 | 16 | 48 | 58 | 43 | 91 | 14 | 35 | 59 | 42 |
| 26 | 5 | 37 | 56 | 45 | 59 | 17 | 49 | 57 | 44 | 92 | 15 | 36 | 58 | 43 |
| 27 | 6 | 38 | 55 | 46 | 60 | 18 | 50 | 56 | 45 | 93 | 16 | 37 | 57 | 44 |
| 28 | 7 | 39 | 53 | 47 | 61 | 19 | 51 | 55 | 46 | 94 | 17 | 38 | 56 | 45 |
| 29 | 8 | 40 | 52 | 48 | 62 | 20 | 52 | 53 | 47 | 95 | 18 | 39 | 55 | 46 |
| 30 | 9 | 41 | 51 | 49 | 63 | 21 | 53 | 52 | 48 | 96 | 19 | 40 | 53 | 47 |
| 31 | 10 | 42 | 50 | 48 | 64 | 4 | 54 | 51 | 49 | 97 | 20 | 41 | 52 | 48 |
| 32 | 11 | 43 | 49 | 50 | 65 | 5 | 55 | 50 | 48 | 98 | 21 | 42 | 51 | 49 |
| 33 | 12 | 44 | 48 | 51 | 66 | 6 | 56 | 49 | 50 | 99 | 9 | 43 | 50 | 48 |

# ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ

| Вари- ант | Задачи |  |  |  | Вари- ант | Задачи |  |  |  | Вари- ант | Задачи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 22 | 62 | 30 | 34 | 1 | 23 | 48 | 62 | 67 | 1 | 24 | 62 | 30 |
| 2 | 2 | 23 | 59 | 31 | 35 | 2 | 24 | 62 | 59 | 68 | 2 | 25 | 59 | 31 |
| 3 | 3 | 24 | 58 | 32 | 36 | 3 | 25 | 59 | 58 | 69 | 3 | 26 | 58 | 32 |
| 4 | 4 | 25 | 57 | 33 | 37 | 4 | 26 | 58 | 57 | 70 | 4 | 27 | 57 | 33 |
| 5 | 5 | 26 | 56 | 34 | 38 | 5 | 27 | 57 | 56 | 71 | 5 | 28 | 56 | 34 |
| 6 | 6 | 27 | 55 | 35 | 39 | 6 | 28 | 56 | 55 | 72 | 6 | 29 | 55 | 35 |
| 7 | 7 | 28 | 53 | 36 | 40 | 7 | 29 | 55 | 53 | 73 | 7 | 30 | 53 | 36 |
| 8 | 8 | 29 | 52 | 37 | 41 | 8 | 30 | 53 | 52 | 74 | 8 | 31 | 52 | 37 |
| 9 | 9 | 30 | 51 | 38 | 42 | 9 | 31 | 52 | 51 | 75 | 9 | 32 | 51 | 38 |
| 10 | 10 | 31 | 50 | 39 | 43 | 10 | 32 | 51 | 50 | 76 | 10 | 33 | 50 | 39 |
| 11 | 11 | 32 | 49 | 40 | 44 | 11 | 33 | 50 | 49 | 77 | 11 | 34 | 49 | 40 |
| 12 | 12 | 33 | 48 | 41 | 45 | 12 | 34 | 49 | 48 | 78 | 12 | 35 | 48 | 41 |
| 13 | 13 | 34 | 62 | 42 | 46 | 13 | 35 | 20 | 62 | 79 | 13 | 36 | 62 | 42 |
| 14 | 14 | 35 | 60 | 26 | 47 | 14 | 36 | 61 | 60 | 80 | 14 | 37 | 60 | 26 |
| 15 | 15 | 36 | 61 | 27 | 48 | 15 | 37 | 62 | 61 | 81 | 15 | 38 | 61 | 27 |
| 16 | 16 | 37 | 48 | 28 | 49 | 16 | 38 | 23 | 48 | 82 | 16 | 39 | 48 | 28 |
| 17 | 17 | 38 | 49 | 29 | 50 | 17 | 39 | 24 | 49 | 83 | 17 | 40 | 49 | 29 |
| 18 | 18 | 39 | 50 | 30 | 51 | 18 | 40 | 61 | 50 | 84 | 18 | 21 | 50 | 30 |
| 19 | 19 | 40 | 51 | 31 | 52 | 19 | 41 | 60 | 51 | 85 | 19 | 22 | 51 | 31 |
| 20 | 20 | 41 | 52 | 32 | 53 | 20 | 42 | 53 | 52 | 86 | 20 | 23 | 52 | 32 |
| 21 | 1 | 42 | 54 | 33 | 54 | 2 | 22 | 54 | 34 | 87 | 3 | 25 | 54 | 33 |
| 22 | 1 | 26 | 49 | 34 | 55 | 1 | 27 | 39 | 49 | 88 | 13 | 27 | 49 | 34 |
| 23 | 2 | 27 | 50 | 35 | 56 | 2 | 28 | 49 | 50 | 89 | 14 | 28 | 50 | 35 |
| 24 | 3 | 28 | 51 | 36 | 57 | 3 | 29 | 40 | 51 | 90 | 15 | 29 | 51 | 36 |
| 25 | 4 | 29 | 52 | 37 | 58 | 4 | 30 | 48 | 52 | 91 | 16 | 30 | 52 | 37 |
| 26 | 5 | 30 | 53 | 30 | 59 | 5 | 31 | 42 | 53 | 92 | 17 | 31 | 53 | 30 |
| 27 | 6 | 31 | 54 | 11 | 60 | 6 | 32 | 43 | 54 | 93 | 18 | 32 | 54 | 31 |
| 28 | 7 | 32 | 55 | 12 | 61 | 7 | 33 | 44 | 55 | 94 | 19 | 33 | 55 | 32 |
| 29 | 8 | 33 | 56 | 13 | 62 | 8 | 34 | 45 | 56 | 95 | 20 | 34 | 56 | 33 |
| 30 | 9 | 34 | 57 | 14 | 63 | 9 | 35 | 46 | 57 | 96 | 7 | 35 | 57 | 34 |
| 31 | 10 | 35 | 58 | 15 | 64 | 10 | 36 | 47 | 58 | 97 | 8 | 36 | 58 | 35 |
| 32 | 11 | 36 | 59 | 16 | 65 | 11 | 37 | 50 | 59 | 98 | 9 | 37 | 59 | 36 |
| 33 | 12 | 37 | 60 | 27 | 66 | 12 | 38 | 51 | 60 | 99 | 10 | 40 | 60 | 27 |

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

- Максимов А.С., Черных В.Я. Реология пищевых продуктов. Лабораторный практикум: Учебник, - СПб: ГИОРД, 2006. – 176.с.

- Косой В.Д, Виноградов А.Д., Малышев А.Д. Инженерная реология биотехнологических сред – СПб.: ГИОРД, 2005. – 648с.

- Косой В.Д.,   Малышев А.Д., Юдина Инженерная реология в производстве колбас. С.Б/ М.: КолоС, 2005.

- Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии – М.: КолосС, 2003. – 312 с.

- 3имон А.Д., Евтушенко А.М. Учебное пособие: «Реология сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарных, кондитерских и макаронных продуктов» (Физико-химические и коллоидно-химические основы пищевой технологии) Часть I «Реология сыпучих пищевых масс» МГТА. Ротапринт, изд.33, т.350, зак.3360 – 2002.

- 3имон А.Д., Евтушенко А.М. Учебное пособие: «Реология сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарных, кондитерских и макаронных продуктов» (Физико-химические и коллоидно-химические основы пищевой технологии) Часть II «Реология структурированных (упруговязкопластических) пищевых масс» МГТА., изд.11, зак.4019 – 2004.

- 3имон А.Д., Евтушенко А.М. Учебное пособие: «Реология сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарных, кондитерских и макаронных продуктов» (Физико-химические и коллоидно-химические основы пищевой технологии) Часть III «Реометрия» МГТА., изд.12, зак.4020 – 2004.

- 3имон А.Д., Лещенко. Коллоидная химия. М.: ВЛАДМО, 1999.-318с. (предыдущее и последующее изд.)

- Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых материалов. М.: «Легкая и пищевая промышленность»,1981. – 216 с.

- Горбатов А.В., Маслов А.М., Мачихин Ю.А., Мачихин С.А, Табачников В.П., Косой В.Д. Структурно-механические характеристики пищевых продуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 296 с.

- Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. – М., «Химия», 1977. - 440 с.

## Дополнительная  литература

- Зимон А.Д., Андрианов  Е.И. Аутогезия сыпучих материалов  - М Металлургия, 1978.- 288 с.

- Зимон А.Д. Адгезия пищевых масс. – М.: Агропромиздат, 1985. – 272 с.

- Расчеты и задачи по коллоидной химии /Под ред. В.И. Барановой. М.: Высш шк.,1989.-288 с.

- Урьев Н.Б. Высококонцентрированные дисперсные системы - М.: Химия 1980.-320 с.

Евтушенко Анатолий Михайлович

РЕОЛОГИЯ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ЗАГОТОВОК ИЗДЕЛИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОГО, КОНДИТЕРСКОГО И МАКАРОННОГО

ПРОИЗВОДСТВ

Рабочая программа, методические указания, контрольные задания

Подписано к печати:

Тираж:

Заказ №