Министерство образования и науки РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Производственная безопасность»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения контрольной работы

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

следующих направлений подготовки (специальностей):

110304; 151000; 303900; 100100;

100400; 101100; 262200; 190600; 190700; 210400;

210700; 080105; 140604; 140400; 230400; 260901; 260902

заочной формы обучения

Ростов-на-дону

2014

Составители: ст.преподаватель 			Е.Ю. Гапонов

ст.преподаватель			С.В. Гапонов

ст.преподаватель			С.Е. Гераськова

Метод. указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Под общ. ред. проф. В. Л. Гапонова. – Издательский центр ДГТУ, 2014. – 24 с.

Изложены цели, задачи, требования к содержанию контрольной работы по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности».

Предназначены для студентов следующих направлений подготовки(специальностей): 110304; 151000; 303900; 100100; 100400; 101100; 262200; 190600; 190700; 210400; 210700; 080105; 140604; 140400; 230400; 260901; 260902 заочной формы обучения.

Печатается по решению методической комиссии

факультета «Энергетика и системы коммуникаций»

Pецензент		кандидат технических наук, доцент В.И. Гаршин

Научный редактор доктор технических наук, профессор Д.М. Кузнецов

© –– Издательский центр ДГТУ, 2014

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Тема контрольной работы | 4 |
| 2. Алгоритм выбора варианта контрольной работы | 4 |
| 3. Задание на выполнение контрольной работы | 4 |
| 4. Содержание и оформление контрольной работы | 9 |
| 5. Пример контрольной работы | 11 |
| 6. Литература | 16 |
| 7. Приложения | 17 |

## Контрольная работа для заочной формы обучения представляет расчет четырех задач: выбор и расчет системы общего освещения; выбор и расчет системы заземления, определение уровня шума, расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации, в соответствие с номером варианта.

Задача контрольной работы – закрепление теоретических знаний и практических навыков при изучении дисциплины.

1. Тематика контрольной работы

Контрольная работа предназначена для более глубокого анализа опасных и вредных факторов на производстве (согласно варианта).

2. Алгоритм выбора ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Номер варианта для выполнения контрольной работы равен порядковому номеру зачетной ведомости.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

и пример решения

Контрольная работа для заочников по «БЖД» состоит из 4 задач: выбор и расчет системы общего освещения; выбор и расчет системы заземления; определение уровня шума, расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации, в соответствие с номером варианта.

Таблица 3.1

Исходные данные для расчета системы заземления

| № п/п | ℓ, м | t, м | d, м | ρ, Омм | Rдоп, Ом | z, м | Кc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 20 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 2 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 26 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 3 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 32 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 4 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 38 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 5 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 44 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 6 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 50 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 7 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 56 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 8 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 63 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 9 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 69 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 10 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 75 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 11 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 81 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 12 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 87 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 13 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 94 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 14 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 100 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 15 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 106 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| № п/п | ℓ, м | t, м | d, м | ρ, Омм | Rдоп, Ом | z, м | Кc |
| 16 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 112 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 17 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 118 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 18 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 124 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |
| 19 | 2,5 | 1,5 | 0,1 | 130 | 4,0 | 5,0 | 1,75 |

Таблица 3.2

Коэффициент использования труб

| Заземлители в ряд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отношение расстояния между электродами и их длине Zℓ | Число труб, n | Коэффициент использования, тр |
| 1 | 2 | 0,84–0,87 |
| 2 | 2 | 0,90–0,92 |
| 3 | 2 | 0,98–0,95 |
| 1 | 3 | 0,76–0,80 |
| 2 | 3 | 0,85–0,88 |
| 3 | 3 | 0,9–0,92 |
| 1 | 5 | 0,67–0,72 |
| 2 | 5 | 0,79–0,88 |
| 3 | 5 | 0,85–0,88 |
| Отношение расстояния между электродами и их длине Zℓ | Число труб, n | Коэффициент использования, тр |
| 1 | 10 | 0,56–0,62 |
| 2 | 10 | 0,71–0,77 |
| 3 | 10 | 0,79–0,83 |
| 1 | 15 | 0,51–0,56 |
| 2 | 15 | 0,66–0,73 |
| Заземлители в ряд |  |  |
| 3 | 15 | 0,76–0,80 |
| 1 | 20 | 0,47–0,50 |
| 2 | 20 | 0,65–0,70 |
| 3 | 20 | 0,74–0,79 |

Таблица 3.3

Коэффициенты использования соединительной полосы (n)

| Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине | Число вертикальных электродов в ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | – | – | – |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | – | – | – |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | – | – | – |

Таблица 3.4

Исходные данные для расчета системы общего освещения

| № п/п | Размеры помещения, м |  |  | Коэффициент отражения, % |  | Коэффициент запаса, К | λ=Lh | hсв, м | hр.п., м | Освещенность, Е, лк | Светильник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | H | п | с |  |  |  |  |  | тип | ИС |
| 1 | 12 | 18 | 6 | 50 | 30 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 500 | ЛСП02 | ЛЛ |
| 2 | 10 | 15 | 6 | 50 | 30 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 500 | ЛСП02 | ЛЛ |
| 3 | 12 | 24 | 12 | 50 | 30 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 100 | РСП05 | ДРЛ |
| 4 | 14 | 26 | 12 | 30 | 10 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 200 | РСП05 | ДРЛ |
| 5 | 12 | 12 | 8 | 70 | 50 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 200 | ЛСП02 | ЛЛ |
| 6 | 12 | 18 | 5 | 30 | 10 | 1,5 | 1 | 0,4 | 1,6 | 100 | ПВЛМ | ЛЛ |
| 7 | 20 | 20 | 8 | 70 | 50 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 200 | ЛСП02 | ЛЛ |
| 8 | 18 | 30 | 9 | 50 | 30 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 200 | РСП05 | ДРЛ |
| 9 | 20 | 32 | 6 | 30 | 10 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 100 | ЛСП02 | ЛЛ |
| 10 | 22 | 28 | 8 | 50 | 30 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 150 | ПВЛМ | ЛЛ |
| 11 | 20 | 15 | 8 | 30 | 10 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 220 | НСП09 | ЛН |
| 12 | 20 | 34 | 9 | 50 | 30 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 400 | РСП05 | ДРЛ |
| 13 | 20 | 38 | 8 | 70 | 50 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 1,5 | 300 | РСП05 | ДРЛ |
| 14 | 12 | 12 | 6 | 70 | 50 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 150 | НСП09 | ЛН |
| 15 | 15 | 15 | 6 | 50 | 30 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 150 | ВЗГ20 | ЛН |
| 16 | 24 | 30 | 8 | 30 | 10 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1 | 150 | РСП05 | ДРЛ |
| 17 | 25 | 35 | 8 | 30 | 10 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1 | 150 | РСП05 | ДРЛ |
| 18 | 24 | 36 | 12 | 30 | 10 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 100 | РСП05 | ДРЛ |
| 19 | 20 | 30 | 12 | 30 | 10 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 100 | РСП05 | ДРЛ |

Таблица 3.5

Параметры для расчета уровня шума

| Номер варианта | Частота октавной полосы f, Гц | Уровень звук. давл. от един. оборудования, дБ |  |  | Номер варианта | Частота октавной полосы f, Гц | Уровень звук. давл. от един. оборудования, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lр1 | Lр2 | Lр3 |  |  | Lр1 | Lр2 | Lр3 |
| 1 | 1000 | 85 | 88 | 86 | 16 | 1000 | 78 | 86 | 92 |
|  | 2000 | 82 | 84 | 82 |  | 2000 | 95 | 77 | 88 |
| 2 | 1000 | 82 | 81 | 76 | 17 | 1000 | 77 | 73 | 79 |
|  | 2000 | 77 | 80 | 75 |  | 2000 | 101 | 72 | 78 |
| 3 | 1000 | 69 | 79 | 74 | 18 | 1000 | 76 | 71 | 81 |
|  | 2000 | 78 | 78 | 73 |  | 2000 | 75 | 70 | 92 |
| 4 | 1000 | 88 | 77 | 72 | 19 | 1000 | 74 | 71 | 100 |
|  | 2000 | 91 | 101 | 71 |  | 2000 | 73 | 72 | 76 |
| 5 | 1000 | 75 | 76 | 70 | 20 | 1000 | 72 | 73 | 79 |
|  | 2000 | 84 | 75 | 71 |  | 2000 | 71 | 74 | 68 |
| 6 | 1000 | 79 | 74 | 72 | 21 | 1000 | 70 | 75 | 95 |
|  | 2000 | 78 | 73 | 73 |  | 2000 | 71 | 76 | 98 |
| 7 | 1000 | 81 | 72 | 74 | 22 | 1000 | 72 | 77 | 78 |
|  | 2000 | 92 | 71 | 75 |  | 2000 | 73 | 78 | 76 |
| 8 | 1000 | 100 | 70 | 76 | 23 | 1000 | 74 | 79 | 88 |
|  | 2000 | 76 | 71 | 77 |  | 2000 | 75 | 80 | 77 |
| 9 | 1000 | 79 | 72 | 78 | 24 | 1000 | 76 | 81 | 69 |
|  | 2000 | 68 | 73 | 79 |  | 2000 | 77 | 82 | 78 |

Продолжение табл. 3.5

| Номер варианта | Частота октавной полосы f, Гц | Уровень звук. давл. от един. оборудования, дБ |  |  | Номер варианта | Частота октавной полосы f, Гц | Уровень звук. давл. от един. оборудования, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1000 | 95 | 74 | 80 | 25 | 1000 | 78 | 83 | 88 |
|  | 2000 | 98 | 75 | 81 |  | 2000 | 79 | 84 | 91 |
|  |  | Lр1 | Lр2 | Lр3 |  |  | Lр1 | Lр2 | Lр3 |
| 11 | 1000 | 78 | 76 | 82 | 26 | 1000 | 80 | 85 | 75 |
|  | 2000 | 76 | 77 | 83 |  | 2000 | 81 | 86 | 84 |
| 12 | 1000 | 88 | 78 | 84 | 27 | 1000 | 82 | 70 | 79 |
|  | 2000 | 84 | 79 | 85 |  | 2000 | 83 | 71 | 78 |
| 13 | 1000 | 82 | 80 | 86 | 28 | 1000 | 75 | 72 | 81 |
|  | 2000 | 89 | 81 | 87 |  | 2000 | 74 | 73 | 92 |
| 14 | 1000 | 78 | 82 | 88 | 29 | 1000 | 73 | 74 | 88 |
|  | 2000 | 79 | 83 | 89 |  | 2000 | 72 | 75 | 91 |
| 15 | 1000 | 77 | 84 | 90 | 30 | 1000 | 71 | 76 | 75 |
|  | 2000 | 76 | 85 | 91 |  | 2000 | 70 | 77 | 84 |
|  |  |  |  |  | 31 | 1000 | 71 | 78 | 92 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 72 | 79 | 100 |

Таблица 3.6

Параметры для расчета уровня виброускорения производственного оборудования

| Номер варианта | Виброскорость V, м/с∙10-2 |  |  |  | Номер варианта | Виброскорость V, м/с∙10-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц |  | 8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц |
| 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,6 | 16 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | 2,0 |
| 2 | 2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 17 | 2,3 | 1 | 1,1 | 0,9 |
|  | 8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц |  | 8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 18 | 0,8 | 0,8 | 2 | 0,9 |
| 4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 19 | 1,7 | 1 | 1,3 | 0,8 |
| 5 | 1,2, | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 20 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 6 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 21 | 1 | 2,1 | 1,1 | 1,3 |
| 7 | 2,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 22 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| 8 | 0,8 | 0,7 | 2 | 0,9 | 23 | 1 | 0,8 | 2 | 1,2 |
| 9 | 1,7 | 1 | 1,3 | 0,8 | 24 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
| 10 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 25 | 1,2, | 1 | 1,1 | 2,3 |
| 11 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 26 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 2,0 |
| 12 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 27 | 2,3 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| 13 | 1 | 2,1 | 2 | 1,2 | 28 | 0,8 | 1,2 | 2 | 0,9 |
| 14 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 29 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
| 15 | 1,2, | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 30 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Таблица 3.7

#### Световые и электрические параметры ртутных ламп ДРЛ

| Тип лампы | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт |
| --- | --- | --- |
| ДРЛ 250 ДРЛ 400 ДРЛ 700 ДРЛ 1000 | 13000 23000 40000 57000 | 52 57,5 57,1 57 |

Цифры после ДРЛ обозначают мощность в Вт.

Таблица 3.8

Световые и электрические параметры ламп накаливания

(ГОСТ 2239—79) и люминесцентных (ГОСТ 6825—91)

| Лампы накаливания |  |  | Люминесцентные лампы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Тип | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт |
| В–125–135–15 В–215–225–15 Б–125–135–40 Б–220–230–40 БК–125–135–100 БК–215–225–100 Г–125–135–150 Г–215–225–150 Г–125–135–300 Г–215–225–300 Г–125–135–1000 Г–215–225–1000 | 135 105 485 460 1630 1450 2280 2090 4900 4610 19100 19600 | 9,0 7,0 12,0 11,5 16,3 14,5 15,3 13,3 16,6 16,6 19,1 18,6 | ЛДЦ20 ЛД20 ЛБ20 ЛДЦ40 ЛД30 ЛБ30 ЛДЦ40 ЛД40 ЛБ40 ЛДЦ80 ЛД80 ЛБ80 | 820 920 1180 1450 1640 2100 2100 2340 3120 3740 4070 5220 | 41,0 46,0 59,0 48,0 54,5 70,0 52,5 58,5 78,0 46,8 50,8 65,3 |

Таблица 3.9

Рекомендуемые и допустимые значения =L/h

| Тип КСС светильника | L/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рекомендуемые значения | Наибольшие допустимые значения |
| К Г Д М Л | 0,4–0,7 0,8–1,2 1,2–1,6 1,8–2,6 1,4–2,0 | 0,9 1,4 2,1 3,4 2,3 |

Таблица 3.10

Коэффициент использования светового потока nu

| Светильник, % | НСП09 |  |  | ВЗГ20 |  |  | ЛСП02 |  |  | ПВЛМ |  |  | РСП05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп Рс | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 |
| i | Коэффициент использования nu, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2,0 3,0 4,0 5,0 | 14 19 23 25 27 38 44 46 48 | 16 21 24 26 29 41 47 50 52 | 22 27 29 33 35 48 54 59 61 | 12 16 19 21 23 32 35 37 38 | 14 18 21 24 25 33 37 39 40 | 17 21 24 26 28 35 39 41 42 | 23 30 35 39 42 55 60 63 64 | 26 33 38 41 44 57 62 65 66 | 31 37 42 45 48 60 66 68 70 | 11 14 16 19 21 35 41 44 48 | 13 17 20 23 27 40 45 48 51 | 18 23 27 29 32 46 52 54 57 | 19 24 28 31 34 52 58 61 63 | 22 27 31 34 37 55 61 64 66 | 26 32 36 40 43 59 64 67 69 |

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна содержать:

Титульный лист установленного образца, на котором необходима подпись студента выполняющего контрольную работу (см. Приложение 1).

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в контрольной работе (Приложение 2).

Индивидуальное задание – это задание, которое дается в соответствии с вариантом.

Список литературы - при написании контрольной работы необходимо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам.

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный.

Иллюстрации должны быть вставлены в текст. Текст отчета выполняется на листах формата А4 (210x297 мм) без рамки, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы от центра без точки в конце.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ контрольной РАБОТЫ

1. Рассчет системы заземления

Задание. Рассчитать систему заземления.

Дано (вариант 1). ℓ=0,5 м; t=1,5 м; d=0,1 м; ρ=20 Омм; Rдоп=4,0 Ом; z=5,0 м; Кc=1,75.

Решение.

# Для вычисления сопротивления системы заземления в однородном грунте принимаем заземлитель – стержневой круглого сечения (трубчатый) в земле.

t

t0

d

1. Определяем сопротивление одиночного заземлителя.

R=0,366ρℓlg2ℓd+12lg4t+ℓ4t−ℓ=0,366

200,5lg2⋅0,50,1+12lg4⋅1,5+0,54⋅1,5−0,5=15,17 Ом.

С учетом коэффициента сезонности определяется сопротивление заземлителя в наиболее тяжелых условиях

R1=RКc=15,171,75=26,55 Ом.

где Кс – коэффициент сезонности (принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину). Кc=1,75.

2. Определяем потребное количество заземлителей с учетом явления взаимного экранирования Rдоп.=4 Ом.

n =R1Rдоп=26,554=6,647 шт.

3. Рассчитаем сопротивление соединительной полосы

Rn=0,366ρ5,71lg2ℓпол.2bh=0,366205,71lg2⋅29,6020,04⋅0,5=5,56 Ом.

где b – ширина полосы, м; b=0,04м; h – глубина заложения полосы, м; h=0,5м.

4. Рассчитываем длину полосы в ряд ℓпол.=1,05z(n1).

ℓпол.=1,0556=29,60 м.

5. С учетом коэффициента сезонности определяется сопротивление полосы в наиболее тяжелых условиях

R1n=RnКс=5,561,75=9,73 Ом

6. Сопротивление заземления с учетом проводимости соединительной полосы определяется по формуле

R3=R1Rn1R1ηп+nηТРRn1=26,55⋅9,7326,55⋅0,55+7⋅0,76⋅9,73≈3,27.

где ТР – коэффициент использования труб (табл. 2.2);

п – коэффициент использования соединительной полосы (табл. 2.3).

Вывод. Система заземления включает 7 одиночных заземлителей, объединённых соединительной полосой. Сопротивление заземляющего контура составляет – 3,27 Ом.

2. Расчет системы общего освещения

Задание: Определить световой поток F и подобрать стандартную лампу для общего освещения.

Дано (вариант 1).

Е — нормированная минимальная освещенность — 500 лк (табл. 2.4);

А — ширина помещения — 12 м (табл. 2.4);

В — длина помещения — 18 м (табл. 2.4);

Н — высота помещения — 6 м (табл. 2.4);

К — коэффициент запаса — 1,3 (табл. 2.4);

Z — коэффициент неравномерности освещения, его значение для ламп накаливания ДРЛ – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

N — число светильников в помещении;

nu — коэффициент использования светового потока ламп (табл. 2.8).

Решение

1. Определим величину светового потока лампы F, лм

F=100⋅Е⋅S⋅К⋅ZN⋅nu,

где S — площадь цеха, м2.

S = АВ=1218=216 м2

2. Находим общее число светильников N. Получившиеся нецелые значения N округлить до целых в большую сторону.

N=Nдл⋅Nш=54,

где NДЛ — число светильников по длине;

Nш — число светильников по ширине.

Nдл=В/L=18/2=9; 		Nш=А/L=12/2=6.

3. Находим расстояние между соседними светильниками (или их рядами) (L)

L=λ⋅h=0,5⋅4=2 м

где  — выбирается из табл. 1.18;

h — высота установки светильника над рабочей поверхностью, м;

4. Высота установки светильника h вычисляется по формуле

h=H−hсв−hр.п.=6−0,5−1,5=4 м.

где hсв — высота свеса светильника, м (табл. 2.4);

hр.п. — высота рабочей поверхности, м (табл. 2.4).

5. Находим индекс помещения

i=A⋅Bh(A+B)=12⋅18412+18=1,8.

Коэффициент использования светового потока (nu) находится по табл. 2.8 в зависимости от коэффициента отражения стен Рс и потолка Рп (табл. 2.4) и индекса помещения, i. Получившиеся нецелые значения i округлить до целых в большую сторону.

Подсчитав световой поток лампы F по табл. 2.5, 2.6 подобрать ближайшую стандартную лампу и определяют электрическую мощность всей осветительной установки. В практике допускается отклонение потока выбранной лампы от расчетного до –10 % и +20 %, в противном случае выбирают другую схему расположения светильников.

F=100⋅500⋅1,3⋅216⋅1,154⋅57=5017,5 лм.

Вывод. Световой поток равен 5017,5 м. Выбираем лампу ЛБ 80 со световым потоком 5220 лм.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

Шумом принято называть любой нежелательный звук, воспринимаемый органом слуха человека. Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной интенсивности и частоты.

Шум на производстве наносит большой ущерб, вредно действуя на организм человека и снижая производительность труда.

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003—76. Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука (дБА).

Для определения уровня шума используют октавные полосы, в которых верхняя граничная частота в два раза больше нижней, а в качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется средняя геометрическая частота.

Приближенно октавный осредненный уровень шума вызванного несколькими единицами оборудования расположенного на небольшой площади можно рассчитать с помощью простого правила энергетического суммирования:

Lсум=10lgi=1n100.1 Li,

где Li –– уровень шума единицы оборудования участка, дБ; n – количество единиц оборудования.

Превышение уровня над допустимым определяется, как

L = Lсум  – Lдоп,

где Lдоп –– допустимый уровень шума, дБ.

Металлообрабатывающее оборудование, как правило, создает наибольший шум в октавных полосах 1000, 2000 Гц.

Задание.  Определить, превышает ли шум допустимое значение в расчетной точке производственного участка. Параметры для расчета взять из табл. 2.5.

Дано (вариант 1). Участок имеет три единицы оборудования с приходящим уровнем звуковой мощности (давления) Lр1, Lр2, Lр3  на частотах 1000 и 2000 Гц.

Уровень шума в октавных полосах частот

от единицы оборудования, дБ

| ### Октавные полосы частот f,Гц |  | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимый уровень шума для производственных помещений Lдоп |  | 80 | 78 |
|  | Lр1 | 85 | 82 |
|  | Lр2 | 88 | 84 |
|  | Lр3 | 86 | 82 |
| Решение: Lсум 1000=10lg100,1⋅ 85+100,1⋅88+100,1⋅86=92 дБ; Lсум 500=10lg100,1⋅ 82+100,1⋅84+100,1⋅82=87 дБ. |  |  |  |
| Ответ. Lсум |  | 92 | 87 |
| L |  | 12 | 9 |

Вывод: В данном случае значения уровня шума превышают допустимые. Необходимо принимать меры для снижения уровня шума.

4. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ

Корректированные значения виброскорости , виброускорения и их уровни определяются по формуле:

U=i=1n(Ui⋅Ki)2,

где  — квадратическое значение контролируемого параметра вибрации (виброскорости или виброускорения) и его логарифмический уровень в i-й частотной полосе, м/с; n — число частотных полос в нормируемом диапазоне;  — весовые коэффициенты для i-й частотной полосы для среднеквадратического значения (табл. 4.1.) контролируемого параметра или его логарифмического уровня (задаются ГОСТ 12.1.012-90 (1996) ССБТ).

При превышении допустимых параметров вибрации в 1,12 раза или на 1 дБ на рабочем месте нормативные документы предписывают ограничивать продолжительность рабочего времени. При превышении вибрации более чем 4 раза или на 12 дБ запрещается проводить работы и применять машины, генерирующие такую вибрацию.

Норму вибрационной нагрузки на оператора по спектральным и корректированным по частоте значениям контролируемого параметра (U(t)) при длительности воздействия вибрации менее 8 ч (480 мин) определяют по формуле:

где U480 — норма вибрационной нагрузки на оператора для длительности воздействия вибрации, U480 = 480 мин.

Таким образом, продолжительность рабочего дня определяется в минутах по формуле:

.

Таблица 4.1

Значения весовых коэффициентов для виброскорости

по ГОСТ 12.1.012-90 (1996) ССБТ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Весовый коэффициент |
| --- | --- |
| 8 | 0,5 |
| 16 | 1,0 |
| 31,5 | 1,0 |
| 63 | 1,0 |

Санитарная норма одночисловых показателей вибрационной нагрузки на оператора для длительности смены 8 часов для локальной вибрации составляет:

Таблица 4.2

| Виброскорость V, м/с | Виброускорение U, м/с2 |
| --- | --- |
| 210-2 | 2 |

Задание. Рассчитать продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации от нескольких источников в разных октавных полосах частот. Параметры для расчетов взять из табл. 1.21.

Дано (вариант 1). Заданы значения виброскорости локальной вибрации на нескольких частотах (табл. 4.3):

Таблица 4.3

| Октавная полоса частот, Гц | Виброскорость V, м/с |
| --- | --- |
| 8 | 0,01 |
| 16 | 0,008 |
| 31,5 | 0,01 |
| 63 | 0,016 |

Решение.

Для определения корректированного значения виброскорости подставим заданные значения в формулу (1.36):

Продолжительность рабочего дня при заданных значения виброскорости составит:

Вывод. Продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации от нескольких источников в разных октавных полосах частот составит 6,5 часа.

5. Список литературы

1. Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В. и др. / Под общ. ред. С.В. Белова / Безопасность жизнедеятельности. — М.: Высш. шк. Учеб. для вузов. — 2004 г.

2. Техносферная безопасность. Расчеты. Под ред проф. Гапонова В.Л. Учебное пособие. Изд. Цент ДГТУ – 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт энергетики и машиностроения

Кафедра «Производственная безопасность»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»

Студента(ки) _____ курса ____ группы________

___________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Проверил

__________________________________	__________________

(должность, фамилия, имя, отчество)		(подпись)

Ростов-на-Дону

2014

Приложение 2

Содержание

Индивидуальное задание:

1. Расчет системы заземления.

2. Расчет системы общего освещения.

3. Определение уровня шума.

4. Расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации

5. Источники используемой литературы.

Составители

Екатерина Юрьевна ГАПОНОВА

Сергей Владимирович ГАПОНОВ

Светлана Евгеньевна Гераськова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения контрольной работы

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

следующих направлений подготовки (специальностей):

110304; 151000; 303900; 100100;

100400; 101100; 262200; 190600; 190700; 210400;

210700; 080105; 140604; 140400; 230400; 260901; 260902

заочной формы обучения

Редактор А.А. Литвинова

_____________________________________________________________

В печать

Объем                усл. п. л.  Офсет.  Формат 60×84/16.

Бумага тип № 3.    Заказ №     Тираж 50 экз.  Цена свободная

_____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1