Материалы со следующей страницы.

Первоисточник:

Л.В. Полонская, Б.Ф.Коротков Методические указания к практическим занятиям по курсу «Теория автоматического управления» любого года издания с 1974 по 1990 – задания № 2 и 5.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКОГО ЗВЕНА

1. Составить дифференциальное уравнение и передаточную функцию четырехполюсника.

2. Построить переходную характеристику Uвых(t) при нулевых начальных условиях* и при Uвх(t)=1(t).

3. Построить частотные характеристики: амплитудно-фазовую частотную характеристику Wjω (построение выполняется на комплексной плоскости), амплитудную частотную характеристику Aω, фазовую частотную характеристику ϕ(ω) логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАХ) L(ω) и логарифмическую фазовую частотную характеристику (ЛФЧХ) ϕ(ω).

4. Проанализировать динамические свойства исследуемой электрической цепи с точки зрения быстроты затухания переходного процесса tп формы кривой, склонности цепи к колебаниям (оценить период колебания Tп, собственную частоту колебания , частоту среза , параметр затухания , степень затухания за период ), оценить как преобразует исследуемая цепь входной сигнал и какой вносит фазовый сдвиг.

Схема 1

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T1=RC, с | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| T2=LR, с | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 |

Схема 2

* Начальные условия указаны при t = 0, т.е. для момента времени, который непосредственно предшествует моменту приложения воздействия и при учете, что процессы в цепи отсутствуют.

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T1=RC, с | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1.5 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 |
| T2=LR, с | 0,2 | 2.5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |

Схема 3

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| T1=R1C1, с | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1.5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| T2=R1C2, с | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |

Методические указания

- При выполнении п.1 следует получить модель рассматриваемого динамического звена в форме дифференциального уравнения и передаточной функции. Для получения переходной характеристики допускается использовать классический (путем решения дифференциального уравнения) или операторный метод.  Результаты представить в форме итогового выражения для  Uвых(t) и соответствующего графика.

При использовании средств автоматизации математических расчетов необходимо обеспечить представление графиков в общепринятой форме.

При ручном построении графика необходимо рассчитать 10-12 точек в содержательной части характеристики.

2. При выполнении п.2 предполагается, что на вход линейной цепи подается гармоническое воздействие вида

Частотную передаточную функцию звена надлежит привести к виду

для схемы 3

;

для схемы 4

;

для схемы 5

,

где .

Все промежуточные преобразования для получения окончательного вида функции должны быть представлены в  материалах домашнего задания.

3. Амплитудно-частотная характеристика для исследуемой схемы может быть получена согласно выражению A()=|W(j)|, а фазовая частотная характеристика - согласно выражению ()=argW(j).

Схема 3. Если полюса функции  (17) представляют вещественные числа, ФЧХ имеет вид

,

где , .

Если же полюса функции  - комплексно-сопряженные числа, то ФЧХ приводится к выражению

или

,

где  - период свободных незатухающих колебаний;

- угловая частота свободных колебаний (при отсутствии затухания );

- параметр затухания.

Схема 4. Если полюса функции  являются вещественными числами, то ее знаменатель может быть приведен к виду (1+ jT1) (1+ jT2). В этом случае уравнение ФЧХ записывается в форме

,

где  и .

Если полюса функции  - комплексно-сопряженные числа, то уравнение ФЧХ приводится к виду

,

где ,    ,   .

Схема 5. Выражение для ФЧХ имеет вид

.

4. Построение логарифмических частотных характеристик. Логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАХ) можно получить в результате логарифмирования выражений АЧХ. ЛАХ строится в логарифмических координатах в виде зависимости  от . На оси абсцисс указываются обычно не значения , а значения самой частоты, что практически более удобно. По оси ординат в равномерном масштабе откладываются величины . В качестве единицы измерения этой величины используется децибел. Логарифмические фазовые частотные характеристики (ЛФЧХ) строятся совместно с графиком ЛАХ. Для этого используется та же ось частот, а на оси ординат наносится вторая шкала, соответствующая значениям  в градусах. При этом с осью частот   совмещается значение , вниз по оси ординат откладываются возрастающие значения .

5. При выполнении п.3 необходимо найти числовые значения всех указанных параметров.

Рекомендуемая литература

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. - СПб: Профессия, изд. 4, 2003.

- Емельянов В.Ю., Коротков Б.Ф. Теория управления: конспекты лекций. – СПб: БГТУ (электронная версия), 2001-2008.

- Полонская Л.В., Коротков Б.Ф. Теория автоматического управления:  методические указания к практическим занятиям. -Л.: ЛМИ, 1974, 1980.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Определить устойчивость САУ при заданной структуре,

- используя алгебраический критерий Гурвица или Рауса,

- используя частотный критерий Найквиста,

- построить ЛАХ и ЛФЧХ и определить запас устойчивости системы по амплитуде La и по фазе . Проанализировать по полученным результатам динамические свойства исследуемой САУ.

I.

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| K, с-2 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| T1, с | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,08 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| T2, с | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,05 |

II.

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| K, с-3 | 50 | 75 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Т1, с | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
| T2, с | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,01 |

III.

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| K, c-1 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| T1, с | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 0,02 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| T2, с | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,004 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,1 | 0,15 |
| T3, с | 0,03 | 0,003 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,015 | 0,01 |
| T4, с | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 2,5 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |

Методические  указания

- Построение АФХ разомкнутой системы может производиться как в прямоугольных, так и в полярных координатах. Число расчетных точек должно быть не менее 10-12 с обязательным указанием на графике числовых значений w, для которых получены точки. В прилагаемой к графику расчетной таблице обязательно должны быть указаны координаты кривой при  и . По виду графика производится оценка устойчивости исследуемой САУ.

- Построение ЛАХ и ЛФЧХ выполнять согласно методическим указаниям  домашнего задания №1.

- На графиках ЛАХ и ЛФЧХ указываются отрезки, xapaктеризующие Lа и  и записываются их числовые значения.

Литература

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. - СПб: Профессия, изд. 4, 2003.

- Емельянов В.Ю., Коротков Б.Ф. Теория управления: конспекты лекций. – СПб: БГТУ (электронная версия), 2001-2008.

- Полонская Л.В., Коротков Б.Ф. Теория автоматического управления:  методические указания к практическим занятиям. -Л.: ЛМИ, 1974, 1980.