Организация производства на предприятии

ЗАДАЧИ 1.

№1. Определить (аналитически) продолжительность обработки партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. Размер партии- 36 шт.; детали с операции на операцию  передаются поштучно.

Технологический процесс обработки дан в таблице:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоемкость обработки, мин. | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 |

Определить, как измениться продолжительность обработки, если уменьшить нормы времени:

А) на операцию  № 3 на 5 минут, оставив остальные  неизменными;

Б) на операцию № 4  на 5 минут, оставив остальные  неизменными.

Сделать выводы.

# №2. Определить графически длительность цикла обработки партии деталей.

# Исходные данные:

# вид движения объектов производства по операциям -  параллельный;

# t1 = 4мин.;     t2 = 2мин.;        t3 = 6мин.;    t4  = 3мин.;

# п = 6;

# р = 2.

№3. Скомплектовать детали в номенклатурные наборы, загружающие одно рабочее

место.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- период, охватываемый набором - 10 кал.дн.;

- периодичность запуска партии деталей – 30 кал.дн. ;

- детали закреплены  за одним сменным мастером;

- предельная трудоемкость одного набора – 35 час.

- трудоемкость обработки деталей с учетом коэффициента выполнения норм дана в таблице:

| № детали | Трудоемкость обработки, час. | Группа опережения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 7,2 11,3 14,8 3,6 3,8 10,7 6,9 7,1 7,6 4,5 3,8 15,9 | 7 8 6 7 7 6 7 8 7 8 7 7 |

ЗАДАЧИ 2.

№1. Определить  норму износа и годовой расход  режущего инструмента.

Исходные данные:

- годовая программа шлицевых валиков, обрабатываемых резцами – 500 000шт.;

- коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя – 0,05.

- машинное время обработки одного валика, допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, стойкость инструмента даны в таблице:

| Инструмент | кол-во, шт | tм, мин | L, мм | l, мм | tст, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Резец проходной черновой | 3 | 1,85 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| - Резец проходной чистовой | 3 | 1,43 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| - Резец подрезной черновой | 4 | 1,96 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |
| - Резец подрезной чистовой | 4 | 1,35 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |

№2.  На участке установлено 16 токарно-револьверных станков одной модели.

Длительность межремонтного периода – 9мес. В структуре межремонтного цикла,

кроме капитального ремонта имеется два средних и пять малых ремонтов.

Определить длительность межремонтного цикла.

№3.  Определить необходимое число автокаров и производительность автокара за один рейс.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Суточный грузооборот двух цехов = 14 тонн.

- Маршрут пробега автокара двухсторонний.

- Средняя скорость движения автокара по   = 60 м/мин.

- Грузоподъемность автокара = 1 тонна.

- Расстояние между цехами = 300 м.

- Время погрузки-разгрузки автокара в первом цехе = 16 мин. И во втором = 18 мин.

- Коэффициент использования грузоподъемности автокара = 0,8,

- Коэффициент использования времени работы автокара -  0,85.

- Режим работы автокара – двухсменный.