Задания по выполнению контрольной работы студентов

по дисциплине

Теория автоматического управления

Контрольная работа № 3

Тема 2: «Модели вход-выход».

Основной теоретический материал

Математической моделью динамической системы принято называть совокупность математических символов, однозначно определяющих развитие процессов в системе, т.е. ее движение. При этом в зависимости от используемых символов различают аналитические и графоаналитические модели. Аналитические модели строятся с помощью буквенных символов, в то время как графоаналитические допускают применение графических обозначений.

В зависимости от типа сигналов различаются непрерывные и дискретные модели систем. В зависимости от используемых операторов - линейные и нелинейные, а также временные и частотные модели. К временным относятся модели, в которых аргументом является (непрерывное или дискретное) время. Это дифференциальные и разностные уравнения, записанные в явном виде или в операторной форме. Частотные модели предусматривают использование операторов, аргументом которых является частота соответствующего сигнала, т.е. операторы Лапласа, Фурье и т.д.

Рассматрим непрерывные линейные временные модели динамических систем.

Модель вход-выход (ВВ) - это описание связи входных и выходных сигналов динамической системы. Необходимость в таком описании появляется при рассмотрении поведения отдельных блоков и, в частности, объекта управления (ОУ), так и всей системы управления в целом. Различия в математическом описании блоков и системы управления непринципиальны, но требуют использования разных обозначений (см. п.1.5). Так, входным сигналом САУ является задающее воздействие y*(t), а выходным - переменная y(t). При описании блоков часто используются обозначения x2(t) и x1(t), соответственно. В дальнейшем воспользуемся обозначениями, характерными для объекта управления, где входным сигналом является управляющее воздействие u(t) , а выходом регулируемая переменная y(t).

Аналитическая линейная модель вход-выход одноканальной динамической системы (здесь - объекта управления) может быть представлена обыкновенным дифференциальным уравнением вида:

[ М1 ] ,

где ai , bi -коэффициенты (параметры модели ), a0 0 , b0 0, n - порядок модели, 0 m<n. Уравнение [M1] связывает входные сигналы и их производные с выходными сигналами y(t) и их производными на некотором временном интервале, т.е. при . Значения , ,..., называются начальными значениями (условиями), а число r = n - m 1 - относительной степенью модели.

Различают стационарные системы, для которых значения параметров неизменны:  , и можно положить , и нестационарные модели, где параметры являются функциями времени, т.е. , . В случае, когда , уравнение называется приведенным.

Система, для которой , называется автономной. Описание автономной системы дается однородным дифференциальным уравнением вида

[M1а]                     .

Модель [M1] может быть переписана в операторной форме. Для этого введем в рассмотрение операторы дифференцирования

и положим, что

.

С учетом введенных обозначений уравнение [M1] легко преобразуется к операторной форме

[М2]                     ,

где используются дифференциальные операторы

(2.1)                     ,

(2.2)                     .

Оператор a(p) является характеристическим полиномом дифференциального уравнения [M1] , а комплексные числа , , являющиеся корнями характеристического уравнения

(2.3)                     ,

называются полюсами системы [M1]. Дифференциальный оператор b(p) - характеристический полином правой части. Корни уравнения

(2.4)                     ,

т.е. комплексные числа , называются нулями системы [M1].

Из уравнения [М2] найдем явную связь переменных y(t) и u(t) в виде операторного уравнения :

[М3]                     ,

где интегрально - дифференциальный оператор

(2.5)

называется передаточной функцией системы [M1].

Преимущество использования операторных моделей типа [M2] и [M3] заключается, во-первых, в краткости записи соответствующих уравнений , а во-вторых, в удобстве преобразования сложных (составных) моделей (см. п 2.4).

ассмотрим частный случай динамической системы с коэффициентами b0=b1=...=bm-1=0 . При bm=b 0 система имеет относительную степень r=n-1, и нули отсутствуют. Уравнение [M1] принимает вид

(2.6)                     ,

уравнение [M2] -

(2.7)                     ,

а уравнение [M3] -

(2.8)                     .

Пример выполнения

- Построение модели электрической цепи (см. стр. 23, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004.);

- Построение модели двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (см. стр. 24, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004.);

- Построение модели перевёрнутого маятника (см. стр. 25, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004.).

Задание к контрольной работе

Записать дифференциальные уравнения электрических схем при разных значениях R, C и L  (см. задания 2.1  и 2.2. на стр. 43 и 44, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004.).