Федеральное агентство связи                             ФГОБУ СибГУТИ

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

Экзаменационное задание по курсу
метрология стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях


Решение должно содержать: 

1) титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы; 

2) номер задачи; 

3) условие задачи; 

4) вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений; 

5) при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;
6) окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

7) решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 01.1. 


Оцените абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления R и оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности, если при измерении сопротивления R, падение напряжения на нем U=13 В, ток, протекающий через это сопротивление, I=9 мА. Пределы допускаемых относительных погрешностей измеренных напряжения и тока равны соответственно δU=4,3% и δI=1,2 %
Задача 01.2.


Определить показание вольтметра среднеквадратических значений, если при измерении того же сигнала вольтметр средневыпрямленных значений показал 92 В. Вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала, коэффициент формы измеряемого сигнала равен 2,4, а коэффициент амплитуды равен 4,6.
Задача 01.3.


Коэффициент развертки осциллографа равен 2,00мс/дел±1,5% с вероятностью 0,997 при нормальных условиях измерения. 

Определите период сигнала. 

Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности.  

Задача 01.4.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере метрологии (ФОИВ по ОГУ) осуществляет: (выберите утверждение не соответствующее целям):
А) организацию ведения государственных реестров и представление сведений из этих реестров;

Б) обеспечение проведения международных сличений государственных первичных эталонов единиц величин;

В) организацию и обеспечение проведения обязательной метрологиче​ской экспертизы;
Г) соблюдением обязательных требований к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от заявленного значения.

Задача 01.5.


При измерении емкости конденсатора на пределе 199,999 пФ, было получен значение 163,512 пФ. Класс точности прибора имеет условное 
обозначение . Оценить пределы допускаемых абсолютной и 
относительной погрешностей. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности. 

0,2








