ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Введение

Цель курсового проекта – сформировать у студентов знания о том, что условия и характер труда работающих являются категорией экономической, поскольку существенным образом влияют на уровень работоспособности, качества и производительности труда; ознакомиться с гигиеническими критериями и классификацией условий труда.

В результате выполнения задания студенты должны усвоить, что контроль за условиями труда (измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса) работающих проводится в целях:

- установления соответствия фактических уровней вредных производственных факторов гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании;

- установления связи состояния здоровья работающих с условиями труда;

- обоснования использования индивидуальных средств защиты;

- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда.

В результате выполнения курсового проекта студенты должны научиться:

- на основании цифровых данных оценивать факторы производственной среды и трудового процесса;

- пользоваться гигиеническими критериями и классификацией условий труда по степени вредности и опасности и определять класс условий труда.

Порядок выполнения курсового проекта:

  - Изучить гигиенические критерии и классификацию условий труда по степени вредности и опасности.

  - Ознакомиться с классами условий труда в зависимости от величины тех или иных факторов производственной среды и трудовых процессов, пользуясь материалами Приложения.

  - Изучить  предлагаемую ситуационную задачу с результатами измерений факторов производственной среды и трудовых процессов.

  - Составить схему «Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени вредности и  опасности» (табл.1). Для студентов очно-заочного и заочного отделений обратить внимание, что необходимо составить две итоговые таблицы для заданий 1 и 2.

  - Оценить каждый из факторов производственной среды и трудового процесса, которые приведены в ситуационной задаче, в соответствии с гигиеническими критериями и записать в «Итоговую таблицу…» класс условий труда по каждому фактору.

  - Разработать план мероприятий по охране труда и оздоровлению условий труда на рабочем месте, указанном в ситуационной задаче.

  - Сделать вывод о возможности или невозможности аттестации рабочего места, рассмотренного в ситуационной задаче.

Таблица 1

Итоговая таблица по оценке условий труда работника

по степени вредности и  опасности

| Фактор | Класс условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Химический |  |  |  |  |  |  |  |
| Шум |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфразвук |  |  |  |  |  |  |  |
| Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация общая |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация локальная |  |  |  |  |  |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроклимат |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжесть труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряженность труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая оценка условий труда |  |  |  |  |  |  |  |

Ситуационные задачи

1. Аттестовать рабочее место бухгалтера, обладающее следующими условиями труда:

- содержание вредных веществ 1 – 4 класса опасности в воздухе рабочей зоны составляет менее ПДК;

- концентрация пыли превышает ПДК в 1,8 раз;

- шум превышает ПДУ в 6 раз;

- вибрация, инфразвук и ультразвук – менее ПДУ;

- температура воздуха рабочей зоны - 23С;

- КЕО – более 0,6 %;

- ЭМИ, создаваемое ЭВМ составляет 4 ПДУ.

Задание № 2 только для студентов очно-заочного и заочного отделений.

2. Аттестовать свое рабочее место, используя данные в таблицах. Если конкретные данные получить затруднительно, принимаем показатели за норму.  Сделать вывод об аттестованности вашего рабочего места, определить конкретные условия труда.

Любой вид профессиональной деятельности для достижения конечной цели в оптимальном варианте должен сопровождаться наивысшей производительностью и эффективностью труда при отсутствии признаков нарушения состояния здоровья работающих. Обеспечение данных условий во многом определяется работоспособностью работника.

Понятие «работоспособность» определяется как способность человека на протяжении заданного времени и с определенной эффективностью выполнять максимальное количество работы. На уровень работоспособности оказывают влияние как внутренние факторы (физическое состояние, мотивация, профессиональная подготовка), так и внешние, к которым относятся факторы производственной среды (шум, освещенность, загрязнение воздуха в рабочих помещениях и др.), а также факторы трудового процесса (характер труда, организация рабочего мести, интеллектуальные и сенсорные нагрузки и т.д.).

Таким образом, совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих  влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе труда, определяются термином «условия труда».

Вопросы обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой деятельности разрабатывает медицинская наука – гигиена труда, включающая систему правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и других мероприятий.

Характерной особенностью современных производств является отсутствие источников интенсивного загрязнения воздуха рабочих помещений вредными химическими веществами и возрастание уровней некоторых физических факторов, в том числе шума, электромагнитных излучений, значительно возрастает значение характера самого труда.

Условия труда по выраженности количественного воздействия на работника производственных факторов (факторов производственной среды и трудового процесса) могут быть вредными, опасными и безопасными.

Вредные производственные факторы могут вызывать временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту различных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства и развитию профессионального заболевания.

Вредными производственными факторами могут быть:

- физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха, ионизирующие излучения, механические колебания (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук), неионизирующие электромагнитные колебания (ультрафиолетовое излучение, инфракрасное, лазерное, радиочастотное и др.);

- химические факторы (газо- и парообразные аэрозоли, конденсаты, жидкости), в том числе некоторые биологической природы (витамины, антибиотики, ферменты, гормоны);

- биологические факторы: патогенные микроорганизмы, белковые препараты и т.д.;

- факторы трудового процесса: физическая, динамическая и статическая нагрузки, вынужденная рабочая поза, сенсорные и эмоциональные нагрузки, режим работы и др.

Опасные производственные факторы – это такие факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут быть причиной острого заболевания, внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти.

Отдельные вредные производственные факторы при определенной количественной характеристике и экспозиции действия могут быть опасными производственными факторами.

Безопасные условия труда – это такие условия, при которых воздействия на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов.

Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений состояния здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующих поколений. Соблюдение гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных людей. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» все государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы являются нормативными правовыми актами, которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и/или безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и другие нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, а также угрозу возникновения и распространения заболевания.

Согласно статье 39, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (ст. 55). Официальными нормативными документами являются утвержденные главным государственным врачом Российской Федерации гигиенические нормативы и правила. Эти нормативные показатели используются в качестве гигиенических критериев оценки существующих условий труда, и на их основании проводится аттестация рабочих мест, устанавливаются приоритетные направления в осуществлении оздоровительных мероприятий, накапливаются и анализируются данные по условиям труда на уровне предприятия, отрасли, района и т.д.

Одним из существенных вопросов во взаимоотношении работника и работодателя в условиях рыночной экономики является вопрос об условиях труда. Культура производства, оздоровление условий труда, забота об охране здоровья работника должны быть постоянно в центре внимания руководителей – работодателей. Высокий уровень работоспособности, снижение заболеваемости, в том числе и профессиональной, среди рабочих и служащих за счет оптимизации условий труда являются одним из факторов роста производительности труда и снижения экономических потерь.

В соответствии с гигиеническими критериями условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на следующие четыре класса:

- оптимальные,

- допустимые,

- вредные,

- опасные.

Оптимальные условия труда (1-й класс) – это такие условия труда, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.

Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы либо отсутствуют, либо не превышают уровней, принятых в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2-й класс) – это такие условия, при которых отсутствует превышение установленных уровней гигиенических нормативов факторов производственной среды и трудового процесса для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во  время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

Вредные условия труда (3-й класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и/или его потомство.

Вредные условия труда (3-й класс), в свою очередь, в зависимости от степени превышения установленных гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих под действием производственных факторов, подразделяются на четыре степени вредности:

- 1-я степень 3-го класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами, и увеличивают риск повреждения здоровья;

- 2-я степень 3-го класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности), появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);

- 3-я степень 3-го класса (3.3 ) –  условия труда, характеризующиеся  такими уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило, болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (производственно обусловленной) патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

- 4-я степень 3-го класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или её части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

Оценка факторов  производственной среды и трудового процесса осуществляется путем установления соответствия фактических уровней вредных факторов действующим гигиеническим нормативным показателям. Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, то условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1-му или 2-му классу. Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от величины превышения и в соответствии с гигиеническими критериями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании, могут быть отнесены к 1-4-й степеням 3-го класса вредных или 4-му классу опасных условий труда.

Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетанного действия производственных факторов проводится по каждому отдельному фактору в соответствии с классами условий труда, где учтены эффекты суммации при комбинированном действии химических веществ, биологических факторов, различных частотных диапазонов электромагнитных излучений.

Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности устанавливается:

- по наиболее высокому классу и степени вредности;

- в случае сочетанного действия трех и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

- при сочетании двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 условия труда оцениваются соответственно на одну ступень выше.

При отсутствии на рабочих местах опасных и вредных производственных факторов или при соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты – условия труда отвечают гигиеническим требованиям  и требованиям безопасности. Эти рабочие места признаются аттестованными.

В случаях, когда на рабочих местах фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают установленные нормативы или если требования по травмобезопасности и обеспеченности средствами индивидуальной защиты не соответствуют существующим нормам, условия труда на таких рабочих местах относятся к вредным и опасным.

При отнесении условий труда к 3-му классу (вредному) рабочие места признают условно аттестованными с внесением предложений в план мероприятий по охране и оздоровлению условий труда.

При отнесении условий труда к 4-му классу (опасному) рабочее место признается не аттестованным и подлежит переоснащению или ликвидации.

ЛИТЕРАТУРА

- Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для вузов/Под ред. проф. Л. А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 431 с.

- Хван Т. А., Хван П. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия «Сдаем экзамен». Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 320 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С. В. Белова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. 485 с.: ил:

- Бондин В. И., Лысенко А. В. Безопасность жизнедеятельности. Серия «Высший балл». Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 352 с.

- Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, Л. А. Муравей, Н. Н. Роева и др.; Под ред. Л. А. Муравья. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 с.

- «Анализ несчастных случаев на производстве. Охрана труда. Практикум» М.: Высш. шк., 1998. – 95 с.

- Евтушенко Н. Г., Кузьмин А. П. «Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций» М.: Высш. шк., 1994. 485 с.

- Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум / Т.А. Хван, П.А.Хван. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 316 с.