Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 09.1.

Определите предел допускаемой относительной погрешности измерения скважности импульсных сигналов, если предел допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов составляет 6% при нормальных условиях измерения. (Под скважностью импульсов понимают отношение периода сигнала к длительности импульса).

Задача 09.2.

Определите показание пикового вольтметра с закрытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала, если на его вход подан сигнал, изменяющийся по закону: U(t) = 20+12*Sin(1256 t), В.

Задача 09.3.

Коэффициент развертки осциллографа равен 5 мкс/дел, определите частоту сигнала. Оцените погрешности измерения, если ширина линии осциллограммы  b=0,15дел, а предел допускаемой относительной погрешности коэффициента развертки δКр=1,5% при нормальных условиях и вероятности 0,997. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах.

Задача 09.4.

Экономическая функция стандартизации включает (не менее двух вариантов):

а) обеспечение выполнения требований безопасности, здравоохранения и санитарии;

б) обеспечение снижения себестоимости;

в) обеспечение единства представления и восприятия, прозрачности и доступности информации;

г) обеспечение снижения барьеров в торговле.

Задача 09.5.

Запись результата измерения тока имеет вид:

I = 210,5 ± 2,5 мА, Р=0,95, n = 9, наблюдения проведены в нормальных условиях. Определите оценку среднеквадратического отклонения результата наблюдений.