Контрольная работа по курсу ССПК

Дано: Сеть 10.y.0.0/16 Где y – номер варианта. Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки (N):

| Вариант (N) | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3, 100 | 2, 18, 450 |

Согласно варианту выполнить:

1. Разбить сеть на заданное количество подсетей (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

2. Разбить сеть на заданное количество хостов (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Вариант 5

Дано: Сеть 10.1.0.0/16

Задание 1.1

Разбить сеть на 3 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес.

Решение: 1.

Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 0 | 0 |

2. Чтобы разбить адрес сети на нужное количество подсетей необходимо заимствовать несколько бит из 3го октета:

- если мы возьмем 1 бит из 3го октета, то сможем разбить сеть только на 2 подсети (2^1=2) по 32766 хостов в каждой (оставшиеся 15 бит под хосты – это 2^15- 2=32766) – это нам не подходит.

- если мы возьмем 2 бита из 3го октета, то сможем разбить сеть на 4 подсети (2^2=4) по 16382 хоста в каждой подсети (оставшиеся 14 бит под хосты – это 2^14- 2=16382) – это нам тоже не подходит.

- если мы возьмем 3 бита из 3го октета, то сможем разбить сеть на 8 подсетей (2^3=8) по 8190 хостов в каждой подсети (оставшиеся 13 бит под хосты – это 2^13- 2=8190) – это то, что нам нужно, т.к. заданием является разбить сеть на 5 подсетей! 3. Итого, у нас получается, что нашу сеть 10.1.0.0/16 мы разбили на 8 подсетей, в каждой из которых по 8190 хостов, указываем первые 3 подсетей:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети |  |  | 10.5.0.0/18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маска подсети |  |  | 10.5.0.1-10.5.63.254 |  |  |
| Диапазон адресов для хостов |  |  | 10.5.63.255 |  |  |
| Широковещательный адрес |  |  | 10.5.0.0/18 |  |  |
|  | 10 | 1 |  | 64 | 0 |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 |  | 00100000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 |  | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 |  | 224 | 0 |
| Адрес сети |  |  | 10.5.64.0/18 |  |  |
| Маска подсети |  |  | 10.5.64.1-10.5.127.254 |  |  |
| Диапазон адресов для хостов |  |  | 10.5.127.255 |  |  |
| Широковещательный адрес |  |  | 10.5.64.0/18 |  |  |

|  | 10 | 1 | 128 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.128.0/18 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.128.1-10.5.195.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.195.255 |

*жирным выделены изменяющиеся биты адреса сети

наклонным - выделены биты сети в маске подсети,

подчеркнутым – биты узлов

Дано: Сеть 10.1.0.0/16

Задание 1.2

разбить сеть на 100 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном хостов, а также широковещательный адрес. Решение: 1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

2. Чтобы разбить данную сеть на 100 подсетей необходимо заимствовать 7 бит из 3го октета (получается, что сеть можно разбить на 128 подсетей: 2^7=128; оставшиеся 9 бит идут под узлы: 2^9-2=510 в каждой подсети). 3. Указываем первые 5 подсетей:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.0.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.1-10.5.1.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.1.255 |

|  | 10 | 1 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000010 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.2.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.2.1-10.5.3.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.3.255 |

|  | 10 | 1 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000100 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.4.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.4.1-10.5.5.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.5.255 |

|  | 10 | 1 | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00000110 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.6.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.6.1-10.5.7.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.7.255 |

|  | 10 | 1 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00001000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

| Адрес сети | 10.5.8.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.8.1-10.5.9.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.9.255 |

Дано: Сеть 10.1.0.0/16

Задание 2.1

Разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 2 хоста (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение: 1.

Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP- адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=2, т.к. 2^2 – 2=2. Т.е. нам нужно выбрать такую маску, которая выделит ровно 2 бита для адресов хостов. Таким образом нашу исходную сеть мы сможем разбить на 2^14=16384 подсетей по 2 хоста в каждой.

|  | 10 | 1 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00001000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111100 |
| 255 | 255 | 224 |

| Адрес сети | 10.5.0.0/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.1 - 10.5.0.30 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.31 |

| Адрес сети | 10.5.0.32/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.33 - 10.5.0.62 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.63 |

| Адрес сети | 10.5.0.64/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.65 - 10.5.0.94 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.95 |

| Адрес сети | 10.5.0.96/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.97 - 10.5.0.126 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.127 |

| Адрес сети | 10.5.0.128/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.129 - 10.5.0.158 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.159 |

Задание 2.2

Разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 18 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение: 1.

Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP- адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=4, т.к. 2^4 – 2=14.

|  | 10 | 1 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00001000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111100 |
| 255 | 255 | 224 |

*жирным выделены биты узловой части IP-адреса

подчеркнутым - выделены биты сетевой части IP-адреса

| Адрес сети | 10.5.0.0/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.1 - 10.5.0.30 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.31 |

| Адрес сети | 10.5.0.32/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.33 - 10.5.0.62 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.63 |

| Адрес сети | 10.5.0.64/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.65 - 10.5.0.94 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.95 |

| Адрес сети | 10.5.0.96/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.97 - 10.5.0.126 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.127 |

| Адрес сети | 10.5.0.128/27 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.129 - 10.5.0.158 |
| Широковещательный адрес | 10.5.0.159 |

Задание 2.3

Разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 450 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение: 1.

Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

|  | 10 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 01000000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 224 | 0 |

2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP- адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=9, т.к. 2^9 – 2=510.

|  | 10 | 1 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес сети | 00001010 | 00000001 | 00001000 | 00000000 |
| Маска | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111100 |
| 255 | 255 | 224 |

| Адрес сети | 10.5.0.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.0.1-10.5.1.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.1.255 |

| Адрес сети | 10.5.2.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.2.1-10.5.3.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.3.255 |

| Адрес сети | 10.5.4.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.4.1-10.5.5.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.5.255 |

| Адрес сети | 10.5.6.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.6.1-10.5.7.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.7.255 |

| Адрес сети | 10.5.8.0/23 |
| --- | --- |
| Диапазон адресов | 10.5.8.1-10.5.9.254 |
| Широковещательный адрес | 10.5.9.255 |