Расчетное задание № 1

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рабочее задание
1. Записать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и ЭДС в ветвях схемы.

2. Определить ЭДС в первой ветви и токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Проверить выполнение законов Кирхгофа.

3. Для исходной схемы определить узловые потенциалы (относительно выбранного базового узла), используя найденные значения токов и ЭДС первой ветви и закон Ома для участка цепи. 

4. Составить систему уравнений по методу узловых потенциалов для исходной схемы (базовый узел тот же, что при выполнении п.3). Подставив найденные в п.3 значения узловых потенциалов, проверить выполнение системы узловых уравнений. 

5. Составить баланс мощности.

6. Определить ток во второй ветви (R2, E2) методом эквивалентного генератора.

7. Определить входную проводимость второй ветви.

8. Определить взаимную проводимость второй ветви и k-ветви(. 

9. Определить величину и направление ЭДС, которую необходимо дополнительно включить:

а) во вторую ветвь, 

б) в k-ветвь, 

чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление (при постоянстве всех остальных параметров схемы).

10. Найти и построить зависимость тока k-ветви от:

     а) тока второй ветви

б) сопротивления второй ветви 

(при постоянстве всех остальных параметров схемы).

11. Найти и построить график зависимости мощности, выделяющейся в сопротивлении R2 при его изменении от 0 до ∞ и при постоянстве всех остальных параметров схемы.

    ( k=1 для (N+n) – четных,   k=3 для (N+n) – нечетных,

 где N – номер группы, n – порядковый номер, под которым фамилия студента записана в журнале группы.
Методические указания
1. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

2. Числовые данные параметров схемы приведены в таблице и выбираются в соответствии с номером группы.
3. Окончательные результаты расчета п.п.2 и 3 должны быть получены для исходной схемы.

4. При выполнении п.5 режим холостого хода второй ветви используется для определения ЭДС эквивалентного генератора. При этом расчет токов в схеме, образовавшейся в результате разрыва второй ветви, следует выполнять методом узловых потенциалов с приведением схемы холостого хода к схеме с двумя узлами.

Числовые данные параметров схем

	№

гр.
	R1,

Ом
	R2,

Ом
	R3,

Ом
	R4,

Ом
	R5,
Ом
	R6,

Ом
	R7,

Ом
	R8,

Ом
	E2,

B
	E3,

B
	E4,

B
	E5,

B
	E6,

B
	E7,

B
	E8,

B
	J,

А
	I1
А

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	5

7

4

6

3

8

3

7

4

10

12

16

12

10

6
	4

5

3

4

5

6

5

5

3

8

8

12

6

5

5
	6

4

5

5

4

3

4

4

5

12

10

6

6

5

5
	5

6

7

5

6

4

6

6

7

10

10

8

10

8

10
	8

4

8

6

8

7

8

4

8

16

12

14

8

6

4
	7

8

6

7

5

4

5

8

6

14

14

8

5

2

8
	2

3

2

4

4

2

4

3

2

4

8

4

4

2

3
	8

8

6

6

4

4

8

8

7

14

12

8

4

7

3
	30

40

20

35

20

50

40

80

40

60

70

100

45

50

50
	40

30

35

20

40

20

80

60

70

80

40

40

60

50

40
	20

50

40

40

60

45

120

100

80

40

80

90

65

60

30
	50

20

25

60

50

30

100

40

50

100

120

60

30

30

60
	30

40

30

20

30

40

60

80

60

60

40

80

40

35

60
	20

20

30

30

40

25

80

40

60

40

60

50

30

20

20
	40

50

60

40

30

20

60

100

120

80

80

40

50

40

20
	2

4

4

4

4

4

8

8

8

4

4

4

4

5

2
	2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2


Расчетные схемы
	1.


[image: image1.png]



	2.


[image: image2.png]




	3.


[image: image3.png]



	4.


[image: image4.png]




	5.


[image: image5.png]



	6.


[image: image6.png]





	7.


[image: image7.png]



	8.


[image: image8.png]




	9.


[image: image9.png]




	10.


[image: image10.png]





	11.


[image: image11.png]




	12.


[image: image12.png]





	13.


[image: image13.png]




	14.


[image: image14.png]




	15.


[image: image15.png]



	16.


[image: image16.png]




	17.


[image: image17.png]



	18.


[image: image18.png]





	19.


[image: image19.png]



	20.


[image: image20.png]




	21.


[image: image21.png]E7 R7
-
R
R 5 B
J
-] R 5
R E,
“ g, f





	22.


[image: image22.png]





	23.


[image: image23.png]



	24.


[image: image24.png]B v R
R
B el
El
)
£ A
RS EZ R7
v R,
ES

T\






	25.


[image: image25.png]



	26.


[image: image26.png]>

>

LR\ L5

v Rz

I ‘
A

g, i ¥
Rl







	27.


[image: image27.png]



	28.


[image: image28.png]





	29.


[image: image29.png].
J
RRE B AR
R Z
4 Ill " 1 R6
£ LB R
Ry E





	30.


[image: image30.png]





PAGE  
3

_1341391893

_1341405432

_1341659165

_1341662223

_1341675950

_1341677277

_1341679157

_1341680143

_1341676755

_1341675396

_1341660545

_1341661319

_1341659930

_1341406896

_1341657983

_1341406167

_1341394606

_1341404068

_1341404920

_1341403514

_1341393256

_1341393850

_1341392530

_1341386250

_1341388130

_1341391360

_1341387202

_1341384729

_1341385607

_1341384101

